Предметом сегодняшних общественных слушаний является рассмотрение документации по планировке территории для размещения линейного объекта: «Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30А», выполненной в рамках в рамках Муниципального контракта №08П/2019 от 10.06.2019г. для реализации инвестиционного проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута.

В административном отношении участок производства работ расположен в Ханты-Мансийском автономном округе-Югра, г.Сургут.

Участок работ находится на застроенной территории в г. Сургуте, в микрорайоне 30А Северо-Восточного жилого района, между ул. Ивана Захарова, ул. Университетская и ул. Инженерная.

Цели и задачи разработки проекта планировки и проекта межевания территории:

- обеспечение процесса проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию планируемого к размещению линейного объекта;

- определение в соответствии с нормативными требованиями площади земельного участка для размещения линейного объекта - проезда с инженерными сетями для последующей реализации проекта

- формирование границы земельного участка для размещения линейного объекта.

Размещение планируемого объекта не оказывает негативного воздействия на объекты капитального строительства, существующие и строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории.

Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон их планируемого размещения, проектом планировки не предусмотрены.

Информация о выявленных объектах культурного наследия, объектах, обладающих признаками объекта культурного наследия, отсутствует. Особо охраняемые природные территории федерального и регионального значения проектируемым объектом не затрагиваются.

Документацией по планировке территории предусматривается размещение следующих объектов:

Подъездной путь к СОШ

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, п.11.4 таблицы 7 и 8, категория строящейся улицы определена как: «улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке».

Проектируемая дорога имеет один съезд к школе и разворотную площадку в конце трассы. Проезд запроектирован с двумя полосами движения, в конце трассы с двух сторон устраиваются дополнительные полосы для остановки легкового транспорта с целью возможности посадки и высадки пассажиров.

Сети теплоснабжения

Устройство сетей теплоснабжения на участке от существующей тепловой камеры до проектируемой тепловой камеры ТК1, для подключения перспективных объектов: 10 жилых домов, детского сада на 300 мест, спортивного центра №1, спортивного центра №2, и устройство тепловой сети от проектируемой тепловой камеры ТК1 до проектируемой тепловой камеры ТК2 для подключения средней общеобразовательной школы в мкр. 30А г. Сургута.

Сети водоснабжения

Строительство сетей водоснабжения предусматривается от существующего магистрального водовода Д-400 мм по ул. Ивана Захарова до границы территории СОШ в мкр. 30 А г. Сургута.

Проектируемая система водоснабжения (хозяйственно-питьевой противопожарный) по степени обеспеченности подачи воды относится к I категории (п. 7.4, СП 31.13330.2012), по степени ответственности к 1 классу (п.11.21, СП 31.13330.2012). Водопровод хозяйственно-питьевой.

Сети водоотведения

Строительство трассы водоотведения от  СОШ в мкр. 30 А до точки врезки в существующий колодец по ул. Ивана Захарова с учетом требований СП 42.13330.2016. Категории и класс линейного объекта: трубопровод - безнапорные канализационные трубопроводы, стоки - хозяйственно-бытовые.

Материал - труба полиэтиленовая. Способ прокладки – подземный. На повороте сетей водоотведения предусматривается железобетонный колодец.

Сети ливневой канализации

Проектируемая дождевая канализация относится к вновь устраиваемым системам дождевой канализации закрытого типа постоянного назначения для городов и населенных пунктов.

Для главных коллекторов проектом предусмотрено устройство железобетонных труб по ГОСТ 6482-2011, диаметрами 300 и 500 мм.

Устройство дождевой канализации предусмотрено на всем участке проектируемого проезда. Всего устраивается 16 новых смотровых колодцев и 18 дождеприемных колодцев.

Сети наружного электроосвещения

Основными потребителями электроэнергии являются осветительные токоприёмники автомобильной дороги.

Категория надежности электроснабжения - III.

Номинальное напряжение объекта – 0,4кВ.

Наружное освещение выполняется светодиодными светильниками типа Strada Horizont. Светильники устанавливаются на опорах типа ОГК-10 высотой 10 метров.

Сети связи

Документацией по планировке территории предусмотрен коридор прохода сетей связи организации ПАО «Ростелеком» к СОШ в мкр.30А.

Основная цель проекта межевания  - определение местоположения границ образуемых земельных участков земельных участков, планируемых для размещения проектируемого линейного объекта.

Земельные участки, необходимые для размещения линейного объекта относятся к категории земель: земли населенных пунктов. Общая площадь земельных участков, испрашиваемых под размещение линейного объекта – 7641 кв.м. Для размещения инженерных сетей предусмотрено установление публичных сервитутов.

На первом этапе кадастровых работ предусматривается образование двух земельных участков:

1)	из неразграниченной муниципальной собственности 86:10:0101246:ЗУ2;

2)	путём раздела с сохранением исходного земельного участка 86:10:0101246:1456:ЗУ1.

На втором этапе предусмотрено образование земельного участка 86:10:0101246:ЗУ1 путём объединения земельных участков, полученных в первом этапе.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков принят в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков». Образуемые участки имеют вид разрешенного использования 12.0 - Земельные участки (территории) общего пользования.