- Приложение 1

- к постановлению

- Администрации города

- от__________№______

Перечень категорий абонентов

1. Организация, управляющая жилищным фондом.

2. Бюджетные учреждения и некоммерческие организации, осуществляющие   управленческие,   социально-культурные,    научно-технические  функции.

3. Население города.

- Приложение 2

- к постановлению

- Администрации города

- от__________№______

Нормативы

водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых

абонентами в систему канализации города

1. Нормативные показатели общих свойств сточных вод, принимаемых от абонентов (с учетом субабонентов) в систему канализации города:

- водородный показатель (рН) – в пределах 6,5-8,5;

- температура (t) не более или равно 40С;

- отношение химического потребления кислорода (ХПК) к биохимической потребности в кислороде (БПК5), т.е. ХПК/БПК, в пределах не                     более 2,5;

- кратность разбавления сточных вод, при которой исчезает окраска в столбике 10 см, не более или равна 1:11.

2. Общий перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, принимаемых от абонента в систему                      канализации города:

- взвешанные вещества – 177,6 мг/л;

- сухой остаток – 590,0 мг/л;

- азот аммонийный – 38 мг/л;

- хлориды – 204,4 мг/л;

- фосфаты (по Р) – 2,9 мг/л;

- нефтепродукты – 1,0 мг/л;

- анионоактивные синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) – 2,5 мг/л;

- железо общее – 2,2 мг/л;

- сульфаты – 20 мг/л;

- жиры – 69 мг/л;

- биохимическая потребность в кислороде (БПК5) – 182 мг/л

Примечание:

- жиры и нефтепродукты допускаются только в растворенном и эмульгированном состоянии;

- сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечне, разрешается в концентрациях, не превышающих предельно допустимые концентрации в воде водоемов рыбохозяйственного пользования.