Экологическая ситуация по г. Сургуту

в декабре месяце 2006 года

Лаборатория СГМУП “СКЦ Природа” имеет лицензию Федеральной службы России по Гидрометеорологии и Мониторингу окружающей среды и Аттестат Аккредитации аналитической лаборатории, которым подтверждена компетентность и независимость лаборатории.

По данным наблюдений за состоянием климатических факторов в г.Сургуте, проводимых лабораторией, средняя температура воздуха в декабре 2006 г была выше, чем в этот же период прошлого года на 4,7°С и составила –10,8°С. Влажность воздуха в среднем составила 83,6 %. Атмосферное давление в течение месяца колебалось в пределах 738 – 764 мм рт. ст.

| ТЕМПЕРАТУРА, (°С) |  |  | ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, (%) |  |  | АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, (мм рт.ст.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | максимум | минимум | средняя | максимум | минимум | среднее | максимум | минимум |
| -10,8 | 2,0 | -27,0 | 83,6 | 98,0 | 68,0 | 751,8 | 764,0 | 738,0 |

В декабре преобладало юго-западное (38,8%) направление ветра – при этом средняя скорость ветра была 1,9 м/сек. Наибольшая среднемесячная скорость  в  этот период была 2,3 м/сек по западному и северо-западному направлению. Максимальная скорость ветра – 9,9 м/сек зафиксирована по восточному направлению.

Состояние загрязнения атмосферного воздуха г.Сургута характеризуется среднемесячными концентрациями следующих загрязняющих веществ: диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные частицы, фенол, формальдегид. В целом по городу в течение декабря 2006 года зафиксированы следующие концентрации загрязняющих веществ:

- Формальдегид………………………..3,38 ПДКс.с.

- Взвешенные частицы  ………………0,93 ПДКс.с.

- Фенол…………………………………0,72 ПДКс.с.

- Оксид углерода………………………0,66 ПДКс.с.

- Диоксид азота ……………………….0,49 ПДКс.с.

- Диоксид серы ………………………..0,05 ПДКс.с.

По данным стационарных и маршрутных наблюдений в декабре оставалось высоким загрязнение атмосферного воздуха города формальдегидом. Превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДКс.с.) по  формальдегиду наблюдались во всех контролируемых точках. На стационарных постах наблюдения концентрация формальдегида составила 1,85-3,27 ПДКс.с.; в поселке Кедровый – 3,59 ПДКс.с. в 25 микрорайоне – 3,72 ПДКс.с.; в Восточной промзоне – 4,46 ПДКс.с.

Среднесуточная концентрация оксида углерода превысила допустимую норму в Восточной промзоне – 1,15 ПДКс.с., в остальных точках контроля оставалась в пределах нормы: на стационарных постах наблюдения – 0,25 ПДКс.с., в поселке Кедровый – 0,79 ПДКс.с., в 25 микрорайоне – 0,86 ПДКс.с.

В декабре месяце незначительное превышение допустимой нормы наблюдается по взвешенным веществам в Восточной промзоне – 1,01 ПДКс.с., в остальных контролируемых точках превышение не наблюдалось: на стационарных постах 0,86-0,94 ПДКс.с., в поселке Кедровый – 0,94 ПДКс.с., в 25 микрорайоне – 0,90 ПДКс.с.

Среднесуточные концентрации остальных загрязняющих веществ в течение декабря 2006г не превышали предельно допустимых норм.

В целом по городу состояние загрязнения атмосферного воздуха значительных изменений по сравнению с предыдущим месяцем не претерпело. Данные мониторинга показали, что основной вклад в уровень загрязнения атмосферного воздуха вносит формальдегид, примерно 54%. Суммарный уровень загрязнения атмосферы города в ноябре 2006 года оценивается как повышенный.

Зам. директора

по экологическому направлению                                                                                                 Л.В.Мамонтова

Ведущий инженер

лаборатории МЗОС                                                                                                                         Е.А.Клабукова