Экологическая ситуация по г. Сургуту

в декабре месяце 2007 года.

Лаборатория СГМУП СКЦ “Природа” имеет лицензию Федеральной службы России по Гидрометеорологии и Мониторингу окружающей среды и Аттестат Аккредитации аналитической лаборатории, которым подтверждена компетентность и независимость лаборатории.

По данным наблюдений за состоянием климатических факторов в г. Сургуте, проводимых лабораторией, средняя температура воздуха в декабре была ниже, чем в этот же период прошлого года на 4,2°С и составила –16,2°С. Влажность воздуха в среднем составила 86,3%. Атмосферное давление в течение месяца колебалось в пределах 736 – 772 мм рт. ст.

| ТЕМПЕРАТУРА, (°С) |  |  | ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, (%) |  |  | АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, (мм рт.ст.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | максимум | минимум | средняя | максимум | минимум | среднее | максимум | минимум |
| -16,2 | -5,0 | -36,5 | 86,3 | 94 | 80 | 757 | 772 | 736 |

В декабре преобладало южное  направление ветра – 29,8%, при этом средняя скорость ветра южного направления составила 1,5 м/сек.  Максимальная скорость ветра – 5 м/сек была зафиксирована  по западному направлению. Наибольшая среднемесячная скорость ветра – 2,4 м/сек. характеризуется северным направлением.

Рисунок 1                                                                                                   Рисунок 2

Состояние загрязнения атмосферного воздуха г. Сургута характеризуется среднемесячными концентрациями следующих загрязняющих веществ: диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные частицы, фенол, формальдегид. В целом по городу в течение декабря 2007 года зафиксированы следующие концентрации загрязняющих веществ:

- Формальдегид………………………..6,48 ПДКс.с.

- Взвешенные частицы ………….........1,00 ПДКс.с.

- Фенол ……………………………….. 0,92 ПДКс.с.

- Диоксид азота………………………  0,86 ПДКс.с.

- Оксид углерода……………………    0,59ПДКс.с.

- Диоксид серы ………………………..0,04 ПДКс.с.

По данным стационарных и маршрутных наблюдений в декабре высоким оставалось загрязнение атмосферного воздуха города формальдегидом. Превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДКс.с.) по  формальдегиду наблюдались во всех контролируемых точках. На стационарных постах наблюдения концентрация формальдегида составила 2,4-3,1 ПДКс.с.; в   поселке Кедровый – 9,2 ПДКс.с.; в поселке Звездный – 9,0 ПДКс.с. в 25 микрорайоне – 8,6 ПДКс.с.; в Восточной промзоне – 6,6 ПДКс.с.

В декабре 2007 года превышения среднесуточной концентрации диоксида азота не наблюдались. Во всех точках контроля концентрация диоксида азота оставалась в пределах нормы: на стационарных постах наблюдения – 0,67-0,94 ПДКс.с., по маршрутному контролю – 0,75-0,97 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация взвешенных частиц на стационарных постах наблюдения не превышала предельно допустимую норму и составила 0,94-0,98 ПДКс.с.  По точкам маршрутного контроля превышения ПДКС.С. зафиксированы в Восточной промзоне – 1,16 ПДКс.с. и п. Кедровый – 1,07 ПДКс.с.

Концентрация фенола  по данным стационарных постов наблюдения была в пределах 0,76-1,07 ПДКс.с. Превышение предельно допустимой нормы зафиксировано на ПОСТ-2.

Среднесуточные концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали предельно допустимых норм. Наиболее высокая среднемесячная концентрация по оксиду углерода (0,74 ПДКс.с.)  в атмосферном воздухе была зафиксирована в 25 микрорайоне.

Данные мониторинга за декабрь 2007 года по городу Сургуту показали, что основной вклад в уровень загрязнения атмосферного воздуха вносит формальдегид, примерно 66%. Суммарный уровень загрязнения атмосферы города в декабре 2007 года оценивается как повышенный.

Заместитель директора

по экологическому направлению                                                                                     Л.В. Мамонтова

Ведущий инженер лаборатории мониторинга загрязнения

окружающей среды                                                                                                           И.Р. Кравчук                                                                                                                          тел. 25-94-13