Экологическая ситуация по г. Сургуту

в феврале месяце 2008 года.

# Лаборатория мониторинга загрязнения окружающей среды

## Муниципального учреждения «Управление лесопаркового хозяйства»

По данным наблюдений за состоянием климатических факторов в г. Сургуте, проводимых лабораторией, средняя температура воздуха в феврале была выше, чем в этот же период прошлого года на 10,7°С и составила –13,2°С. Влажность воздуха в среднем составила 89,4%. Атмосферное давление в течение месяца колебалось в пределах 732 – 775 мм рт. ст.

| ТЕМПЕРАТУРА, (°С) |  |  | ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, (%) |  |  | АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, (мм рт.ст.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | максимум | минимум | средняя | максимум | минимум | среднее | максимум | минимум |
| -13,2 | +2,6 | -30,1 | 89,4 | 98 | 62 | 754,5 | 775 | 732 |

В феврале преобладало южное и западное  направление ветра – 23,9 %. При этом средняя скорость ветра южного направления составила 1,5 м/сек, западного – 2,6 м/сек.  Максимальная скорость ветра  6 м/сек была зафиксирована  по западному направлению. Наибольшая среднемесячная скорость ветра – 3,1 м/сек. характеризуется северным  направлением.

Рисунок 1                                                                                                             Рисунок 2

Состояние загрязнения атмосферного воздуха г. Сургута характеризуется среднемесячными концентрациями следующих загрязняющих веществ: диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные частицы, фенол, формальдегид. В целом по городу по данным стационарных постов наблюдений в течение февраля 2008 года зафиксированы следующие концентрации загрязняющих веществ:

- Формальдегид……………………….. 2,99 ПДКс.с.

- Взвешенные частицы …………......... 0,89 ПДКс.с.

- Фенол ………………………………..  0,85 ПДКс.с.

- Диоксид азота……………………….. 0,88 ПДКс.с.

- Оксид углерода……………………… 0,29 ПДКс.с.

- Диоксид серы ……………………….. 0,06 ПДКс.с.

По данным стационарных наблюдений в феврале высоким оставалось загрязнение атмосферного воздуха города формальдегидом. Превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДКс.с.) по данному загрязнителю фиксировалось на протяжении всего месяца. Среднемесячная концентрация  формальдегида составила 2,87-3,11 ПДКс.с.

В феврале 2008 года среднесуточная концентрация диоксида азота превысила допустимую норму на ПОСТ-1 и составила 1,09 ПДКс.с, на ПОСТ-2  - 0,66 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация взвешенных частиц на стационарных постах наблюдения не превышала предельно допустимую концентрацию и составила 0,85-0,94 ПДКс.с.

Среднемесячная концентрация фенола  по данным стационарных постов наблюдения также была в пределах 0,70-1,0 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация оксида углерода не превышала установленных норм и составила 0,27-0,31 ПДКс.с.

Данные мониторинга за февраль 2008 года по городу Сургуту показали, что основной вклад в уровень загрязнения атмосферного воздуха вносит формальдегид, примерно 50,2%. Суммарный уровень загрязнения атмосферы города в феврале 2008 года оценивается как повышенный.