Экологическая ситуация по г. Сургуту

в декабре месяце 2008 года.

Лаборатория мониторинга загрязнения окружающей среды МУ “Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности” имеет Аттестат Аккредитации аналитической лаборатории № РОСС RU . 0001 . 511310, которым подтверждена компетентность и независимость лаборатории.

По данным наблюдений за состоянием климатических факторов в г. Сургуте, проводимых лабораторией, средняя температура воздуха в декабре была выше, чем в этот же период прошлого года на 1,7°С и составила –14,5°С. Влажность воздуха в среднем составила 92%. Атмосферное давление в течение месяца колебалось в пределах 749 – 779 мм рт. ст.

| ТЕМПЕРАТУРА, (°С) |  |  | ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, (%) |  |  | АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, (мм рт.ст.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | максимум | минимум | средняя | максимум | минимум | среднее | максимум | минимум |
| -14,5 | -0,3 | -28,8 | 92 | 98 | 78 | 764 | 779 | 749 |

В декабре преобладало северо-западное и западное направление ветра – 29,2% и 26,2%, при этом средняя скорость ветра составила 1,9 м/сек. Максимальная скорость ветра – 5,0 м/сек была зафиксирована  по юго-западному  направлению. Наибольшая среднемесячная скорость ветра 2,0 м/сек характеризуется северным направлением.

Рисунок 1                                                                  Рисунок 2

Состояние загрязнения атмосферного воздуха г. Сургута характеризуется среднемесячными концентрациями следующих загрязняющих веществ: диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные частицы, фенол, формальдегид.

В целом по городу по данным стационарных постов наблюдений в течение декабря 2008 года зафиксированы следующие концентрации загрязняющих веществ:

- Формальдегид……………………….. 2,00 ПДКс.с.

- Фенол ………………………………..  0,62 ПДКс.с.

- Взвешенные частицы …………......... 0,72 ПДКс.с.

- Диоксид азота……………………….. 0,61 ПДКс.с.

- Оксид азота……………………………0,55 ПДКс.с.

- Оксид углерода……………………… 0,23 ПДКс.с.

- Диоксид серы ……………………….. 0,07 ПДКс.с.

По данным стационарных наблюдений в декабре высоким оставалось загрязнение атмосферного воздуха города формальдегидом. Превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДКс.с.) по данному загрязнителю фиксировались на протяжении всего месяца. Среднемесячная концентрация  формальдегида составила 1,90-2,09 ПДКс.с.

Среднемесячные концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали установленных норм.

В декабре 2008 года среднесуточная концентрация фенола составила 0,57-0,66 ПДКс.с.

Среднесуточная концентрация диоксида азота составила 0,51-0,70 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация взвешенных частиц на стационарных постах наблюдения не превышала предельно допустимую концентрацию и составила 0,72 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация оксида углерода не превышала установленных норм и составила 0,22-0,24 ПДКс.с.

Суммарный уровень загрязнения атмосферы города в декабре 2008 года оценивается как повышенный.

Директор  МУ «УЛПХ и ЭБ»                                                     Ю.Н. Ясаков

Заведующий МЗОС                                                                     Т.Е. Челомбитько