Экологическая ситуация по г. Сургуту

в июне месяце 2009 года.

Лаборатория мониторинга загрязнения окружающей среды МУ “Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности” имеет Аттестат Аккредитации аналитической лаборатории № РОСС RU . 0001 . 511310, которым подтверждена компетентность и независимость лаборатории.

По данным наблюдений за состоянием климатических факторов в г. Сургуте, проводимых лабораторией, средняя температура воздуха в июне составила 15,0°С, что на 0,7°С выше чем в этот же период прошлого года. Влажность воздуха в среднем составила 66 %. Атмосферное давление в течение месяца колебалось в пределах 744 – 763 мм рт. ст.

| ТЕМПЕРАТУРА, (°С) |  |  | ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, (%) |  |  | АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, (мм рт.ст.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | максимум | минимум | средняя | максимум | минимум | среднее | максимум | минимум |
| 15,0 | 30,9 | 3,2 | 66 | 99 | 32 | 755 | 763 | 744 |

В июне преобладало северо-западное (21,7%) направление ветра, при этом средняя скорость ветра составила 3,2 м/сек. Максимальная скорость ветра – 6,6 м/сек была зафиксирована  по западному направлению. Наибольшая среднемесячная скорость ветра 3,2 м/сек характеризуется северо-восточным и северо-западным направлениями.

Рисунок 1                                                                  Рисунок 2

Состояние загрязнения атмосферного воздуха г. Сургута характеризуется среднемесячными концентрациями следующих загрязняющих веществ: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные частицы, фенол, формальдегид.

В целом по городу по данным стационарных постов наблюдений в течение июня 2009 года зафиксированы следующие концентрации загрязняющих веществ:

- Формальдегид……………………….. 2,08 ПДКс.с.

- Фенол ………………………………..  0,57 ПДКс.с.

- Взвешенные частицы …………......... 0,72 ПДКс.с.

- Диоксид азота……………………….. 0,60 ПДКс.с.

- Оксид азота…………………………...0,54 ПДКс.с.

- Оксид углерода……………………… 0,42 ПДКс.с.

- Диоксид серы ……………………….. 0,04 ПДКс.с.

По данным стационарных наблюдений в июне высоким оставалось загрязнение атмосферного воздуха города формальдегидом. Превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДКс.с.) по данному загрязнителю фиксировались на протяжении всего месяца. Среднемесячная концентрация  формальдегида составила 2,02-2,14 ПДКс.с.

Среднемесячные концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали установленных норм.

В июне 2009 года среднесуточная концентрация фенола составила 0,50-0,63 ПДКс.с.

Среднесуточная концентрация диоксида азота составила 0,50-0,69 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация взвешенных частиц на стационарных постах наблюдения не превышала предельно допустимую концентрацию и составила 0,68-0,76 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация оксида углерода не превышала установленных норм и составила 0,39-0,44 ПДКс.с.

Директор  МУ «УЛПХ и ЭБ»                                                        Ю.Н. Ясаков

Заведующий ЛМЗОС                                                                     Т.Е. Челомбитько