# Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
от 13 апреля 2009 г. N 01/4801-9-32
"О типовых программах производственного контроля"

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направляет для информирования хозяйствующих субъектов и руководства в работе "Типовые программы проведения производственного контроля на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности лечебно профилактических учреждениях, учреждениях бытового обслуживания населения".

| Руководитель | Г.Г. Онищенко |
| --- | --- |

# Примерные типовые программы
проведения производственного контроля на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности лечебно профилактических учреждениях, учреждениях бытового обслуживания населения
(утв. Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
10 марта 2009 г.)

# 1. Объекты, выполнение лабораторно-инструментальных исследований на которых в рамках производственного контроля, обязательно

1. Объекты хозяйственно-питьевого водоснабжения;

2. Бассейны, аквапарки, бани-сауны с бассейнами (купелями);

3. Зоны отдыха населения (рекреации);

4. Салоны красоты, кабинеты педикюра, маникюра, кабинеты косметики и косметологии;

5. Прачечные, химчистки;

6. Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации;

7. Полигоны ТБО;

8. Предприятия пищевой промышленности;

9. Предприятия общественного питания;

10. Организации оптовой и розничной продовольственной торговли;

11. Лечебно-профилактические учреждения;

12. Организации, осуществляющие фармацевтическую деятельность в области оборота лекарственных средств для медицинского применения;

а именно:

# 1.1. Примерная типовая программа
лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного контроля на предприятиях коммунально-бытового назначения

┌───┬──────────────┬──────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │ Наименование │Объект исследования и │   Определяемые    │   Периодичность   │       Нормативная,       │

│п/п│   объекта    │  (или) исследуемый   │    показатели     │ производственного │ нормативно-техническая и │

│   │производствен-│       материал       │                   │     контроля      │методическая документация,│

│   │ного контроля │                      │                   │                   │     регламентирующая     │

│   │              │                      │                   │                   │ проведение исследований, │

│   │              │                      │                   │                   │     испытаний и т.п.     │

├───┼──────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤

│ 1 │      2       │          3           │         4         │         5         │            6             │

├───┼──────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤

│1  │Бассейны, бани│Лабораторный контроль │- Органолептические│1 раз в сутки      │СанПиН 2.1.2.1188-03      │

│   │и сауны с     │за качеством воды в   │показатели -       │                   │                          │

│   │бассейнами    │ванне бассейне (не    │(мутность,         │                   │                          │

│   │              │менее чем в 2 точках: │цветность, запах); │                   │                          │

│   │              │поверхностный слой    │                   │                   │                          │

│   │              │толщиной 0,5 - 1,0 см │- Остаточное       │каждые 4 часа      │                          │

│   │              │и на глубине 25 - 30  │содержание         │                   │                          │

│   │              │см от поверхности     │обеззараживающих   │                   │                          │

│   │              │зеркала воды)         │регентов (хлор,    │                   │                          │

│   │              │                      │бром, озон);       │                   │                          │

│   │              │                      │                   │                   │                          │

│   │              │                      │- Основные         │                   │                          │

│   │              │                      │микробиологические │                   │                          │

│   │              │                      │показатели (общие  │2 раза в месяц     │                          │

│   │              │                      │колиформные        │                   │                          │

│   │              │                      │бактерии,          │1 раз в квартал    │                          │

│   │              │                      │термотолерантные   │                   │                          │

│   │              │                      │колиформные        │                   │                          │

│   │              │                      │бактерии, колифаги │                   │                          │

│   │              │                      │и золотистый       │                   │                          │

│   │              │                      │стафилококк);      │                   │                          │

│   │              │                      │                   │                   │                          │

│   │              │                      │-                  │                   │                          │

│   │              │                      │Паразитологические;│                   │                          │

│   │              │                      │                   │                   │                          │

│   │              │                      │- Содержание       │1 раз в месяц      │                          │

│   │              │                      │хлороформа (при    │                   │                          │

│   │              │                      │хлорировании)      │                   │                          │

│   │              │                      │                   │                   │                          │

│   │              │                      │Содержание         │1 раз в месяц      │                          │

│   │              │                      │формальдегида (при │                   │                          │

│   │              │                      │озонировании).     │                   │                          │

│   │              ├──────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤

│   │              │Лабораторный контроль │Параметры          │                   │СанПиН 2.1.2.1188-03      │

│   │              │за параметрами        │микроклимата       │                   │                          │

│   │              │микроклимата и        │                   │                   │                          │

│   │              │освещенности          │- температура      │1 раз в сутки      │                          │

│   │              │                      │воздуха в зале     │                   │                          │

│   │              │                      │ванны бассейна     │2 раза в год       │                          │

│   │              │                      │                   │                   │                          │

│   │              │                      │- температура      │1 раз в год        │                          │

│   │              │                      │воздуха в остальных│                   │                          │

│   │              │                      │помещениях         │                   │                          │

│   │              │                      │                   │                   │                          │

│   │              │                      │- уровни           │                   │                          │

│   │              │                      │искусственной      │                   │                          │

│   │              │                      │освещенности       │                   │                          │

│   │              │                      │                   │                   │                          │

│   │              │Лабораторный контроль │Смывы с            │1 раз в квартал    │СанПиН 2.1.2.1188-03      │

│   │              │эффективности текущей │оборудования и     │                   │                          │

│   │              │уборки и дезинфекции  │инвентаря (наличие │                   │                          │

│   │              │помещений             │ОКБ, яйца          │                   │                          │

│   │              │                      │гельминтов)        │                   │                          │

├───┼──────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤

│2  │Аквапарки     │Лабораторный контроль │- Органолептические│                   │СанПиН 2.1.2.1331-03      │

│   │              │за качеством воды в   │показатели -       │                   │                          │

│   │              │ванне бассейне (не    │(мутность,         │1 раз в сутки      │                          │

│   │              │менее чем в 2 точках: │цветность, запах)  │                   │                          │

│   │              │в мелкой и глубокой   │                   │                   │                          │

│   │              │частях на глубине 20 -│- температура воды │1 раз в сутки      │                          │

│   │              │30 см от поверхности  │в чаше бассейна    │                   │                          │

│   │              │воды                  │                   │                   │                          │

│   │              │                      │- Остаточное       │Перед началом      │                          │

│   │              │                      │содержание         │работы и каждые 4  │                          │

│   │              │                      │обеззараживающих   │часа               │                          │

│   │              │                      │регентов (хлор,    │1 раз в неделю     │                          │

│   │              │                      │бром, озон)        │                   │                          │

│   │              │                      │                   │                   │                          │

│   │              │                      │- Основные         │При                │                          │

│   │              │                      │микробиологические │неудовлетворитель- │                          │

│   │              │                      │показатели         │ных анализах на    │                          │

│   │              │                      │(ОМЧ, ОКБ, ТКБ,    │ОМЧ, ОКБ и/или ТКБ │                          │

│   │              │                      │колифаги,          │                   │                          │

│   │              │                      │золотистый         │                   │                          │

│   │              │                      │стафилококк)       │                   │                          │

│   │              │                      │-                  │                   │                          │

│   │              │                      │Микробиологические │                   │                          │

│   │              │                      │и                  │                   │                          │

│   │              │                      │паразитологические │                   │                          │

│   │              │                      │исследования       │                   │                          │

│   │              │                      │(возбудители       │                   │                          │

│   │              │                      │кишечных инфекций, │                   │                          │

│   │              │                      │синегнойная        │                   │                          │

│   │              │                      │палочка, цисты     │                   │                          │

│   │              │                      │лямблий, яйца и    │                   │                          │

│   │              │                      │личинки гельминтов,│                   │                          │

│   │              │                      │легионелла)        │                   │                          │

│   │              │                      │                   │                   │                          │

│   │              │                      │- Содержание       │1 раз в месяц      │                          │

│   │              │                      │хлороформа         │                   │                          │

│   │              │                      │(при хлорировании),│                   │                          │

│   │              │                      │формальдегида (при │                   │                          │

│   │              │                      │озонировании),     │                   │                          │

│   │              │                      │перманганатная     │                   │                          │

│   │              │                      │окисляемость       │                   │                          │

│   │              ├──────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤

│   │              │Лабораторный контроль │Параметры          │                   │СанПиН 2.1.2.1331-03      │

│   │              │за параметрами        │микроклимата       │                   │                          │

│   │              │микроклимата и        │                   │                   │                          │

│   │              │освещенности          │- температура      │1 раз в сутки      │                          │

│   │              │                      │воздуха и          │                   │                          │

│   │              │                      │относительная      │                   │                          │

│   │              │                      │влажность в зале   │                   │                          │

│   │              │                      │ванны бассейна     │                   │                          │

│   │              │                      │                   │                   │                          │

│   │              │                      │- температура      │2 раза в год       │                          │

│   │              │                      │воздуха в остальных│                   │                          │

│   │              │                      │помещениях         │                   │                          │

│   │              ├──────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤

│   │              │Лабораторный контроль │Смывы с            │1 раз в квартал    │СанПиН 2.1.2.1331-03      │

│   │              │эффективности текущей │оборудования и     │                   │                          │

│   │              │уборки и дезинфекции  │инвентаря (наличие │                   │                          │

│   │              │помещений             │ОКБ, стафилококк,  │                   │                          │

│   │              │                      │яйца гельминтов)   │                   │                          │

│   │              ├──────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤

│   │              │Лабораторный контроль │Содержание         │При концентрации   │СанПиН 2.1.2.1331-03      │

│   │              │воздуха водной зоны   │хлороформа и хлора │хлороформа в воде  │                          │

│   │              │                      │                   │более 0,2 мг/л     │                          │

│   │              │                      │                   │                   │                          │

│   │              │                      │* - освещенность   │                   │                          │

│   │              │                      │поверхности воды и │                   │                          │

│   │              │                      │уровни звука -     │                   │                          │

│   │              │                      │перед открытием    │                   │                          │

│   │              │                      │аквапарка и после  │                   │                          │

│   │              │                      │ремонта/замены     │                   │                          │

│   │              │                      │осветительного,    │                   │                          │

│   │              │                      │вентиляционного    │                   │                          │

│   │              │                      │оборудования и т.п.│                   │                          │

├───┼──────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤

│3  │Салоны красоты│Лабораторный контроль │- Пробы воздуха на │1 раз в квартал    │СанПиН 2.1.2.1199-03      │

│   │(кабинеты     │за качеством воздушной│бактериальную      │                   │                          │

│   │педикюра-мани-│среды закрытых        │обсемененность     │                   │                          │

│   │кюра, кабинеты│помещений             │(кабинеты педикюра,│                   │                          │

│   │косметики и   │                      │маникюра,          │                   │                          │

│   │косметологии) │                      │косметические и    │                   │                          │

│   │              │                      │косметологические);│                   │                          │

│   │              │                      │                   │                   │                          │

│   │              │                      │- Содержание       │1 раз в квартал    │                          │

│   │              │                      │вредных химических │                   │                          │

│   │              │                      │веществ в          │                   │                          │

│   │              │                      │соответствии с     │                   │                          │

│   │              │                      │перечнем химических│                   │                          │

│   │              │                      │материалов,        │                   │                          │

│   │              │                      │составов,          │                   │                          │

│   │              │                      │используемых для   │                   │                          │

│   │              │                      │химической завивки │                   │                          │

│   │              │                      │и окраски волос,   │                   │                          │

│   │              │                      │маникюра;          │                   │                          │

│   │              ├──────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤

│   │              │Лабораторный контроль │- Освещенность     │- при вводе объекта│СанПиН 2.1.2.1199-03      │

│   │              │за параметрами        │рабочих мест;      │в эксплуатацию и   │                          │

│   │              │микроклимата и        │                   │при изменении схемы│                          │

│   │              │освещенности          │                   │освещения          │                          │

│   │              │                      │                   │(размещение и      │                          │

│   │              │                      │                   │количество         │                          │

│   │              │                      │                   │осветительных      │                          │

│   │              │                      │                   │приборов)          │                          │

│   │              │                      │                   │                   │                          │

│   │              │                      │- Параметры        │- при вводе объекта│                          │

│   │              │                      │микроклимата       │в эксплуатацию, при│                          │

│   │              │                      │производственных   │проведении         │                          │

│   │              │                      │помещений -        │пуско-наладочных и │                          │

│   │              │                      │скорость движения  │профилактических   │                          │

│   │              │                      │воздуха;           │работ в системе    │                          │

│   │              │                      │                   │механической       │                          │

│   │              │                      │                   │вентиляции и       │                          │

│   │              │                      │                   │кондиционирования  │                          │

│   │              │                      │                   │                   │                          │

│   │              │                      │- Параметры        │- 1 раз в неделю   │                          │

│   │              │                      │микроклимата       │                   │                          │

│   │              │                      │производственных   │                   │                          │

│   │              │                      │помещений,         │                   │                          │

│   │              │                      │температура,       │                   │                          │

│   │              │                      │влажность;         │                   │                          │

│   │              ├──────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤

│   │              │Лабораторный контроль │- контроль качества│1 раз в месяц      │СанПиН 2.1.2.1199-03      │

│   │              │качества обработки    │дезинфекции        │                   │                          │

│   │              │инструментария для    │                   │                   │                          │

│   │              │маникюра, педикюра и  │- контроль качества│1 раз в месяц      │                          │

│   │              │косметологии          │предстерилизацион- │                   │                          │

│   │              │                      │ной очистки;       │                   │                          │

│   │              │                      │                   │                   │                          │

│   │              │                      │- контроль качества│1 раз в месяц      │                          │

│   │              │                      │стерилизации       │                   │                          │

├───┼──────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤

│4  │Прачечные и   │Лабораторный контроль │Содержание вредных │1 раз в квартал    │СП от 16.06.1972 г.       │

│   │химчистки     │за качеством воздушной│химических веществ │                   │N 979-72, СП 2.2.1289-03  │

│   │              │среды производственных│в соответствии с   │                   │                          │

│   │              │помещений             │перечнем химических│                   │                          │

│   │              │                      │материалов,        │                   │                          │

│   │              │                      │составов,          │                   │                          │

│   │              │                      │используемых для   │                   │                          │

│   │              │                      │химической чистки и│                   │                          │

│   │              │                      │стирки             │                   │                          │

│   │              ├──────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤

│   │              │Лабораторный контроль │Освещенность       │при вводе объекта в│СП от 16.06.1972 г.       │

│   │              │освещенности рабочих  │рабочих мест;      │эксплуатацию и при │N 979-72,                 │

│   │              │мест                  │                   │изменении схемы    │СП 2.2.1289-03            │

│   │              │                      │                   │освещения          │                          │

│   │              │                      │                   │(размещение и      │                          │

│   │              │                      │                   │количество         │                          │

│   │              │                      │                   │осветительных      │                          │

│   │              │                      │                   │приборов)          │                          │

│   │              ├──────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤

│   │              │Лабораторный контроль │- Параметры        │- при вводе объекта│СП от 16.06.1972 г.       │

│   │              │за параметрами        │микроклимата       │в эксплуатацию, при│N 979-72,                 │

│   │              │микроклимата          │производственных   │проведении         │СП 2.2.1289-03            │

│   │              │                      │помещений -        │пуско-наладочных и │                          │

│   │              │                      │скорость движения  │профилактических   │                          │

│   │              │                      │воздуха;           │работ в системе    │                          │

│   │              │                      │                   │механической       │                          │

│   │              │                      │                   │вентиляции и       │                          │

│   │              │                      │                   │кондиционирования; │                          │

│   │              │                      │                   │                   │                          │

│   │              │                      │                   │- 1 раз в неделю   │                          │

│   │              │                      │                   │                   │                          │

│   │              │                      │- Параметру        │                   │                          │

│   │              │                      │микроклимата       │                   │                          │

│   │              │                      │производственных   │                   │                          │

│   │              │                      │помещений,         │                   │                          │

│   │              │                      │температура,       │                   │                          │

│   │              │                      │влажность          │                   │                          │

├───┼──────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤

│5  │Зоны рекреации│Лабораторный контроль │- Санитарно-химиче-│- при открытии     │СанПиН 2.1.7.1287-03      │

│   │              │за качеством почвы на │ские исследования  │сезона, замене     │                          │

│   │              │спортивных, игровых,  │(тяжелые металлы,  │песка              │                          │

│   │              │детских площадках,    │мышьяк,            │                   │                          │

│   │              │прибрежных зонах      │нефтепродукты,     │                   │                          │

│   │              │(пляж)                │бенз(а)пирен,      │                   │                          │

│   │              │                      │пестициды);        │                   │                          │

│   │              │                      │                   │                   │                          │

│   │              │                      │-                  │- при открытии     │                          │

│   │              │                      │Микробиологические │сезона, замене     │                          │

│   │              │                      │показатели (индекс │песка, ежемесячно в│                          │

│   │              │                      │БГКП, индекс       │период проведения  │                          │

│   │              │                      │энтерококков,      │летней             │                          │

│   │              │                      │патогенные         │оздоровительной    │                          │

│   │              │                      │бактерии, в том    │компании;          │                          │

│   │              │                      │числе сальмонеллы);│                   │                          │

│   │              │                      │                   │                   │                          │

│   │              │                      │-                  │- при открытии     │                          │

│   │              │                      │Паразитологические │сезона, замене     │                          │

│   │              │                      │и энтомологические │песка, ежемесячно в│                          │

│   │              │                      │показатели (яйца   │период проведения  │                          │

│   │              │                      │гельминтов, личинки│летней             │                          │

│   │              │                      │и куколки мух)     │оздоровительной    │                          │

│   │              │                      │                   │компании           │                          │

│   │              ├──────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤

│   │              │Лабораторный контроль │Органолептические, │- при открытии     │СанПиН 2.1.5.980-00       │

│   │              │за качеством воды     │санитарно-химичес- │сезона, ежемесячно │                          │

│   │              │поверхностных водоемов│кие,               │в период проведения│                          │

│   │              │в зоне купания        │микробиологические │летней             │                          │

│   │              │                      │показатели         │оздоровительной    │                          │

│   │              │                      │определяются в     │компании           │                          │

│   │              │                      │соответствии с     │                   │                          │

│   │              │                      │обязательным       │                   │                          │

│   │              │                      │приложением N 1    │                   │                          │

│   │              │                      │СанПиН 2.1.5.980-00│                   │                          │

├───┼──────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤

│6  │Очистные      │Лабораторный контроль │Органолептические, │ежеквартально      │СанПиН 2.1.5.980-00       │

│   │сооружения    │за качеством сточных  │санитарно-химичес- │                   │                          │

│   │хозяйственно- │вод при выпуске в     │кие,               │                   │                          │

│   │бытовой       │водоем в черте        │микробиологические │                   │                          │

│   │канализации   │населенного пункта    │показатели         │                   │                          │

│   │              │                      │определяются в     │                   │                          │

│   │              │                      │соответствии с     │                   │                          │

│   │              │                      │обязательным       │                   │                          │

│   │              │                      │приложением N 1    │                   │                          │

│   │              │                      │СанПиН 2.1.5.980-00│                   │                          │

│   │              ├──────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤

│   │              │Лабораторный контроль │Органолептические, │ежеквартально      │СанПиН 2.1.5.980-00       │

│   │              │за качеством воды     │санитарно-химичес- │                   │                          │

│   │              │водоема выше и ниже   │кие,               │                   │                          │

│   │              │места сброса при      │микробиологические │                   │                          │

│   │              │выпуске в водоем вне  │показатели         │                   │                          │

│   │              │населенного пункта    │определяются в     │                   │                          │

│   │              │                      │соответствии с     │                   │                          │

│   │              │                      │обязательным       │                   │                          │

│   │              │                      │приложением N 1    │                   │                          │

│   │              │                      │СанПиН 2.1.5.980-00│                   │                          │

│   │              ├──────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤

│   │              │Лабораторный контроль │Органолептические, │ежеквартально      │НДС                       │

│   │              │за качеством сточных  │санитарно-химичес- │                   │                          │

│   │              │вод при выпуске в     │кие,               │                   │                          │

│   │              │водоем вне населенного│микробиологические │                   │                          │

│   │              │пункта                │показатели         │                   │                          │

│   │              │                      │определяются в     │                   │                          │

│   │              │                      │соответствии с     │                   │                          │

│   │              │                      │утвержденным НДС   │                   │                          │

│   │              ├──────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤

│   │              │Лабораторный контроль │Органолептические, │ежеквартально      │СанПиН 2.1.7.1287-03      │

│   │              │за качеством почвы при│санитарно-химичес- │                   │                          │

│   │              │сбросе сточных вод с  │кие,               │                   │                          │

│   │              │очистных сооружений на│микробиологические │                   │                          │

│   │              │почву                 │показатели         │                   │                          │

│   │              │                      │определяются в     │                   │                          │

│   │              │                      │соответствии с     │                   │                          │

│   │              │                      │СанПиН             │                   │                          │

│   │              │                      │2.1.7.1287-03      │                   │                          │

│   │              ├──────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤

│   │              │Санитарно-защитная    │Лабораторные и     │Объемы и           │Федеральный закон от      │

│   │              │зона Факторы          │инструментальные   │периодичность      │30.03.1999 г. N 52-ФЗ "О  │

│   │              │окружающей среды      │исследования:      │устанавливается    │санитарно-эпидемиологичес-│

│   │              │                      │- атмосферный      │проектом           │ком благополучии          │

│   │              │                      │воздух (химические │организации        │населения", СанПиН        │

│   │              │                      │показатели);       │санитарно-защитной │2.2.1/2.1.1.1200-03       │

│   │              │                      │- шум.             │зоны               │                          │

└───┴──────────────┴──────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────┘

Объекты водоснабжения требуют разработки программ лабораторных исследований в рамках производственного контроля с выбором показателей, характеризующих химический состав питьевой воды, ее региональные особенности, проводится в каждом конкретном случае.

Полигоны ТБО требуют разработки программ лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного контроля с определением показателей контроля состояния окружающей среды и кратности в каждом конкретном случае в зависимости от местных условий.

При размещении объектов коммунально-бытового назначения в жилых домах (встроено-пристроенных помещениях) необходимо проведение замеров уровней шума при вводе в эксплуатацию технологического оборудования, после проведения ремонтных и наладочных работ, далее 1 раз в год.

Качество питьевой воды на объектах коммунально-бытового назначения контролируется на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 индивидуальными предпринимателями и юридическим лицами при вводе в эксплуатацию, после реконструкции, модернизации внутренней водопроводной сети.

При аттестации рабочих мест (каждые 5 лет) и далее при проведении реконструкций и модернизаций технологических процессов оцениваются параметры условий труда на рабочем месте (в рабочей зоне) по следующим показателям: содержание пыли, аэрозолей и других загрязняющих воздух рабочей зоны веществ (при наличии источников); физические факторы (микроклимат: температура; влажность воздуха; скорость движения воздуха; тепловое излучение; освещенность; температура рабочих поверхностей; шум, вибрация; электромагнитные излучения; физиологоэргономические исследования на основании требований СП 1.1.1058-01, СП 1.1.3193-07, Постановление Минтруда N 12 от 14.03.97, Р 2.2.2006-05.

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "СП 1.1.3193-07" следует читать "СП 1.1.2193-07"

Примечание: представленный план минимальных лабораторно-инструментальных исследований является одним из разделов программы производственного контроля, разрабатываемой юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в соответствии с требованиями технических регламентов, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и других нормативных правовых актов.

# 1.2 Примерная типовая программа
лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного контроля на предприятиях пищевой промышленности

┌───┬──────────────┬──────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┐

│N  │Наименование  │Объект исследования и │Определяемые       │Периодичность       │Нормативная,             │

│п/п│объекта       │(или) исследуемый     │показатели         │производственного   │нормативно-техническая и │

│   │производствен-│материал              │                   │контроля            │методическая             │

│   │ного контроля │                      │                   │                    │документация,            │

│   │              │                      │                   │                    │регламентирующая         │

│   │              │                      │                   │                    │проведение исследований, │

│   │              │                      │                   │                    │испытаний и т.п.         │

├───┼──────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│ 1 │      2       │          3           │         4         │         5          │            6            │

├───┼──────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│1  │Входной       │Сырье и компоненты    │Требования к       │Каждая партия сырья │Технические регламенты на│

│   │контроль      │                      │упаковке и         │, и компонентов     │соответствующие виды     │

│   │показателей   │                      │маркировке:        │                    │продукции, Федеральный   │

│   │качества и    │                      │- соответствие     │                    │закон от 02.01.2000 г.   │

│   │безопасности  │                      │видов и            │                    │N 29 "О качестве и       │

│   │сырья и       │                      │наименований       │                    │безопасности пищевых     │

│   │компонентов   │                      │поступившего сырья │                    │продуктов", ГОСТ Р       │

│   │              │                      │и компонентов      │                    │51074-2003, СанПиН       │

│   │              │                      │маркировке на      │                    │2.3.2.1078-01            │

│   │              │                      │упаковке и         │                    │                         │

│   │              │                      │товарно-сопроводи- │                    │                         │

│   │              │                      │тельной            │                    │                         │

│   │              │                      │документации;      │                    │                         │

│   │              │                      │- соответствие     │                    │                         │

│   │              │                      │принадлежности     │                    │                         │

│   │              │                      │продукции к партии,│                    │                         │

│   │              │                      │указанной в        │                    │                         │

│   │              │                      │сопроводительной   │                    │                         │

│   │              │                      │документации;      │                    │                         │

│   │              │                      │- соответствие     │                    │                         │

│   │              │                      │упаковки и         │                    │                         │

│   │              │                      │маркировки товара  │                    │                         │

│   │              │                      │требованиям        │                    │                         │

│   │              │                      │санитарных правил и│                    │                         │

│   │              │                      │нормативов,        │                    │                         │

│   │              │                      │государственных    │                    │                         │

│   │              │                      │стандартов (объем  │                    │                         │

│   │              │                      │информации, наличие│                    │                         │

│   │              │                      │текста на русском  │                    │                         │

│   │              │                      │языке и т.д.).     │                    │                         │

│   │              │                      │                   │                    │                         │

│   │              │                      │Лабораторный       │В соответствии с    │Технические регламенты на│

│   │              │                      │контроль сырья и   │требованиями        │соответствующие виды     │

│   │              │                      │компонентов:       │технических         │продукции, СанПиН        │

│   │              │                      │-                  │регламентов,        │2.3.2.1078-01,           │

│   │              │                      │органолептические, │отраслевых          │нормативная и техническая│

│   │              │                      │физико-химические  │Инструкций и иных   │документация             │

│   │              │                      │показатели;        │документов,         │                         │

│   │              │                      │- уровни содержания│регламентирующих    │                         │

│   │              │                      │потенциально       │порядок и           │                         │

│   │              │                      │опасных химических │периодичности       │                         │

│   │              │                      │соединений;        │контроля            │                         │

│   │              │                      │-                  │органолептических и │                         │

│   │              │                      │микробиологические,│физико-химических   │                         │

│   │              │                      │паразитологические │показателей, а также│                         │

│   │              │                      │показатели (рыба и │содержания          │                         │

│   │              │                      │нерыбные объекты   │микробиологических, │                         │

│   │              │                      │промысла, мясо и   │паразитологических и│                         │

│   │              │                      │мясные продукты,   │химических          │                         │

│   │              │                      │свежие и           │загрязнителей в     │                         │

│   │              │                      │cвeжeзaмоpoжeнныe  │поступающем сырье и │                         │

│   │              │                      │зелень, ягоды,     │компонентах         │                         │

│   │              │                      │фрукты, овощи,     │                    │                         │

│   │              │                      │питьевая вода      │                    │                         │

│   │              │                      │централизованных   │                    │                         │

│   │              │                      │систем питьевого   │                    │                         │

│   │              │                      │водоснабжения)     │                    │                         │

├───┼──────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│2  │Контроль на   │Процессы производства │Технологический    │В зависимости от    │Технические регламенты на│

│   │этапе         │                      │лабораторный       │вида производимой   │соответствующие виды     │

│   │технологичес- │                      │контроль           │продукции - в       │продукции,               │

│   │ких процессов │                      │устанавливается    │соответствии с      │СанПиН 2.3.2.1078-01,    │

│   │производства  │                      │предприятием-изго- │требованиями        │нормативная и техническая│

│   │пищевых       │                      │товителем в        │технических         │документация             │

│   │продуктов     │                      │соответствии с     │регламентов,        │                         │

│   │              │                      │отраслевыми        │отраслевых          │                         │

│   │              │                      │инструкциями и     │Инструкций и иных   │                         │

│   │              │                      │другими            │документов,         │                         │

│   │              │                      │нормативными       │регламентирующих    │                         │

│   │              │                      │документами с      │порядок и           │                         │

│   │              │                      │учетом определенных│периодичности       │                         │

│   │              │                      │предприятием-изго- │контроля            │                         │

│   │              │                      │товителем          │органолептических и │                         │

│   │              │                      │контрольных        │физико-химических   │                         │

│   │              │                      │критических точек: │показателей, а также│                         │

│   │              │                      │по                 │содержания          │                         │

│   │              │                      │микробиологическим,│микробиологических, │                         │

│   │              │                      │физико-химическим  │паразитологических и│                         │

│   │              │                      │показателям,       │химических          │                         │

│   │              │                      │показателям        │загрязнителей в     │                         │

│   │              │                      │безопасности       │поступающем сырье и │                         │

│   │              │                      │пищевых продуктов  │компонентах         │                         │

│   │              │                      │на технологических │                    │                         │

│   │              │                      │этапах             │                    │                         │

│   │              │                      │производства.      │                    │                         │

│   │              │                      │                   │                    │                         │

│   │              │                      │Вода питьевая      │                    │Технические регламенты на│

│   │              │                      │Лабораторные       │                    │соответствующие виды     │

│   │              │                      │исследования воды  │                    │продукции,               │

│   │              │                      │питьевой:          │                    │СанПиН 2.1.4.1074-01,    │

│   │              │                      │                   │                    │нормативная и техническая│

│   │              │                      │-                  │1 раз в квартал     │документация             │

│   │              │                      │органолептические, │                    │                         │

│   │              │                      │физико-химические, │                    │                         │

│   │              │                      │микробиологические │                    │                         │

│   │              │                      │показатели.        │                    │                         │

│   │              │                      │                   │                    │                         │

│   │              │Продукты переработки  │Лабораторные       │Каждая партия       │Технические регламенты на│

│   │              │(готовая продукция)   │исследования       │                    │соответствующие виды     │

│   │              │                      │продуктов          │                    │продукции, СанПиН        │

│   │              │                      │переработки:       │                    │2.3.2.1078-01,           │

│   │              │                      │- органолептические│                    │нормативная и техническая│

│   │              │                      │показатели;        │                    │документация, Федеральный│

│   │              │                      │- контроль за      │                    │закон от 02.01.2000 г.   │

│   │              │                      │наличием           │                    │N 29 "О качестве и       │

│   │              │                      │маркировки,        │                    │безопасности пищевых     │

│   │              │                      │наносимой в        │                    │продуктов", ГОСТ Р       │

│   │              │                      │соответствии с     │                    │51074-2003 и другие      │

│   │              │                      │требованиями       │                    │правовые акты            │

│   │              │                      │законодательства   │                    │                         │

│   │              │                      │Российской         │                    │                         │

│   │              │                      │Федерации;         │                    │                         │

│   │              │                      │- наличие          │                    │                         │

│   │              │                      │сопроводительной   │                    │                         │

│   │              │                      │документации на    │                    │                         │

│   │              │                      │готовую продукцию и│                    │                         │

│   │              │                      │правильность ее    │                    │                         │

│   │              │                      │оформления;        │                    │                         │

│   │              │                      ├───────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│   │              │                      │- физико-химические│Не реже 1 раза в    │Технические регламенты на│

│   │              │                      │показатели         │месяц 10% от всех   │соответствующие виды     │

│   │              │                      │                   │наименований        │продукции, СанПиН        │

│   │              │                      │                   │выпускаемой         │2.3.2.1078-01,           │

│   │              │                      │                   │продукции           │нормативная и техническая│

│   │              │                      ├───────────────────┼────────────────────┤документация             │

│   │              │                      │- уровни содержания│Не реже 1 раз в     │                         │

│   │              │                      │потенциально       │квартал 15% от всех │                         │

│   │              │                      │опасных химических │наименований        │                         │

│   │              │                      │веществ            │выпускаемой         │                         │

│   │              │                      │                   │продукции;          │                         │

│   │              │                      ├───────────────────┼────────────────────┤                         │

│   │              │                      │-                  │Не реже 1 раза в    │                         │

│   │              │                      │микробиологические │месяц 10% от всех   │                         │

│   │              │                      │показатели (при    │наименований        │                         │

│   │              │                      │нормировании);     │выпускаемой         │                         │

│   │              │                      │                   │продукции.          │                         │

│   │              │                      ├───────────────────┼────────────────────┤                         │

│   │              │                      │- микронутриенты;  │Не реже 1 раз в год │                         │

│   │              │                      │- показатели       │не менее 50%        │                         │

│   │              │                      │пищевой ценности;  │ассортимента        │                         │

│   │              │                      │- исследования на  │выпускаемой         │                         │

│   │              │                      │наличие ГМО (при   │продукции           │                         │

│   │              │                      │использовании сырья│                    │                         │

│   │              │                      │растительного      │                    │                         │

│   │              │                      │происхождения).    │                    │                         │

├───┼──────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│3  │Производствен-│Условия труда на      │Проведение         │                    │СП 1.1.1058-01           │

│   │ная среда     │рабочем месте (рабочей│инструментальных   │                    │СП 1.1.3193-07           │

│   │              │зоне)                 │исследований и     │                    │СанПиН 2.3.4.551-96      │

│   │              │                      │измерений вредных и│                    │Постановление Минтруда   │

│   │              │                      │опасных            │                    │России N 12 от 14.03.97  │

│   │              │                      │производственных   │                    │Р 2.2.2006-05            │

│   │              │                      │факторов на рабочем│                    │                         │

│   │              │                      │месте и рабочей    │                    │                         │

│   │              │                      │поверхности:       │                    │                         │

│   │              │                      │                   │                    │                         │

│   │              │                      │Физические факторы:│2 раза в год        │                         │

│   │              │                      │                   │(холодный и теплый  │                         │

│   │              │                      │- микроклимат      │периоды года)       │                         │

│   │              │                      │(температура,      │                    │                         │

│   │              │                      │влажность воздуха, │                    │                         │

│   │              │                      │скорость движения  │                    │                         │

│   │              │                      │воздуха)           │                    │                         │

│   │              │                      │                   │                    │                         │

│   │              │                      │- тепловое         │При вводе в         │                         │

│   │              │                      │излучение;         │эксплуатацию, при   │                         │

│   │              │                      │освещенность;      │проведении          │                         │

│   │              │                      │температура рабочих│реконструкций и     │                         │

│   │              │                      │поверхностей; шум, │модернизаций        │                         │

│   │              │                      │ультразвук,        │технологических     │                         │

│   │              │                      │инфразвук,         │процессов далее 1   │                         │

│   │              │                      │вибрация;          │раз в 2 года        │                         │

│   │              │                      │электромагнитные   │                    │                         │

│   │              │                      │излучения;         │                    │                         │

│   │              │                      │                   │                    │                         │

│   │              │                      │Физиологоэргономи- │При аттестации      │                         │

│   │              │                      │ческие             │рабочих мест        │                         │

│   │              │                      │исследования:      │                    │                         │

│   │              │                      │(физические,       │                    │                         │

│   │              │                      │динамические       │                    │                         │

│   │              │                      │нагрузки, масса    │                    │                         │

│   │              │                      │поднимаемого и     │                    │                         │

│   │              │                      │перемещаемого груза│                    │                         │

│   │              │                      │вручную,           │                    │                         │

│   │              │                      │стереотипные       │                    │                         │

│   │              │                      │рабочие движения,  │                    │                         │

│   │              │                      │статические        │                    │                         │

│   │              │                      │нагрузки, рабочая  │                    │                         │

│   │              │                      │поза, перемещение в│                    │                         │

│   │              │                      │пространстве,      │                    │                         │

│   │              │                      │интеллектуальные   │                    │                         │

│   │              │                      │нагрузки, сенсорные│                    │                         │

│   │              │                      │нагрузки,          │                    │                         │

│   │              │                      │эмоциональные      │                    │                         │

│   │              │                      │нагрузки,          │                    │                         │

│   │              │                      │монотонность       │                    │                         │

│   │              │                      │нагрузок, режим    │                    │                         │

│   │              │                      │работы; наличие    │                    │                         │

│   │              │                      │средств            │                    │                         │

│   │              │                      │индивидуальной     │                    │                         │

│   │              │                      │защиты);           │                    │                         │

│   │              │                      │                   │                    │                         │

│   │              │                      │Химические факторы:│                    │                         │

│   │              │                      │                   │                    │                         │

│   │              │                      │- вредные вещества │2 раз в год         │                         │

│   │              │                      │3-го и 4-го класса │                    │                         │

│   │              │                      │опасности;         │                    │                         │

│   │              │                      │(содержание пыли,  │                    │                         │

│   │              │                      │аэрозолей и других │                    │                         │

│   │              │                      │загрязняющих воздух│                    │                         │

│   │              │                      │рабочей зоны       │                    │                         │

│   │              │                      │веществ, смеси, в  │                    │                         │

│   │              │                      │том числе вещества │                    │                         │

│   │              │                      │биологической      │                    │                         │

│   │              │                      │природы, получаемые│                    │                         │

│   │              │                      │химическим синтезом│                    │                         │

│   │              │                      │(при наличии       │                    │                         │

│   │              │                      │источников).       │                    │                         │

└───┴──────────────┴──────────────────────┴───────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────┘

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "СП 1.1.3193-07" следует читать "СП 1.1.2193-07"

┌───┬──────────────┬──────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┐

│   │Санитарно-    │Санитарная обработка  │Смывы с объектов   │В зависимости от    │Технические регламенты на│

│   │эпидемиологи- │помещений,            │производственного  │вида производимой   │соответствующие виды     │

│   │ческий режим  │оборудования,         │оборудования,      │продукции - в       │продукции, нормативная и │

│   │              │инвентаря             │инвентаря,         │соответствии с      │техническая документация │

│   │              │                      │резервуаров, тары, │требованиями        │                         │

│   │              │                      │рук и спецодежды   │технических         │                         │

│   │              │                      │персонала          │регламентов,        │                         │

│   │              │                      │                   │отраслевых          │                         │

│   │              │                      │                   │Инструкций и иных   │                         │

│   │              │                      │                   │документов,         │                         │

│   │              │                      │                   │регламентирующих    │                         │

│   │              │                      │                   │порядок и           │                         │

│   │              │                      │                   │периодичности       │                         │

│   │              │                      │                   │контроля            │                         │

│   │              │                      │                   │микробиологических и│                         │

│   │              │                      │                   │паразитологических  │                         │

│   │              │                      │                   │загрязнителей с     │                         │

│   │              │                      │                   │целью контроля      │                         │

│   │              │                      │                   │режимов мойки и     │                         │

│   │              │                      │                   │дезинфекции         │                         │

├───┼──────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│   │Санитарно-за- │Факторы окружающей    │Лабораторные и     │Объемы и            │Федеральный закон от     │

│   │щитная зона   │среды                 │инструментальные   │периодичность       │30.03.1999 г. N 52-ФЗ "О │

│   │              │                      │исследования:      │устанавливается     │санитарно-эпидемиологиче-│

│   │              │                      │- атмосферный      │проектом организации│ском благополучии        │

│   │              │                      │воздух (химические │санитарно-защитной  │населения", СанПиН       │

│   │              │                      │показатели);       │зоны                │2.2.1/2.1.1.1200-03      │

│   │              │                      │- шум.             │                    │                         │

└───┴──────────────┴──────────────────────┴───────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────┘

Примечание: представленный план минимальных лабораторно-инструментальных исследований является одним из разделов программы производственного контроля, разрабатываемой юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в соответствии с требованиями технических регламентов, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и других нормативных правовых актов.

# 1.3. Примерная типовая программа
лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного контроля на предприятиях общественного питания

┌───┬──────────────┬───────────────────┬──────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┐

│ N │ Наименование │Объект исследования│     Определяемые     │   Периодичность   │      Нормативная,       │

│п/п│   объекта    │и (или) исследуемый│      показатели      │ производственного │нормативно-техническая и │

│   │производствен-│     материал      │                      │     контроля      │      методическая       │

│   │ного контроля │                   │                      │                   │      документация,      │

│   │              │                   │                      │                   │    регламентирующая     │

│   │              │                   │                      │                   │проведение исследований, │

│   │              │                   │                      │                   │    испытаний и т.п.     │

├───┼──────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤

│ 1 │      2       │         3         │          4           │         5         │            6            │

├───┼──────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤

│1  │Входной       │Сырье и пищевая    │- соответствие видов и│Каждая партия      │Технические регламенты на│

│   │контроль      │продукция          │наименований          │поступающих сырья и│соответствующие виды     │

│   │показателей   │                   │поступившей продукции │пищевых продуктов  │продукции, ФЗ от         │

│   │качества и    │                   │маркировке на упаковке│                   │02.01.2000 г. N 29 "О    │

│   │безопасности  │                   │и                     │                   │качестве и безопасности  │

│   │поступающего  │                   │товарно-сопроводитель-│                   │пищевых продуктов",      │

│   │сырья и       │                   │ной документации;     │                   │СП 2.3.6.1079-01         │

│   │пищевой       │                   │- соответствие        │                   │ГОСТ Р 51074-2003        │

│   │продукции     │                   │принадлежности        │                   │СанПиН 2.3.2.1078-01     │

│   │              │                   │продукции к           │                   │                         │

│   │              │                   │партии, указанной в   │                   │                         │

│   │              │                   │сопроводительной      │                   │                         │

│   │              │                   │документации;         │                   │                         │

│   │              │                   │- соответствие        │                   │                         │

│   │              │                   │упаковки и маркировки │                   │                         │

│   │              │                   │товара                │                   │                         │

│   │              │                   │требованиям           │                   │                         │

│   │              │                   │действующего          │                   │                         │

│   │              │                   │законодательства      │                   │                         │

│   │              │                   │и нормативов (объем   │                   │                         │

│   │              │                   │информации, наличие   │                   │                         │

│   │              │                   │текста на русском     │                   │                         │

│   │              │                   │языке и т.д.);        │                   │                         │

├───┼──────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤

│2  │Контроль на   │Процессы           │Лабораторный и        │Ежедневно          │СП 2.3.6.1079-01         │

│   │этапе         │приготовления,     │инструментальный      │                   │СанПиН 2.3.2.1078-01     │

│   │технологичес- │готовая продукция  │контроль:             │                   │                         │

│   │ких процессов │                   │- на этапах           │                   │                         │

│   │              │                   │технологического      │                   │                         │

│   │              │                   │процесса              │                   │                         │

│   │              │                   │(овоскопирование яйца,│                   │                         │

│   │              │                   │контроль качества     │                   │                         │

│   │              │                   │фритюрных жиров);     │                   │                         │

│   │              │                   │                      │                   │                         │

│   │              │                   │Готовой продукции:    │Ежедневно,         │нормативная и техническая│

│   │              │                   │                      │                   │документация             │

│   │              │                   │- органолептические   │каждый вид блюда 1 │                         │

│   │              │                   │показатели;           │раз в 6 месяцев 30%│                         │

│   │              │                   │- физико-химические и │от каждого вида    │                         │

│   │              │                   │микробиологические    │блюд собственного  │                         │

│   │              │                   │показатели.           │производства       │                         │

│   │              │                   │                      │                   │                         │

│   │              │                   │Воды питьевой:        │                   │СП 2.3.6.1079-01         │

│   │              │                   │                      │                   │                         │

│   │              │                   │Лабораторные          │2 раза в год       │СанПиН 2.1.4.1074-01     │

│   │              │                   │исследования воды     │                   │                         │

│   │              │                   │питьевой:             │                   │                         │

│   │              │                   │- органолептические,  │                   │                         │

│   │              │                   │микробиологические    │                   │                         │

│   │              │                   │показатели.           │                   │                         │

├───┼──────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤

│3  │Санитарно-эпи-│Санитарная         │Смывы с объектов      │1 раз (не менее 10 │СП 2.3.6.1079-01         │

│   │демиологичес- │обработка          │производственного     │смывов) в квартал  │                         │

│   │кий режим     │помещений,         │оборудования,         │                   │                         │

│   │              │оборудования,      │инвентаря,            │                   │                         │

│   │              │инвентаря          │резервуаров, тары, рук│                   │                         │

│   │              │                   │и спецодежды персонала│                   │                         │

├───┼──────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤

│4  │Производствен-│Условия труда на   │Проведение            │2 раза в год       │СП 1.1.1058-01           │

│   │ная среда     │рабочем месте      │инструментальных      │(холодный и теплый │СП 1.1.2193-07           │

│   │              │                   │исследований и        │периоды года)      │СП 2.3.6.1079-01         │

│   │              │                   │измерений вредных и   │                   │Постановление Минтруда   │

│   │              │                   │опасных               │                   │N 12 от 14.03.97 г.,     │

│   │              │                   │производственных      │                   │Р 2.2.755-99             │

│   │              │                   │факторов на рабочем   │                   │                         │

│   │              │                   │месте:                │                   │                         │

│   │              │                   │Физические факторы:   │                   │                         │

│   │              │                   │- микроклимат:        │                   │                         │

│   │              │                   │(температура,         │                   │                         │

│   │              │                   │влажность             │                   │                         │

│   │              │                   │воздуха; скорость     │                   │                         │

│   │              │                   │движения воздуха);    │                   │                         │

│   │              │                   │- температура рабочих │                   │                         │

│   │              │                   │поверхностей;         │                   │                         │

│   │              │                   │                      │                   │                         │

│   │              │                   │- освещенность,       │Один раз в год     │                         │

│   │              │                   │тепловое излучение,   │                   │                         │

│   │              │                   │шум, вибрация;        │                   │                         │

│   │              │                   │                      │                   │                         │

│   │              │                   │- химические факторы; │При вводе в        │                         │

│   │              │                   │физиологоэргономичес- │эксплуатацию и при │                         │

│   │              │                   │кие исследования      │вводе нового       │                         │

│   │              │                   │(физические,          │технологического   │                         │

│   │              │                   │динамические нагрузки,│оборудования       │                         │

│   │              │                   │масса поднимаемого и  │                   │                         │

│   │              │                   │перемещаемого груза   │                   │                         │

│   │              │                   │вручную, стереотипные │                   │                         │

│   │              │                   │рабочие движения,     │                   │                         │

│   │              │                   │статические нагрузки, │                   │                         │

│   │              │                   │рабочая поза,         │                   │                         │

│   │              │                   │перемещение в         │                   │                         │

│   │              │                   │пространстве,         │                   │                         │

│   │              │                   │                      │                   │                         │

│   │              │                   │интеллектуальные      │При аттестации     │                         │

│   │              │                   │нагрузки, сенсорные   │рабочих мест       │                         │

│   │              │                   │нагрузки,             │                   │                         │

│   │              │                   │эмоциональные         │                   │                         │

│   │              │                   │нагрузки, монотонность│                   │                         │

│   │              │                   │нагрузок, режим       │                   │                         │

│   │              │                   │работы)               │                   │                         │

└───┴──────────────┴───────────────────┴──────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┘

Примечание: представленный план минимальных лабораторно-инструментальных исследований является одним из разделов программы производственного контроля, разрабатываемой юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в соответствии с требованиями технических регламентов, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и других нормативных правовых актов.

# 1.4. Примерная типовая программа
лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного контроля в организациях продовольственной торговли

┌───┬──────────────┬───────────────────┬──────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┐

│ N │ Наименование │Объект исследования│     Определяемые     │   Периодичность   │      Нормативная,       │

│п/п│   объекта    │и (или) исследуемый│      показатели      │ производственного │нормативно-техническая и │

│   │производствен-│     материал      │                      │     контроля      │      методическая       │

│   │ного контроля │                   │                      │                   │      документация,      │

│   │              │                   │                      │                   │    регламентирующая     │

│   │              │                   │                      │                   │проведение исследований, │

│   │              │                   │                      │                   │    испытаний и т.п.     │

├───┼──────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤

│ 1 │      2       │         3         │          4           │         5         │            6            │

├───┴──────────────┴───────────────────┴──────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┤

│                              Объекты розничной торговли пищевыми продуктами                               │

├───┬──────────────┬───────────────────┬──────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┤

│1  │Входной       │Сырье и пищевая    │- соответствие видов и│каждая партия      │Технические регламенты на│

│   │контроль      │продукция          │наименований          │продукции          │соответствующие виды     │

│   │качества и    │                   │поступившей продукции │                   │продукции,               │

│   │безопасности  │                   │маркировке на упаковке│                   │ГОСТ Р 51074-2003        │

│   │поступающих   │                   │и                     │                   │СанПиН 2.3.6.1066-01     │

│   │пищевых       │                   │товарно-сопроводитель-│                   │                         │

│   │продуктов,    │                   │ной документации;     │                   │                         │

│   │сырья и       │                   │                      │                   │                         │

│   │полуфабрикатов│                   │- соответствие        │                   │                         │

│   │              │                   │принадлежности        │                   │                         │

│   │              │                   │продукции к партии,   │                   │                         │

│   │              │                   │указанной в           │                   │                         │

│   │              │                   │сопроводительной      │                   │                         │

│   │              │                   │документации;         │                   │                         │

│   │              │                   │                      │                   │                         │

│   │              │                   │- соответствие        │каждая партия      │СанПиН 2.3.2.1078-01     │

│   │              │                   │упаковки и маркировки │                   │                         │

│   │              │                   │товара требованиям    │                   │                         │

│   │              │                   │санитарных правил и   │                   │                         │

│   │              │                   │нормативов,           │                   │                         │

│   │              │                   │государственных       │                   │                         │

│   │              │                   │стандартов            │                   │                         │

│   │              │                   │(объем информации,    │                   │                         │

│   │              │                   │наличие текста на     │                   │                         │

│   │              │                   │русском языке и т.д.);│                   │                         │

│   │              │                   │- овоскопирование     │                   │                         │

│   │              │                   │яйца.                 │                   │                         │

├───┼──────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤

│2  │Контроль      │Пищевая продукция и│Выборочный            │1 раз в год        │Технические регламенты на│

│   │безопасности  │продовольственное  │лабораторный контроль │по 1-му образцу от │соответствующие виды     │

│   │пищевых       │сырье              │скоропортящейся       │каждой группы      │продукции,               │

│   │продуктов,    │                   │пищевой продукции на  │скоропортящейся    │ГОСТ Р 51074-2003        │

│   │сырья и       │                   │этапе ее реализации   │продукции согласно │СанПиН 2.3.2.1078-01     │

│   │полуфабрикатов│                   │(органолептические,   │ассортиментному    │                         │

│   │              │                   │физико-химические и   │перечню            │                         │

│   │              │                   │микробиологические    │                   │                         │

│   │              │                   │показатели).          │                   │                         │

├───┼──────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤

│3  │Санитарно-тех-│Вода питьевая (при │Лабораторные          │2 раза в год и     │СП 1.1.1058-01           │

│   │ническое      │наличии на объекте │исследования воды     │после              │СП 1.1.2193-07           │

│   │состояние     │фасовочных         │(микробиологические   │реконструкции,     │СанПиН 2.3.6.1066-01     │

│   │              │отделений и        │показатели).          │модернизации       │СанПиН 2.1.4.1074-01     │

│   │              │производственных   │                      │                   │                         │

│   │              │цехов)             │                      │                   │                         │

├───┼──────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤

│4  │Санитарно-эпи-│Санитарная         │Смывы с объектов      │2 раза (не менее 10│СП 1.1.1058-01           │

│   │демиологичес- │обработка          │производственного     │смывов) в год      │СП 1.1.2193-07           │

│   │кий режим     │помещений,         │окружения, инвентаря, │                   │СанПиН 2.3.6.1066-01     │

│   │              │оборудования,      │рук и спецодежды      │                   │                         │

│   │              │инвентаря          │персонала.            │                   │                         │

├───┴──────────────┴───────────────────┴──────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┤

│                               Объекты оптовой торговли пищевыми продуктами                                │

├───┬──────────────┬───────────────────┬──────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┤

│1  │Входной       │Сырье и пищевая    │- соответствие видов и│каждая партия      │Технические регламенты на│

│   │контроль      │продукция          │наименований          │продукции          │соответствующие виды     │

│   │качества и    │                   │поступившей продукции │                   │продукции,               │

│   │безопасности  │                   │маркировке на упаковке│                   │                         │

│   │поступающих   │                   │и                     │                   │                         │

│   │пищевых       │                   │товарно-сопроводитель-│                   │                         │

│   │продуктов,    │                   │ной документации;     │                   │                         │

│   │сырья и       │                   │                      │                   │                         │

│   │полуфабрикатов│                   │- соответствие        │                   │ГОСТ Р 51074-2003        │

│   │              │                   │принадлежности        │                   │                         │

│   │              │                   │продукции к партии,   │                   │СанПиН 2.3.6.1066-01     │

│   │              │                   │указанной в           │                   │                         │

│   │              │                   │сопроводительной      │                   │                         │

│   │              │                   │документации;         │                   │                         │

│   │              │                   │                      │                   │                         │

│   │              │                   │- соответствие        │каждая партия      │СанПиН 2.3.2.1078-01     │

│   │              │                   │упаковки и маркировки │                   │                         │

│   │              │                   │товара требованиям    │                   │                         │

│   │              │                   │санитарных правил и   │                   │                         │

│   │              │                   │нормативов,           │                   │                         │

│   │              │                   │государственных       │                   │                         │

│   │              │                   │стандартов            │                   │                         │

│   │              │                   │(объем информации,    │                   │                         │

│   │              │                   │наличие текста на     │                   │                         │

│   │              │                   │русском языке и т.д.);│                   │                         │

│   │              │                   │- овоскопирование     │                   │                         │

│   │              │                   │яйца.                 │                   │                         │

├───┼──────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤

│2  │Контроль      │Пищевая продукция и│Выборочный            │1 раз в год по 1-му│Технические регламенты на│

│   │безопасности  │продовольственное  │лабораторный контроль │образцу от каждой  │соответствующие виды     │

│   │пищевых       │сырье              │пищевой продукции на  │группы пищевой     │продукции,               │

│   │продуктов,    │                   │этапе ее реализации   │продукции согласно │                         │

│   │сырья и       │                   │(органолептические,   │ассортиментному    │ГОСТ Р 51074-2003        │

│   │полуфабрикатов│                   │физико-химические и   │перечню            │                         │

│   │              │                   │микробиологические    │                   │СанПиН 2.3.2.1078-01     │

│   │              │                   │показатели).          │                   │                         │

├───┼──────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤

│3  │Производствен-│Условия труда на   │Проведение            │                   │СП 1.1.1058-01           │

│   │ная среда     │рабочем месте      │инструментальных      │                   │                         │

│   │              │                   │исследований и        │                   │СП 1.1.2193-07           │

│   │              │                   │измерений вредных и   │                   │СП 2.3.6.1079-01         │

│   │              │                   │опасных               │                   │                         │

│   │              │                   │производственных      │                   │                         │

│   │              │                   │факторов на рабочем   │                   │                         │

│   │              │                   │месте:                │                   │                         │

│   │              │                   │                      │                   │                         │

│   │              │                   │Физические факторы:   │                   │Постановление Минтруда   │

│   │              │                   │                      │                   │N 12 от 14.03.97 г.,     │

│   │              │                   │                      │                   │                         │

│   │              │                   │- микроклимат:        │2 раза в год       │Р 2.2.755-99             │

│   │              │                   │(температура,         │(холодный и теплый │                         │

│   │              │                   │влажность воздуха;    │периоды года)      │                         │

│   │              │                   │скорость движения     │                   │                         │

│   │              │                   │воздуха);             │                   │                         │

│   │              │                   │                      │                   │                         │

│   │              │                   │- освещенность, шум,  │При вводе в        │                         │

│   │              │                   │вибрация;             │эксплуатацию, при  │                         │

│   │              │                   │                      │вводе нового       │                         │

│   │              │                   │                      │технологического   │                         │

│   │              │                   │                      │оборудования и     │                         │

│   │              │                   │                      │далее при          │                         │

│   │              │                   │                      │аттестации рабочих │                         │

│   │              │                   │                      │мест               │                         │

│   │              │                   │                      │                   │                         │

│   │              │                   │- химические факторы; │При аттестации     │                         │

│   │              │                   │физиологоэргономичес- │рабочих мест       │                         │

│   │              │                   │кие исследования      │                   │                         │

│   │              │                   │(физические,          │                   │                         │

│   │              │                   │динамические нагрузки,│                   │                         │

│   │              │                   │масса поднимаемого и  │                   │                         │

│   │              │                   │перемещаемого груза   │                   │                         │

│   │              │                   │вручную, стереотипные │                   │                         │

│   │              │                   │рабочие движения,     │                   │                         │

│   │              │                   │статические нагрузки, │                   │                         │

│   │              │                   │рабочая поза,         │                   │                         │

│   │              │                   │перемещение в         │                   │                         │

│   │              │                   │пространстве,         │                   │                         │

│   │              │                   │интеллектуальные      │                   │                         │

│   │              │                   │нагрузки, сенсорные   │                   │                         │

│   │              │                   │нагрузки,             │                   │                         │

│   │              │                   │эмоциональные         │                   │                         │

│   │              │                   │нагрузки, монотонность│                   │                         │

│   │              │                   │нагрузок, режим       │                   │                         │

│   │              │                   │работы)               │                   │                         │

├───┼──────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤

│4  │Санитарно-за- │Факторы окружающей │Лабораторные и        │Объемы и           │Федеральный закон от     │

│   │щитная зона   │среды              │инструментальные      │периодичность      │30.03.1999 г. N 52-ФЗ "О │

│   │(при наличии) │                   │исследования:         │устанавливается    │санитарно-эпидемиологиче-│

│   │              │                   │- атмосферный воздух  │проектом           │ском благополучии        │

│   │              │                   │(химические           │организации        │населения", СанПиН       │

│   │              │                   │показатели);          │санитарно-защитной │2.2.1/2.1.1.1200-03      │

│   │              │                   │- шум.                │зоны               │                         │

└───┴──────────────┴───────────────────┴──────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┘

Примечание: При размещении в организации продовольственной торговли организаций общественного питания, цехов по производству полуфабрикатов и кулинарных изделий и других пищевых продуктов, а также иных организаций не связанных с реализацией пищевых продуктов - планы-программы производственного контроля разрабатываются с учетом требований санитарных норм и правил, а также технических регламентов к данным объектам.

Представленный план минимальных лабораторно-инструментальных исследований является одним из разделов программы производственного контроля, разрабатываемой юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в соответствии с требованиями технических регламентов, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и других нормативных правовых актов.

# 1.5. Примерная типовая программа
лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного контроля для организаций, осуществляющих фармацевтическую деятельность в области оборота лекарственных средств для медицинского применения

┌───┬──────────────┬───────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┐

│ N │ Наименование │Объект исследования│    Определяемые     │   Периодичность    │      Нормативная,       │

│п/п│   объекта    │и (или) исследуемый│     показатели      │ производственного  │нормативно-техническая и │

│   │производствен-│     материал      │                     │      контроля      │      методическая       │

│   │ного контроля │                   │                     │                    │      документация,      │

│   │              │                   │                     │                    │    регламентирующая     │

│   │              │                   │                     │                    │проведение исследований, │

│   │              │                   │                     │                    │    испытаний и т.п.     │

├───┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│ 1 │      2       │         3         │          4          │         5          │            6            │

├───┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│1  │Аптечное      │Контроль за        │Наличие              │На каждую партию    │Закон N 86-ФЗ            │

│   │учреждение,   │безопасностью      │разрешительной       │                    │Приказ МЗ РФ N 377 от    │

│   │склад         │продукции и товаров│документации         │                    │13.11.1996 г.            │

│   │              │                   │(свидетельства о     │                    │Приказ МЗ РФ N 382 от    │

│   │              │                   │государственной      │                    │15.12.2002 г.            │

│   │              │                   │регистрации и др.).  │                    │                         │

│   │              │                   │                     │                    │                         │

│   │              │                   │Соблюдение условий   │Ежедневно           │СП 3.3.2.1120-02         │

│   │              │                   │хранения и сроков    │                    │СП 3.3.2.2330-08         │

│   │              │                   │годности             │                    │                         │

│   │              │                   │лекарственных        │                    │                         │

│   │              │                   │препаратов.          │                    │                         │

│   │              │                   │                     │                    │                         │

│   │              │                   │Контроль за          │2 раза в день       │СП 3.3.2.1248-03 (с изм. │

│   │              │                   │соблюдением          │                    │18.02.2008 г.)           │

│   │              │                   │требований "Холодовой│                    │                         │

│   │              │                   │цепи" при хранении и │                    │                         │

│   │              │                   │реализации МИБП.     │                    │                         │

├───┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│2  │Производствен-│Контроль           │Стерильность         │1 раз в квартал (не │МУ N 3182-84             │

│   │ные аптеки    │стерильности       │                     │менее 3 проб)       │                         │

│   │(лекарственные│лекарственных форм │                     │                    │                         │

│   │формы,        │                   │                     │                    │                         │

│   │аптечная      │                   │                     │                    │                         │

│   │посуда,       │                   │                     │                    │                         │

│   │стерильная    │                   │                     │                    │                         │

│   │вода для      │                   │                     │                    │                         │

│   │приготовления │                   │                     │                    │                         │

│   │инъекционных  │                   │                     │                    │                         │

│   │растворов,    │                   │                     │                    │                         │

│   │стерильная    │                   │                     │                    │                         │

│   │вода для      │                   │                     │                    │                         │

│   │новорожденных)│                   │                     │                    │                         │

├───┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│3  │Производствен-│Оборудование для   │Контроль работы      │Каждый цикл         │ФЗ от 30.03.1999 г.      │

│   │ные аптеки    │стерилизации       │каждого стерилизатора│стерилизации        │N 52-ФЗ                  │

│   │              │                   │физическими и        │                    │МУ 287-113               │

│   │              │                   │химическими методами │                    │МУК 4.2.1036-01          │

│   │              │                   │(температура,        │                    │                         │

│   │              │                   │термоиндикаторы)     │                    │                         │

│   │              │                   │                     │                    │                         │

│   │              │                   │Бактериологическим   │2 раза в год        │МУ 3.5.-08               │

│   │              │                   │методом              │                    │ОСТ 42-21-2-85           │

├───┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│4  │Производствен-│Бактериальная      │КОЕ, золотистый      │2 раза в год (2     │СанПиН 2.1.3.1375-03     │

│   │ные аптеки    │обсемененность     │стафилококк,         │точки)              │МУ N 3182-84             │

│   │              │воздуха            │плесневые и дрожжевые│                    │МУ 3.5.-08               │

│   │              │                   │грибы                │                    │                         │

├───┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│5  │Производствен-│Микробиологические │Группа кишечной      │- 2 раза в год 10-20│СанПиН 2.1.3.1375-03     │

│   │ные аптеки    │исследования       │палочки и золотистый │смывов              │МУ N 3182-84             │

│   │              │методом смывов     │стафилококк          │                    │МУ 3.5.-08               │

│   │              │(контроль качества │                     │                    │                         │

│   │              │дезинфекции)       │                     │                    │                         │

├───┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│6  │Производствен-│Микроклимат:       │температура воздуха, │2 раза в год (теплый│СанПиН 2.2.4.548-96      │

│   │ные помещения.│                   │относительная        │и холодный периоды) │                         │

│   │Помещения     │                   │влажность            │                    │                         │

│   │хранения      │                   │                     │                    │                         │

├───┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│7  │              │Шум от работающего │Уровни звука,        │При вводе в         │СанПиН 2.2.4.548-96      │

│   │              │оборудования, в    │звукового давления в │эксплуатацию        │                         │

│   │              │т.ч.               │октавных полосах и   │                    │                         │

│   │              │вентиляционного    │др. нормируемые      │При реконструкции   │СП 2.2.4/2.1.8.562-96    │

│   │              │                   │показатели           │                    │                         │

└───┴──────────────┴───────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────┘

Примечание: представленный план минимальных лабораторно-инструментальных исследований является одним из разделов программы производственного контроля, разрабатываемой юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в соответствии с требованиями технических регламентов, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и других нормативных правовых актов.

# 1.6. Примерная типовая программа
лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного контроля в лечебно-профилактических учреждениях

┌───┬──────────────┬───────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┐

│ N │ Наименование │Объект исследования│    Определяемые     │   Периодичность    │      Нормативная,       │

│п/п│   объекта    │и (или) исследуемый│     показатели      │ производственного  │нормативно-техническая и │

│   │производствен-│     материал      │                     │      контроля      │      методическая       │

│   │ного контроля │                   │                     │                    │      документация,      │

│   │              │                   │                     │                    │    регламентирующая     │

│   │              │                   │                     │                    │проведение исследований, │

│   │              │                   │                     │                    │    испытаний и т.п.     │

├───┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│ 1 │      2       │         3         │          4          │         5          │            6            │

├───┴──────────────┴───────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────┤

│                        Обеспечение инфекционной безопасности пациентов и персонала                        │

├───┬──────────────┬───────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┤

│1  │Операционные, │Бактериальная      │КОЕ, золотистый      │- 2 раза в год (5   │СанПин 2.1.3.1375-03     │

│   │родильные     │обсемененность     │стафилококк,         │точек в стационаре) │ГОСТ Р 52539-2006.       │

│   │залы,         │воздуха            │плесневые и дрожжевые│                    │                         │

│   │процедурные,  │                   │грибы                │                    │                         │

│   │перевязочные, │                   │                     │                    │                         │

│   │хирургические │                   │                     │                    │                         │

│   │кабинеты (в   │                   │                     │                    │                         │

│   │т.ч.          │                   │                     │                    │                         │

│   │стоматологиче-│                   │                     │                    │                         │

│   │ские, уролог, │                   │                     │                    │                         │

│   │гинеколог.),  │                   │                     │                    │                         │

│   │эндоскопичес- │                   │                     │                    │                         │

│   │кие           │                   │                     │                    │                         │

│   │процедурные,  │                   │                     │                    │                         │

│   │ОПК, залы     │                   │                     │                    │                         │

│   │гемодиализа   │                   │                     │                    │                         │

├───┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│2. │Стационары    │Микробиологические │Группа кишечной      │- 2 раза в год.     │СанПин 2.1.3.1375-03     │

│   │хирургического│исследования       │палочки и золотистый │Смывы 40-60 в       │ОСТ 42-21-2-85           │

│   │профиля,      │предметов          │стафилококк          │стационаре (не менее│МУ-287-113 от 30.12.98   │

│   │родильные дома│внутрибольничной   │                     │5 в одном помещении)│                         │

│   │и отделения,  │среды методом      │                     │аптеки ЛПУ-10-20    │                         │

│   │детские       │смывов (контроль   │                     │смывов              │                         │

│   │стационары,   │качества           │                     │                    │                         │

│   │стоматологиче-│дезинфекции)       │                     │                    │                         │

│   │ские          │                   │                     │                    │                         │

│   │учреждения    │                   │                     │                    │                         │

│   │              │                   │                     │                    │                         │

│   │Стационары    │                   │                     │- 2 раза в год      │                         │

│   │терапевтичес- │                   │                     │                    │                         │

│   │кого профиля и│                   │                     │                    │                         │

│   │поликлиники   │                   │                     │                    │                         │

├───┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│3. │Лечебно-диаг- │Изделия            │Контроль качества    │Ежедневная          │СанПин 2.1.3.1375-03     │

│   │ностические   │медицинского       │предстерилизационной │постановка проб     │ОСТ 42-21-2-85           │

│   │отделения и   │назначения (ИМН)   │очистки ИМН -        │                    │МУ-287-113 от 30.12.98 г.│

│   │кабинеты, ЦСО │                   │азопирамовая,        │                    │СП 3.1.1.1275-03         │

│   │              │                   │амидопириновая, при  │                    │                         │

│   │              │                   │необходимости -      │                    │                         │

│   │              │                   │фенолфталеиновая     │                    │                         │

│   │              │                   │пробы                │                    │                         │

│   │              │                   │                     │                    │                         │

│   │              │                   │Эндоскопы и          │2 раза в год        │                         │

│   │              │                   │инструменты к ним -  │                    │                         │

│   │              │                   │качество дезинфекции │                    │                         │

│   │              │                   │высокого уровня,     │                    │                         │

│   │              │                   │путем взятия смывов и│                    │                         │

│   │              │                   │смывной жидкости     │                    │                         │

└───┴──────────────┴───────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────┘

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "СП 3.1.1.1275-03" следует читать "СП 3.1.1275-03"

┌───┬──────────────┬───────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┐

│4. │перевязочный  │Контроль           │Стерильность         │1 раз в квартал (не │СанПиН 2.1.3.1375-03     │

│   │материал,     │стерильности       │                     │менее 3 проб)       │ОСТ 42-21-2-85           │

│   │инструменты и │изделий            │                     │                    │МУ-287-113 от 30.12.98   │

│   │др. ИМН,      │медицинского       │                     │                    │                         │

│   │эндоскопы и   │назначения и       │                     │                    │                         │

│   │инструменты к │лекарственных форм │                     │                    │                         │

│   │ним,          │                   │                     │                    │                         │

│   │лекарственные │                   │                     │                    │                         │

│   │формы,        │                   │                     │                    │                         │

│   │аптечная      │                   │                     │                    │                         │

│   │посуда,       │                   │                     │                    │                         │

│   │стерильная    │                   │                     │                    │                         │

│   │вода для      │                   │                     │                    │                         │

│   │приготовления │                   │                     │                    │                         │

│   │инъекционных  │                   │                     │                    │                         │

│   │растворов,    │                   │                     │                    │                         │

│   │стерильная    │                   │                     │                    │                         │

│   │вода для      │                   │                     │                    │                         │

│   │новорожденных │                   │                     │                    │                         │

├───┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│5. │Лечебно-диаг- │Оборудование для   │Нормы загрузки       │при каждой загрузке │СП 3.5.1378-03           │

│   │ностические   │стерилизации       │стерилизатора.       │                    │Приказ МЗ СССР N 254 от  │

│   │отделения и   │                   │                     │                    │03.09.1991 г.            │

│   │кабинеты, ЦСО │                   │                     │                    │                         │

│   │              │                   │                     │Каждый цикл         │                         │

│   │              │                   │                     │стерилизации        │                         │

│   │              │                   │Контроль работы      │2 раза в год        │Методические указания от │

│   │              │                   │каждого стерилизатора│                    │28.02.91 г. N 15/6-5.    │

│   │              │                   │физическими и        │                    │                         │

│   │              │                   │химическими методами │                    │Методические рекомендации│

│   │              │                   │(температура,        │                    │от 31.01.94 г.           │

│   │              │                   │термоиндикаторы)     │                    │N 11-16/03-03.           │

│   │              │                   │Бактериологическим   │                    │                         │

│   │              │                   │методом              │                    │                         │

├───┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│6. │Дезкамерный   │Дезинфекционные    │Контроль работы      │Каждый цикл         │СП 3.5.1378-03           │

│   │блок          │камеры             │физическими и        │                    │МУК 4.2.1935-01          │

│   │              │                   │химическими методами │                    │                         │

│   │              │                   │                     │                    │                         │

│   │              │                   │Бактериологический   │1 раз в квартал     │                         │

│   │              │                   │контроль (с          │                    │                         │

│   │              │                   │использованием       │                    │                         │

│   │              │                   │тест-культур)        │                    │                         │

├───┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│7. │Лечебно-диаг- │Химические средства│Определение          │1 раз в месяц       │СП 3.5.1378-03           │

│   │ностические   │для дезинфекции    │концентрации АДВ     │(установки для      │                         │

│   │отделения и   │                   │(активного           │получения растворов │                         │

│   │кабинеты      │                   │действующего         │дезинфицирующих     │                         │

│   │              │                   │вещества) в рабочих  │средств - в         │                         │

│   │              │                   │растворах дезсредств │соответствии с      │                         │

│   │              │                   │и соответствие       │инструкцией по      │                         │

│   │              │                   │концентрации         │эксплуатации)       │                         │

├───┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│8. │Палатные      │Бельевой режим     │Камерная обработка   │В терапевтических - │СанПиН 2.1.3.1375-03     │

│   │отделения     │                   │постельных           │1 раз в 3 дня       │                         │

│   │              │                   │принадлежностей      │                    │                         │

│   │              │                   │                     │                    │                         │

│   │              │                   │                     │1 раз в месяц       │МУ 3.5.736-99            │

│   │              │                   │                     │                    │                         │

│   │              │                   │Микробиологический   │1 раз в 3 месяца (10│                         │

│   │              │                   │контроль качества    │- 15 смывов)        │                         │

│   │              │                   │стирки белья         │                    │                         │

│   │              │                   │собственной прачечной│                    │                         │

│   │              │                   │путем смывов         │                    │                         │

├───┴──────────────┴───────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────┤

│                                  Контроль за организацией литания в ЛПУ                                   │

├───┬──────────────┬───────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┤

│9. │Пищеблок для  │Контроль за        │Контроль соблюдения  │Ежедневно           │СанПин 2.3.2.1324-03     │

│   │пациентов и   │организацией       │технологии           │                    │СанПин 2.3.6.1079-01     │

│   │персонала     │питания в ЛПУ      │изготовления и       │                    │                         │

│   │              │                   │качества готовых блюд│                    │                         │

│   │              │                   │                     │                    │                         │

│   │              │                   │Контроль за наличием │Ежедневно           │СанПин 2.3.2.1078-01     │

│   │              │                   │сопроводительной     │                    │Федеральный закон от 12  │

│   │              │                   │документации на сырье│                    │июня 2008 г. N 88-ФЗ     │

│   │              │                   │и полуфабрикаты,     │                    │                         │

│   │              │                   │контроль качества    │                    │                         │

│   │              │                   │поступающей          │                    │                         │

│   │              │                   │продукции.           │                    │                         │

│   │              │                   │                     │                    │                         │

│   │              │                   │Лабораторные         │2 раза в год (не    │                         │

│   │              │                   │исследования готовой │менее 3 проб)       │                         │

│   │              │                   │продукции на         │                    │                         │

│   │              │                   │калорийность,        │                    │                         │

│   │              │                   │химический состав.   │                    │                         │

│   │              │                   │                     │                    │                         │

│   │              │                   │Микробиологическое   │2 раза в год (не    │                         │

│   │              │                   │исследование блюд,   │менее 3 проб        │                         │

│   │              │                   │смывов с             │продукции, 10 - 20  │                         │

│   │              │                   │технологического     │смывов)             │                         │

│   │              │                   │оборудования, рук    │                    │                         │

│   │              │                   │персонала, кухонной  │                    │                         │

│   │              │                   │утвари               │                    │                         │

├───┴──────────────┴───────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────┤

│                        Обеспечение радиационной безопасности пациентов и персонала                        │

├───┬──────────────┬───────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┤

│10.│Кабинеты и    │Обеспечение        │Индивидуальный       │1 раз в квартал     │СанПиН 2.6.1.1192-03     │

│   │отделения,    │радиационной       │дозиметрический      │                    │СанПиН#                  │

│   │использующие  │безопасности       │контроль персонала   │                    │                         │

│   │источники     │пациентов и        │группы А.            │                    │                         │

│   │ионизирующего │персонала          │                     │                    │                         │

│   │излучения     │                   │Контроль мощности    │Не реже 1 раза в 2  │2.6.1.1192-03            │

│   │              │                   │дозы рентгеновского  │года                │СП 2.6.1.799-99;         │

│   │              │                   │излучения на рабочих │                    │ОСПОРБ-99                │

│   │              │                   │местах персонала, в  │                    │                         │

│   │              │                   │смежных с процедурной│                    │Р 2.2/2.6.1.1195-03      │

│   │              │                   │помещениях и на      │                    │                         │

│   │              │                   │территории.          │                    │                         │

│   │              │                   ├─────────────────────┼────────────────────┤                         │

│   │              │                   │Контроль             │Не реже 1 раза в 2  │Дополнение N 1 к Р       │

│   │              │                   │эффективности        │года.               │2.2.755-99               │

│   │              │                   │передвижных и        │                    │НРБ-99;                  │

│   │              │                   │индивидуальных       │                    │                         │

│   │              │                   │средств защиты.      │                    │                         │

│   │              │                   ├─────────────────────┼────────────────────┤                         │

│   │              │                   │Контроль             │постоянно           │ФЗ N 128-ФЗ от           │

│   │              │                   │эксплуатационных     │                    │08.08.01 г.              │

│   │              │                   │параметров           │                    │                         │

│   │              │                   │рентгенологического  │                    │                         │

│   │              │                   │оборудования         │                    │                         │

│   │              │                   ├─────────────────────┼────────────────────┤                         │

│   │              │                   │Проведение           │при поступлении на  │ФЗ N 3-Ф3 от 09.01.96 г. │

│   │              │                   │медицинских осмотров │работу и ежегодно   │                         │

│   │              │                   │персонала группы А   │                    │                         │

│   │              │                   ├─────────────────────┼────────────────────┤                         │

│   │              │                   │Профессиональная     │Не реже 1 раз в 5   │Постановление            │

│   │              │                   │подготовка и         │лет                 │Правительства РФ N 107 от│

│   │              │                   │переподготовка       │                    │25.02.04 г.              │

│   │              │                   │персонала группы А.  │                    │МУК 2.6.1.760-99         │

│   │              │                   │Проведение подготовки│                    │МУК 2.6.1.1797-03        │

│   │              │                   │специалистов,        │                    │                         │

│   │              │                   │работающих с ИИИ     │                    │                         │

│   │              │                   │осуществляющих РК, по│                    │                         │

│   │              │                   │вопросам радиационной│                    │                         │

│   │              │                   │безопасности         │                    │                         │

│   │              │                   ├─────────────────────┼────────────────────┤                         │

│   │              │                   │Оценка, регистрация и│При каждом          │                         │

│   │              │                   │учет дозовых нагрузок│диагностическом     │                         │

│   │              │                   │пациентов            │рентгенологическом и│                         │

│   │              │                   │                     │радиологического    │                         │

│   │              │                   │                     │исследовании        │                         │

│   │              │                   ├─────────────────────┼────────────────────┤                         │

│   │              │                   │Радиационный контроль│Перед выходом из ЛПУ│                         │

│   │              │                   │пациентов при        │                    │                         │

│   │              │                   │проведении лучевой   │                    │                         │

│   │              │                   │терапии путем        │                    │                         │

│   │              │                   │введения             │                    │                         │

│   │              │                   │радиофарм-препаратов │                    │                         │

│   │              │                   │в организм           │                    │                         │

├───┴──────────────┴───────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────┤

│                             Контроль за источниками неионизирующих излучений                              │

├───┬──────────────┬───────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┤

│11.│Электромагнит-│Контроль за        │ЭП 50 Гц, УВЧ, СВЧ,  │1 раз в 3 года      │СанПиН 2.1.3.1375-03     │

│   │ное излучение │источниками        │УФ, магнитное поле   │                    │СанПиН 2.6.1.1192-03     │

│   │(ЭМИ) на      │неионизирующих     │                     │                    │СанПиН 2.2.4.1329-03     │

│   │рабочих местах│излучений          │                     │                    │Р 2.2.2006-05            │

│   │в             │                   │                     │                    │                         │

│   │физиотерапев- │                   │                     │                    │                         │

│   │тических,     │                   │                     │                    │                         │

│   │диагностичес- │                   │                     │                    │                         │

│   │ких кабинетах │                   │                     │                    │                         │

├───┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│12.│Рабочие места │                   │Шум, создаваемый     │1 раз в 3 года      │СанПиН 2.1.3.1375-03     │

│   │в             │                   │томографом           │                    │                         │

│   │подразделениях│                   │                     │                    │                         │

│   │магнитно-резо-│                   │Постоянное магнитное │1 раз в 3 года      │СП 2.2.4/2.1.8.562-96    │

│   │нансной       │                   │поле                 │                    │СП 2.2.4/2.1.8.566-96    │

│   │томографии    │                   │                     │                    │                         │

├───┼──────────────┤                   ├─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│13.│Рабочие места │                   │ЭМИ от ПЭВМ          │При установке нового│СанПиН 2.2.1/2.4.1340-03 │

│   │с ПЭВМ        │                   │                     │оборудования        │                         │

└───┴──────────────┴───────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────┘

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "СанПиН 2.2.1/2.4.1340-03" следует читать "СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03"

┌───┬──────────────┬───────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┐

│   │Рабочие места │                   │Лазерные установки   │При установке нового│СанПиН 2.6.1.1192-03     │

│   │с лазерными   │                   │3-4 класса опасности │оборудования        │СанПин 5804-91           │

│   │установками   │                   │                     │                    │Санитарный паспорт       │

├───┴──────────────┴───────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────┤

│                     Контроль санитарно-технического состояния и содержания учреждения                     │

├───┬──────────────┬───────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┤

│14.│              │Исследование       │На содержание вредных│                    │СП N 2956а-83 от         │

│   │              │воздуха рабочей    │химических веществ:  │                    │28.12.83 г.              │

│   │              │зоны               │                     │                    │                         │

│   │              │                   │                     │                    │                         │

│   │Зуботехничес- │                   │метилметакрилаты,    │1 раз в год         │СанПиН 2.1.3.1375-03     │

│   │кие           │                   │гипс, кремний и др.),│                    │                         │

│   │лаборатории   │                   │                     │                    │                         │

│   │              │                   │                     │                    │                         │

│   │Операционные, │                   │лекарственные        │1 раза в 2 года     │                         │

│   │процедурные   │                   │средства             │                    │                         │

│   │кабинеты      │                   │                     │                    │                         │

│   │              │                   │                     │                    │                         │

│   │Морги, ПАО,   │                   │фенол и формальдегид │1 раза в 2 года     │                         │

│   │бюро СМЭ      │                   │                     │                    │                         │

│   │              │                   │озон                 │1 раза в 2 года     │                         │

│   │              │                   │                     │                    │                         │

│   │кабинеты      │                   │азот диоксид, окись  │1 раза в 2 года     │                         │

│   │озонотерапии  │                   │углерода,            │                    │                         │

│   │гараж и       │                   │формальдегид, фенол, │                    │                         │

│   │санитарный    │                   │бензол               │                    │                         │

│   │транспорт(в   │                   │                     │                    │                         │

│   │помещении     │                   │                     │                    │                         │

│   │гаража и в    │                   │                     │                    │                         │

│   │салонах       │                   │                     │                    │                         │

│   │автомобилей - │                   │                     │                    │                         │

│   │30% от        │                   │                     │                    │                         │

│   │количества    │                   │                     │                    │                         │

│   │машин):       │                   │                     │                    │                         │

├───┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│15.│Палаты,       │Микроклимат:       │температура воздуха, │2 раза в год (теплый│СанПиН 2.1.3.1375-03     │

│   │помещения с   │                   │относительная        │и холодный периоды) │СанПин 2.2.4.548-96      │

│   │постоянными   │                   │влажность, скорость  │                    │                         │

│   │рабочими      │                   │движения воздуха     │                    │                         │

│   │местами и др. │                   │                     │                    │                         │

│   │помещения с   │                   │                     │                    │                         │

│   │нормируемыми  │                   │                     │                    │                         │

│   │показателями  │                   │                     │                    │                         │

│   │микроклимата  │                   │                     │                    │                         │

├───┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│16.│Помещения с   │Освещенность:      │Уровни искусственной │1 раз в год         │СанПиН 2.1.3.1375-03     │

│   │постоянными   │                   │освещенности         │                    │СанПин                   │

│   │рабочими      │                   │                     │                    │2.2.1/2.1.1.1278-03      │

│   │местами и др. │                   │                     │                    │                         │

│   │помещения с   │                   │                     │                    │                         │

│   │нормируемыми  │                   │                     │                    │                         │

│   │показателями  │                   │                     │                    │                         │

├───┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│17.│              │Шум от работающего │Уровни звука,        │При вводе в         │СанПиН 2.1.3.1375-03     │

│   │              │оборудования, в    │звукового давления в │эксплуатацию        │                         │

│   │              │т.ч.               │октавных полосах и   │                    │                         │

│   │              │вентиляционного    │др. нормируемые      │При реконструкции   │СП 2.2.4/2.1.8.562-96    │

│   │              │                   │показатели           │                    │                         │

├───┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│18.│ЦСО и         │Внутренние         │Качество питьевой    │Перед началом       │СанПиН 2.1.3.1375-03     │

│   │пищеблок,     │водопроводные сети │воды по              │эксплуатации        │СанПиН 2.1.4.1116-02     │

│   │аптека        │                   │органолептическим,   │                    │СП 1.1.1058-01 с         │

│   │              │                   │физико-химическим и  │После проведения    │изменениями и            │

│   │              │                   │бактериологическим   │ремонта внутренней  │дополнениями N 1 (СП     │

│   │              │                   │показателям          │водопроводной сети  │1.1.2193-07)             │

│   │              │                   │                     │                    │                         │

│   │артезианские  │                   │                     │После аварийных     │                         │

│   │скважины ЛПУ  │                   │                     │ситуаций            │                         │

├───┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│19.│Бассейны      │Вода лечебных      │Микробиологические   │2 раз в год         │СанПиН 2.1.3.1375-03     │

│   │              │бассейнов          │показатели           │                    │СанПин 2.1.2.1188-03     │

│   │              │                   │(колиформные         │                    │СП 1.1.1058-01 с         │

│   │              │                   │бактерии, колифаги и │                    │изменениями и            │

│   │              │                   │лецитиназоположитель-│                    │дополнениями N 1         │

│   │              │                   │ные стафилококки)    │                    │(СП 1.1.2193-07)         │

│   │              │                   ├─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤

│   │              │                   │Смывы с поверхностей │2 раз в год         │СанПин 2.1.2.1188-03     │

│   │              │                   │(поручни, чаша       │                    │                         │

│   │              │                   │бассейна, ванны)     │                    │                         │

├───┴──────────────┴───────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────┤

│                             Работа с возбудителями I - IV групп патогенности                              │

├───┬──────────────┬───────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┤

│20.│Клинико-диаг- │Работа с           │Проведение           │В соответствии с    │СанПиН 2.1.3.1375-03     │

│   │ностические и │возбудителями I -  │бактериологического  │планом              │СП 1.3.2322-08           │

│   │микробиологи- │IV групп           │контроля в           │внутрилабораторного │СП 1.2.1318-03           │

│   │ческие        │патогенности       │лаборатории методом  │контроля            │СП 1.1.1058-01           │

│   │лаборатории   │                   │исследования смывов с│                    │с изменениями и          │

│   │              │                   │объектов окружающей  │                    │дополнениями N 1 (СП     │

│   │              │                   │среды                │                    │1.1.2193-07)             │

└───┴──────────────┴───────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────┘

Примечание: представленный план минимальных лабораторно-инструментальных исследований является одним из разделов программы производственного контроля, разрабатываемой юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в соответствии с требованиями технических регламентов, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и других нормативных правовых актов.

# 2. Объекты, на которых не требуется выполнение лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного контроля

1.  Объекты розничной торговли непродовольственными товарами;

2.  Парикмахерские не оказывающие услуги маникюра, педикюра, косметики

и косметологии;

3.  Гостиницы;

4.  Общежития;

5.  Музеи;

6.  Библиотеки;

7.  Театры;

8.  Цирки;

9.  Дискотеки;

10. Кинотеатры;

11. Выставочные залы;

12. Объекты ритуальных услуг;

13. Общественные туалеты;

14. Приемные пункты прачечных, химчисток;

15. Спортивные комплексы (стадионы, клубы, фитнес-центры и т.п.) без

бань-саун, бассейнов, организаций общественного питания;

16. Центры социального обслуживания населения;

17. Офисные помещения;

18. Дошкольные, школьные учреждения, за исключением имеющих в своем

составе пищеблоки

19. Объекты розничной торговли нескоропортящимися пищевыми продуктами в

промышленной упаковке;

20. Объекты розничной торговли табачными изделиями;

21. Объекты розничной торговли плодоовощной продукцией;

22. Объекты общественного питания, реализующие нескоропортящиеся

пищевые продукты в промышленной упаковке и (или) алкогольные

напитки (бары, рюмочные и т.п.);

23. Предприятия, осуществляющие расфасовку нескоропортящихся пищевых

продуктов;

24. Производство соли;

25. Производство специй.

26. Медицинские организации и другие организации, осуществляющие работы

и услуги по оказанию медицинской помощи без парентеральных

вмешательств, без использования медицинского инструментария и

оборудования для осмотра, диагностики и лечения, без применения

аппаратов, являющихся источниками ионизирующих и неионизирующих

излучений, а также не осуществляющие работы с возбудителями

инфекционных заболеваний человека 1 - 4 групп патогенности

(кабинеты лечебной физкультуры, массажа, мануальной терапии,

терапевта, педиатра, гомеопата, невролога, кардиолога, генетика,

психотерапевта, психиатра, гематолога, ревматолога, профпатолога,

эндокринолога и других специалистов, осуществляющих консультативный

прием в соответствии с вышеперечисленными условиями)

27. Организации, осуществляющие фармацевтическую деятельность в области

оборота лекарственных средств для медицинского применения:

-  аптечные учреждения (аптеки, аптечные магазины, пункты, киоски),

не осуществляющие изготовление и фасовку лекарственных средств,

а также реализацию МИБП;

-  аптеки ЛПУ, не осуществляющие изготовление и фасовку

лекарственных средств;

-  предприятия оптовой торговли лекарственными средствами, не

осуществляющие хранение и реализацию МИБП.

28. В организациях, для которых медицинская и фармацевтическая

деятельность не является основной (стационарные учреждения

социальной защиты, профилактории и т.п.) вопрос о необходимости

осуществления производственного контроля решается в соответствии с

п.п. 23, 24

| Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Г.Г. Онищенко |
| --- | --- |