Экологическая ситуация по г. Сургуту

в сентябре месяце 2009 года.

Лаборатория мониторинга загрязнения окружающей среды МУ “Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности” имеет Аттестат Аккредитации аналитической лаборатории № РОСС RU . 0001 . 511310, которым подтверждена компетентность и независимость лаборатории.

По данным наблюдений за состоянием климатических факторов в г. Сургуте, проводимых лабораторией, средняя температура воздуха в сентябре составила 11,6°С, что на 3,2°С выше чем в этот же период прошлого года. Влажность воздуха в среднем составила 89 %. Атмосферное давление в течение месяца колебалось в пределах 742 – 765 мм рт. ст.

| ТЕМПЕРАТУРА, (°С) |  |  | ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, (%) |  |  | АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, (мм рт.ст.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | максимум | минимум | средняя | максимум | минимум | среднее | максимум | минимум |
| 11,6 | 25,4 | 3,2 | 89 | 98 | 71 | 754 | 765 | 742 |

В сентябре преобладало южное (25,0%) направление ветра, при этом средняя скорость ветра составила 1,6 м/сек. Максимальная скорость ветра –          6 м/сек была зафиксирована  по  западному направлению. Наибольшая среднемесячная скорость ветра 2,4 м/сек характеризуется западным направлением.

Рисунок 1                                                                  Рисунок 2

Состояние загрязнения атмосферного воздуха г. Сургута характеризуется среднемесячными концентрациями следующих загрязняющих веществ: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные частицы, фенол, формальдегид.

В целом по городу по данным стационарных постов наблюдений в течение сентября 2009 года зафиксированы следующие концентрации загрязняющих веществ:

- Формальдегид……………………….. 2,21 ПДКс.с.

- Фенол ………………………………..  0,79 ПДКс.с.

- Взвешенные частицы …………......... 0,54 ПДКс.с.

- Диоксид азота……………………….. 0,43 ПДКс.с.

- Оксид азота…………………………...0,27 ПДКс.с.

- Оксид углерода……………………… 0,27 ПДКс.с.

- Диоксид серы ……………………….. 0,05 ПДКс.с.

По данным стационарных наблюдений в сентябре высоким оставалось загрязнение атмосферного воздуха города формальдегидом. Превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДКс.с.) по данному загрязнителю фиксировались на протяжении всего месяца. Среднемесячная концентрация  формальдегида составила 2,01-2,41 ПДКс.с.

Среднемесячные концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали установленных норм.

В сентябре 2009 года среднесуточная концентрация фенола составила 0,78-0,79 ПДКс.с.

Среднесуточная концентрация диоксида азота составила 0,31-0,55 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация взвешенных частиц на стационарных постах наблюдения не превышала предельно допустимую концентрацию и составила 0,52-0,56 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация оксида углерода не превышала установленных норм и составила 0,23-0,31 ПДКс.с.

И.о. директора  МУ «УЛПХ и ЭБ»                                               О.В. Соколова

Заведующий ЛМЗОС                                                                     Т.Е. Челомбитько