Экологическая ситуация по г. Сургуту

в октябре месяце 2009 года.

Лаборатория мониторинга загрязнения окружающей среды МУ “Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности” имеет Аттестат Аккредитации аналитической лаборатории № РОСС RU . 0001 . 511310, которым подтверждена компетентность и независимость лаборатории.

По данным наблюдений за состоянием климатических факторов в г. Сургуте, проводимых лабораторией, средняя температура воздуха в октябре составила 1,5°С, что на 1,6°С ниже чем в этот же период прошлого года. Влажность воздуха в среднем составила 87 %. Атмосферное давление в течение месяца колебалось в пределах 747 – 767 мм рт. ст.

| ТЕМПЕРАТУРА, (°С) |  |  | ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, (%) |  |  | АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, (мм рт.ст.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | максимум | минимум | средняя | максимум | минимум | среднее | максимум | минимум |
| 1,5 | 18 | -10,4 | 87 | 98 | 54 | 757 | 767 | 747 |

В октябре преобладало юго-восточное (32,1%) направление ветра, при этом средняя скорость ветра составила 1,8м/сек. Максимальная скорость ветра –          5,4 м/сек была зафиксирована  по  северо-западному направлению. Наибольшая среднемесячная скорость ветра 2,1 м/сек характеризуется западным и северо-западным направлениями.

Рисунок 1                                                                  Рисунок 2

Состояние загрязнения атмосферного воздуха г. Сургута характеризуется среднемесячными концентрациями следующих загрязняющих веществ: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные частицы, фенол, формальдегид.

В целом по городу по данным стационарных постов наблюдений в течение октября 2009 года зафиксированы следующие концентрации загрязняющих веществ:

- Формальдегид……………………….. 2,35 ПДКс.с.

- Фенол ………………………………..  0,85 ПДКс.с.

- Взвешенные частицы …………......... 0,70 ПДКс.с.

- Диоксид азота……………………….. 0,55 ПДКс.с.

- Оксид азота…………………………...0,34 ПДКс.с.

- Оксид углерода……………………… 0,34 ПДКс.с.

- Диоксид серы ……………………….. 0,04 ПДКс.с.

По данным стационарных наблюдений в октябре высоким оставалось загрязнение атмосферного воздуха города формальдегидом. Превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДКс.с.) по данному загрязнителю фиксировались на протяжении всего месяца. Среднемесячная концентрация  формальдегида составила 2,27-2,43 ПДКс.с.

Среднемесячные концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали установленных норм.

В октябре 2009 года среднесуточная концентрация фенола составила 0,78-0,92 ПДКс.с.

Среднесуточная концентрация диоксида азота составила 0,44-0,66 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация взвешенных частиц на стационарных постах наблюдения не превышала предельно допустимую концентрацию и составила 0,66-0,73 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация оксида углерода не превышала установленных норм и составила 0,30-0,37 ПДКс.с.

Директор  МУ «УЛПХ и ЭБ»                                                        Ю.Н. Ясаков

Заведующий ЛМЗОС                                                                     Т.Е. Челомбитько