Приложение 1

к приказу Департамента строительства, энергетики

и жилищно-коммунального комплекса автономного округа

от 06.10.2010 № 24-П

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества в многоквартирном доме, включаемых в состав обязательных требований к содержанию общего имущества в многоквартирном доме

| Номер | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система отопления |  |  |  |  |  |  |
|  | Наладка, балансировка систем отопления, включая установку балансировочных вентилей, и опломбирование элеваторов и регуляторов в положение в соответствии с наладочными картами (в случае необходимости) | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления |  | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, регулировка |
|  | Установка теплоотражателей между отопительными приборами и стеной | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоотражающие материалы | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, замена |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Устранение утечек и ремонт трубопроводов системы водоснабжения общего пользования | 1) Переход на оплату за потребленную воду в соответствии с показаниями общедомового прибора учета воды 2) Определение реального объема расходуемой воды |  | Управляющая организация, совместно с ресурсоснабжающей организацией и энергосервисной компанией, при поддержке органов местного самоуправления |  |  |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) Экономия электроэнергии 2) Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | Управляющая организация, энергосервисная компания | плата за содержание и ремонт жилого помещения, привлеченные инвестиции | Периодический осмотр, ремонт |
| Дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |  |  |
|  | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |
|  | Установка, замена, заделка, уплотнение и утепление дверей тамбуров, приквартирных тамбуров, лестничных клеток | 1) Снижение утечек тепла через внутриподъездные двери 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, и др. | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |
|  | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | 1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |
|  | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений | 1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |
|  | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуретановая пена и др. | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Проведение энергетических обследований | Составление энергетического паспорта здания |  | Член саморегулируемой организации в области энергетического обследования | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Последующие периодические проведения мероприятия не реже чем один раз каждые пять лет |
| 14. | Проведение собраний собственников жилья для принятия решения об установке общедомовых современных приборов учета используемых энергетических ресурсов | 1) Переход на оплату за потребленные энергетические ресурсы в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета используемых энергетических ресурсов 2) Определение реального объема расходуемой энергетических ресурсов |  | Управляющая организация, совместно с ресурсоснабжающими организациями энергосервисной компанией, при поддержке органов местного самоуправления |  |  |

Примечания:

В соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

а) источник финансирования мероприятий указывается с учетом возможности проведения отдельных мероприятий из числа указанных в данном перечне мероприятий за счет средств, учитываемых при установлении регулируемых цен (тарифов) на товары, услуги организации, осуществляющей снабжение энергетическими ресурсами многоквартирного дома, а также за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе на основании энергосервисного договора (контракта);

б) возможные исполнители мероприятий, указанных в данном перечне мероприятий и не проводимых организацией, осуществляющей снабжение энергетическими ресурсами многоквартирного дома на основании публичного договора с управляющей организацией или товариществом собственников жилья (жилищным кооперативом), определяются на основании общедоступных источников.