|  | Приложение |
| --- | --- |
|  | к инвестиционным условиям |

ЗАДАНИЕ

на проектирование

спортивного центра с универсальным игровым залом, подлежащего к возведению при реализации инвестиционного проекта «Обеспечение образовательных учреждений г. Сургута  спортивными центрами с универсальными игровыми залами для проведения учебного предмета «Физическая культура».

| №№ п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования | Инвестиционный договор |
| 2. | Генеральная проектная организация | Определяется Инвестором по итогам согласования с Администрацией города Сургута |
| 3. | Вид строительства | Новое строительство |
| 4. | Стадийность проектирования | Проектная документация повторного применения |
| 5. | Краткая характеристика проектируемого объекта | Проект повторного применения спортивного центра, для привязки его на территориях образовательных учреждений города Сургута в рамках реализации инвестиционного проекта «Обеспечение образовательных учреждений г. Сургута спортивными центрами с универсальными игровыми залами для проведения учебного предмета «Физическая культура». Здание из легковозводимых несущих и ограждающих конструкций. |
| 6. | Выделение пусковых комплексов и очередей | Не требуется |
| 7. | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания | Архитектурно-планировочное решение выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов, касающихся спортивных сооружений для общеобразовательных учреждений. Отдельно стоящее на территории образовательного учреждения здание спортивного комплекса не более двух этажей с двумя универсальными спортивными залами. Большой универсальный зал для проведения уроков физической культуры, занятий дополнительного образования спортивной направленности (мини-футбол, волейбол, баскетбол). Малый универсальный зал для проведения уроков физической культуры, занятий общефизической подготовкой, занятия корригирующей гимнастикой, занятия ритмикой, хореографией, художественными, спортивными, бальными танцами. Общая площадь здания не менее 1000 кв.м. и не более 1500 кв. м. |
| 8. | Наличие материалов инженерных изысканий и ранее выполненных проектных работ | Выполнить в необходимом объеме инженерно-топографические и инженерно-геологические изыскания для здания и подводящих к нему инженерных сетей. Отчет об инженерно-геологических и инженерно-топографических изысканиях в М 1:500 выполнить в печатном и электронном виде в формате «CREDO» (ЦММ). |
| 9. | Состав проектной документации и объёмы проектных работ | 9.1. Состав разделов проектной документации принять согласно Положению о составе разделов проектной документации и требованию к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 и согласовать с Администрацией города Сургута. 9.2. Разработать разделы, входящие в состав проекта: Раздел 1 «Пояснительная записка»; Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»; Раздел 3 «Архитектурные решения»; Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»; Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», состоящий из следующих подразделов с текстовой и графической частями: -«Система электроснабжения»; -«Система водоснабжения»; -«Система водоотведения»; -«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»; -«Сети связи»; -«Технологические решения»; Раздел 6 «Проект организации строительства»; Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» (при необходимости); Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»; Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»; Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства». Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами». 9.3. Отдельным альбомом оформить проектную документацию на узел коммерческого учета расхода тепловой энергии, разработанную в соответствии с техническими условиями СГМУП «Городские тепловые сети». |
| 10. | Особые требования к разработке разделов проектной документации | 10.1. Проектная документация должна быть разработана согласно действующим нормативным документам СНиП, ГОСТ, СП, НПБ, ПЭУ, СанПиН, в соответствии с требованиями пожарной безопасности и др. 10.2. При разработке проектной документации учесть особые требования, указанные по следующим разделам: 10.2.1. Раздел 1 «Пояснительная записка»: -технико-экономические показатели; -отдельной главой оформить «Расчет инженерных нагрузок» с обоснованием (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, водопотребление, водоотведение, электроснабжение, количество телефонных номеров). 10.2.2. Разделы 2, 10 «Схема планировочной организации земельного участка», «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»: - объект на территории общеобразовательного учреждения должен быть расположен так, чтобы оставшееся пространство плоскостного спортивного стадиона позволяло организовать физическую активность детей, а также позволяло оборудовать территорию легкоатлетическими дорожками для бега в теплое время года и занятий лыжным спортом; - на территории необходимо предусмотреть зону отдыха для организации подвижных игр и отдыха обучающихся, посещающих группы продленного дня, а также для реализации образовательных программ, предусматривающих проведение мероприятий на свежем воздухе; - благоустройство и озеленение участка решить в увязке с благоустройством прилегающей территории с применением малых архитектурных форм, наружным освещением в соответствии с действующими нормами СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СанПиН 2.4.4.1251-03 «Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; - по результатам инженерно-геологических изысканий (задание на выполнение ПИР, пункт 8) выполнить при необходимости замену грунта; - расстановку малых архитектурных форм произвести с привязкой к участку; - ширину проезда для пожарной техники вдоль здания предусмотреть согласно пожарным требованиям; - разработать сводный план инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжение, канализации, электроснабжения, электроосвещения, ливневой канализации, сетей пожаротушения, радиофикации, телефонизации, оптико-волокнистых сетей); - согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» предусмотреть мероприятия, обеспечивающие доступность здания для маломобильных групп населения: а) максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 8 % и длине пандуса 10 м; б) ширина пандуса при исключительно одностороннем движении должна быть не менее 1,0 м и не более 1,2 м; в) площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на повороте должна быть глубиной не менее 1,5 м; г) поручни предусмотреть с двух сторон на двух уровнях, расположенных на высоте 0,7 и 0,9 м; д) ограждение на пандусах с дополнительным поручнем заводского изготовления с окраской порошковыми красками в печи. 10.2.3. Разделы 3, 4 «Архитектурные решения», «Конструктивные и объемно-планировочные решения»: - объект квалифицируется как самостоятельное здание образовательного назначения и должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству и содержанию мест занятий по физической культуре и спорту; -входы в здание оборудовать тамбурами или воздушными и воздушно-тепловыми завесами в соответствии с требованиями строительных норм и правил; -гардероб необходимо размещать с обязательным оборудованием мест для каждого класса, с вешалками для одежды и ячейками для обуви; -для хранения инвентаря в спортивных залах выделить специальное помещение; -стены в спортивных залах не должны иметь выступы, карнизы; -площадь холла центрального входа должна обеспечивать пропускную способность согласно мощности спортивного комплекса; -предусмотреть специальный туалет, предназначенный для инвалидов и других групп населения с ограниченной возможностью передвижения; -для отделки фасада здания, в том числе цоколя, применять материалы с классом пожарной опасности К0, предоставить прайс-листы и сертификаты на соответствие нормам пожарной безопасности на материалы и в целом на конструктив фасада; -при скатной кровле предусмотреть вентилируемое пространство между утепленным перекрытием и покрытием кровли (т.е. исключить «совмещенное покрытие»); - подогрев карнизных участков при помощи электронагревательных элементов для растапливания снега и льда в зимний период; - рассекающие и снегозадерживающие устройства; -установить двери в соответствии с требованиями к огнестойкости и пожарной опасности помещений; -исключить уменьшение ширины коридоров при двухстороннем расположении дверей, открываемых из помещения в коридор; - в спецификации для всех помещений проектом определить класс пожарной опасности по НПБ и ПУЭ; -внутренние откосы оконных проемов отделать пластиком (белый, матовый); подоконники – без выступающих элементов; -на окнах предусмотреть заградительные устройства, а так же противомоскитные сетки; -тепловая проводимость пола должна соответствовать условиям эксплуатации в условиях данной территории; -кровлю, включая навесы над входом и пандусом, оборудовать системой обогреваемого дренажного сбора талых вод с отводом на отмостку; -в полах входной группы предусмотреть ниши (лотки) для размещения грязезащитных резиновых ковриков; -в ведомости отделки помещении указать цвет, марку отделочных материалов; -на перепадах высот крыши более 1 метра предусмотреть пожарные лестницы; -отделку стен и покрытие полов предусмотреть из высококачественных, прочных и экономичных в эксплуатации материалов, с учетом наибольшего скопления людей; -проектом предусмотреть бетонную армированную стяжку пола; -отопительные приборы по возможности разместить в нишах под окнами; -наружную теплоизоляцию стен предусмотреть согласно требований по теплопередаче ограждающих конструкций из негорючего утеплителя; - в случае двухстороннего расположения дверей, открываемых из помещения в коридор, исключить уменьшение ширины коридоров; 10.2.4. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Инженерное обеспечение проектируемого объекта выполнить в соответствии с нормативными требованиями СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», правил устройства электроустановок (ПУЭ), норм пожарной безопасности (НПБ) и др. Расчетные параметры инженерных систем должны соответствовать имеющимся возможностям присоединения к коммунальным сетям. В случае отсутствия тех или иных ресурсов по присоединению, рабочим проектом предусмотреть технические мероприятия по их обеспечению. Инженерное оборудование – серийное, сертифицированное, поставляемое отечественными и зарубежными производителями в соответствии с согласованными техническими условиями на применяемое оборудование. Теплоснабжение, водоснабжение, бытовая канализация, ливневая канализация, попутный дренаж, электроснабжение, телефонизация – по техническим условиям городских эксплуатирующих организаций до точек подключения к инженерным сетям. Система оповещения и управления эвакуацией, а также автоматическая пожарная сигнализация должна быть не ниже чем 2 типа, с передачей сигнала о пожаре на вахту образовательного учреждения. При необходимости проектом предусмотреть переустройство инженерных сетей. При соответствующем обосновании - пластовый дренаж. Подраздел «Система электроснабжения». Предусмотреть: -установку приборов учета электроэнергии; -энергосберегающие лампы, светильники светодиодные; -общее электроснабжение; -рабочее электроосвещение; -аварийное освещение; -аварийное освещение на путях эвакуации светодиодными светильниками аккумуляторного типа; -световые указатели путей эвакуации включить в систему пожарной сигнализации от сети 12В; -в системе наружного и внутреннего искусственного освещения использовать электронные пускорегулирующие аппараты (Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-Ф3 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); -применить современные энергосберегающие технологии; -выполнить требования нормативного документа СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; -молниезащиту; -в щитах освещения предусмотреть автоматические резервные выключатели; - в спортивных залах предусмотреть защиту ламп освещения; -при устройстве кровли, включая навесы над входом и пандусом, предусмотреть систему обогреваемого (электроподогрев) дренажного сбора талых вод с отводом на отмостку. Подраздел «Система водоснабжения». Предусмотреть: -установку приборов учета холодного и горячего водоснабжения; -на узле учета холодного водоснабжения предусмотреть расходомеры с импульсным выходом; -на вводе в здание трубопроводов холодного водоснабжения предусмотреть бактерицидную установку; -установку запорной арматуры с электроприводом (электрозадвижку) на обводной линии водомерного узла, с выводом на пульт пожарной охраны; -применение коррозийно-стойких материалов для инженерных систем и сетей; -сантехническое оборудование в необходимом объеме; -применение в душевых и санузлах смесителей с автодозатором и возможностью установки постоянной температуры; -размещение гидрантов вдоль проездов на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части. Подраздел «Система водоотведения». -предусмотреть устройство бытовой канализации. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети». Предусмотреть: -установку приборов учета тепловой энергии; -на узле учета предусмотреть преобразователь расхода электромагнитного типа «Взлет», «ПРЭМ»; преобразователь давления типа «КРТ», «ПДИ»; -установку терморегуляторов на приборах отопления; -на отопительных приборах предусмотреть съемные ограждающие защитные решетки (деревянные или пластиковые) безвредные для здоровья детей, ограждения из древесно-стружечных плит и других полимерных материалов не допускается); -балансировочные краны на трубопроводы системы отопления (для настройки внутренней системы теплоснабжения здания); -мероприятия по функционированию систем вентиляции и кондиционирования в переходный период после отключения подачи или снижения параметров теплоносителя (электрический подогрев воздуха); -автоматизацию и диспетчеризацию системы вентиляции, кондиционирования и индивидуального теплового пункта, на базе оборудования типа «Siemens» и «Danfoss» (или оборудования с аналогичными техническими показателями), с выводом информации на центральную графическую станцию; -частотные регуляторы для системы вентиляции; -дроссель-клапаны для настройки сети воздуховодов; -регулируемые вентиляционные решетки, с клапанами расхода воздуха; -к системам кондиционирования и рекуперации предусмотреть дренажную систему для отвода конденсата; -в узлах теплоснабжения калориферов приточных установок предусмотреть обводной канал (байпас) вокруг регулирующего клапана для обеспечения протока теплоносителя при отключении электроэнергии, либо другой неисправности регулирующего клапана; -автоматическую систему вентиляции и кондиционирования; -применение коррозийно-стойких материалов для инженерных систем и сетей; -подогрев воды в период отсутствия горячего водоснабжения (мощность накопительного водонагревателя определить исходя из требуемого расхода воды); -автоматическую систему противодымовой защиты; -систему дымоудаления (при необходимости); -установку огнездерживающих клапанов на воздуховодах; -тепловую изоляцию воздуховодов приточных систем вентиляции в помещении вентиляционных камер, изоляцию тепловую и огнезащиту предусмотреть современными самоклеящимися материалами (Термофлекс, Аэрофлекс, ET-Vent, и пр.); -звукопоглощающую изоляцию оборудования вытяжных систем вентиляции; -для системы вытяжной вентиляции установку дефлекторов и утепление их по всему периметру; -установку автоматических воздухоотводчиков после калориферов; -температура воздуха в помещениях здания должна соответствовать параметрам, указанных в СанПиН 2.4.4.1251-03. Подраздел «Сети связи». Предусмотреть: -установку слаботочных систем, в том числе: телефонизацию, -часофикацию (установить электронные часы в спортивных залах, холлах, коридорах); -систему видеонаблюдения на всех входах (для контроля доступа), в коридорах, холлах, а также по периметру здания, увязать с системой видеонаблюдения общеобразовательного учреждения; -тревожную и охранную сигнализацию с выводом в помещение охраны согласно техническим условиям вневедомственной охраны; -систему оповещения о пожаре для обеспечения быстрой и безопасной эвакуации персонала, детей и посетителей при возникновении пожара или других внештатных ситуаций в соответствии с требованиями НПБ. Кроме того, система должна обеспечить передачу информационных сообщений речевого оповещения, заранее записанных на магнитофонную кассету или иной накопитель данных, передачу сигналов привлечения внимания перед трансляцией важных сообщений; -систему и оборудование контроля доступа на всех входных дверях в здание с выводом на вахту общеобразовательного учреждения, запорное устройство снабдить кнопкой вызова. Подраздел «Технологические решения». Обеспечить комплектование объекта технологическим оборудованием в соответствии с передовыми и современными требованиями отечественного и зарубежного производства в объёме достаточном для ввода объекта в эксплуатацию. 1. Инвестору разработать и согласовать С Администрацией города Сургута: а) перечень инженерного оборудования; б) перечень технологического оборудования отдельно на каждое помещение, в том числе: -перечень не монтируемого технологического оборудования (мебель, оргтехника, хозяйственный инвентарь); -перечень монтируемого технологического оборудования. 2. Перечень должен содержать: -характеристики оборудования (размер, цвет, материал) -фото, рисунок или изображение оборудования. Оформить перечень отдельным альбомом. 3. Расстановку технологического оборудования в помещениях выполнить с учетом размещаемых служб и количества человек, а так же подключения к внутренним инженерным сетям. План расстановки мебели согласовать с Администрацией города Сургута. 4. При разработке спецификаций выбор производителей и поставщиков строительных материалов, изделий, конструкций, инженерного оборудования произвести из числа российских предприятий. В случае использования в проекте строительных материалов, изделий, конструкций, инженерного оборудования, производство и поставку аналогов которых отечественные предприятия не выполняют, выбор произвести из числа зарубежных поставщиков. 10.2.5. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Выполнить проектирование в соответствии с требованиями нормативных документов НПБ, СП, СНиП, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: -пожарную сигнализацию увязать со всеми необходимыми для работы системами; -расход воды на наружное пожаротушение принять в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация здании»; -пожаротушение зданий предусмотреть от пожарных гидрантов, установленных на кольцевой сети водоснабжения. При необходимости запроектировать кольцевую сеть водоснабжения и установить не менее 2-х гидрантов в радиусе 200 м; -принять средства пожарной безопасности, вещества и материалы, конструкции, электрические устройства и приборы, имеющие сертификаты пожарной безопасности РФ; -предусмотреть свободный подъезд пожарных автомобилей к зданиям и источникам противопожарного водоснабжения шириной не менее 6м; -предусмотреть уличные светозвуковые оповещатели; -объемно-планировочными и техническими решениями ограничить распространение пожара и дыма по зданию, а так же обеспечить безопасную эвакуацию людей из здания; -в состав проекта включить средства на поставку противопожарного оборудования и огнетушителей в необходимом количестве, для всех помещении предусмотреть таблички с надписью «ВЫХОД»; -системы внутреннего противопожарного водовода, пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, противодымовой защиты, эвакуационное освещение, дымоудаление, автоматические установки пожаротушения запитать по необходимой категории надежности электроснабжения; -при невыполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и требований нормативных документов по пожарной безопасности, выполнить расчет пожарных рисков; -применить для прокладки шлейфов систем охранно-пожарной безопасности огнестойкий кабель; -в качестве технических средств охранно-пожарной сигнализации применить оборудование типа ИСО «Орион» или эквивалентное по техническим параметрам; -в качестве технических средств системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре применить оборудование типа «Омега-Саунд» или эквивалентное по техническим параметрам. 10.2.6. Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». Разработать в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, и с учетом внесённых изменений в Положение, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.04.2010 г. № 235. Учесть требования приказа Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений». В разделе указать марку, класс энергетической эффективности приборов, устройств, техники, ламп, установок, применяемых в проекте. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд», класс энергетической эффективности должен быть не ниже класса А и В. Разработать энергетический паспорт объекта согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», прил.Д, а также согласно Федеральному закону от 23.10.2009 г. № 261 –ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями от 8 мая, 27 июля 2010 г.), приказу Министра энергетики РФ от 19.04.2010 г. № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования». |
| 11. | Особые условия строительства (заторфованность территории строительства, высокий уровень грунтовых вод) | При прокладке сетей разработать мероприятия по борьбе с высоким уровнем грунтовых вод. На период строительства предусмотреть открытый водоотлив. |
| 12. | Требования по разработке ИТМ ГО и мероприятий по предупреждению ЧС | В соответствии с действующими нормами, исходными данными Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре. |
| 13. | Требования о необходимости выполнения раздела организации условий и охраны труда работающих и служащих | 13.1. В соответствии с нормативными документами Министерства труда России. 13.2. Санитарно-гигиенические условия труда работающих. 13.3. Мероприятия по охране труда и техники безопасности, в том числе решения по снижению производственных шумов и вибраций, загазованности помещений, избытка тепла и т.д. |
| 14. | Требования к сметной документации | Сметную документацию разработать с применением сметно-нормативной базы 2001 г. в новой редакции 2010 года и в текущих сметных ценах, сложившихся ко времени её составления (п.30 Постановления РФ от 16.02.2008 г. № 87) с приложением используемых для формирования стоимости объекта прайс-листов. Прочие затраты принять согласно действующих норм. Предусмотреть затраты на: -вынос участка в натуру, геодезические затраты, включая корректировку топографической съёмки (внесение текущих изменений); -изготовление вывески и объемной атрибутики; -установку требуемого количества доводчиков дверей; -компенсацию на восстановление благоустройства, дорожных покрытий, стоимости сносимых зеленых насаждений (согласно расчету комитета по природопользованию и экологии) и пр.; -демонтаж сносимых (переносимых) сооружений (при необходимости); -вывоз строительного мусора; -ведение авторского надзора; -пусконаладочные работы; -подключение к сетям теплоснабжения в соответствии с ФЗ № 190 от 27.07.2010 «О теплоснабжении» и постановление Правительства РФ от 09.06.2007 № 360 «Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»; -подключение к сетям водоснабжения и водоотведения в соответствии решения Думы города Сургута № 586-IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009 – 2018 годы»; -подключение к сетям электроснабжения в соответствии «Правила технологического присоединения энергопринима-ющих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов энергосетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861; -утилизацию растительных отходов и удаляемого грунта, утилизацию ТБО; -изготовление схем эвакуации; -комплектацию объекта пожарным инвентарем, рукавами со стволами и огнетушителями в необходимом количестве; -проведение экспертизы пожарной и промышленной безопасности (при необходимости); -оформление декларации по пожарной безопасности. |
| 15. | Особые условия проектирования | 15.1. Выполнить инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания в необходимом объеме и оформить отчёт в масштабе 1:500 в печатном и электронном виде в формате «CREDO» (ЦММ). Стадия «Проектная документация». Инвестору: 15.1.1. Выполнить сбор необходимых исходных данных. 15.1.2. Выполнить запрос технических условий в эксплу-атирующих и энергоснабжающих организациях для подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения. 15.1.3. Проектную документацию разработать в соответствии с техническими условиями комитета по природопользованию и экологии Администрации города от 25.02.2011 г. № 0602-228/11, запросить в комитете расчет стоимости зеленых насаждений. 15.1.4.Разработать и согласовать с Администрацией города Сургута состав проекта, объемно-планировочные и технологические решения. 15.1.5. Разработать и согласовать предпроектные решения с эксплуатирующими организациями по наружным сетям инженерного обеспечения (планы, продольные профили), технологические решения (схемы подключения). 15.1.6. Разработать и согласовать с Администрацией города Сургута технические условия на применяемые в проекте строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование по разделам: -архитектурно-планировочные решения; -технологические решения; -перечень инженерного и технологического оборудования, необходимого для эксплуатации объекта; -сети теплоснабжения; -сети хозяйственно-бытовой канализации; -сети водоснабжения; -отопление, вентиляция и кондиционирование; -контроль доступа; -видеонаблюдение; -пожаро-охранная сигнализация; -сети связи (телефонизация); -электроснабжение; -электроосвещение. 15.1.7. Генеральный план, согласовать с балансодержателем образовательного учреждения. 15.1.8. Предусмотреть облицовку и подсветку фасадов зданий спортивных центров в едином архитектурном решении с образовательными учреждениями, а также с окружающими зданиями и сооружениями. Паспорт отделки фасадов здания согласовать с Администрацией города Сургута. 15.1.9.Инвестор за свой счет (оплата экспертизы входит в стоимость инвестиционного проекта) в случаях, предусмотренных действующим Законодательством, направляет проектную документацию на Государственную и иные экспертизы (при необходимости): -промышленной безопасности; -пожарной безопасности. Инвестор ведет работу по снятию замечаний экспертных органов. 15.1.10. В составе проекта разработать отдельный раздел на узлы учета расхода потребления воды и тепла, согласовать в СГМУП «Городские тепловые сети» и СГМУП «Горводоканал». 15.1.11. Инвестор разрабатывает в составе проектной документации разделы, конструктивы, в том числе не упомянутые в задании на проектирование и в инвестиционном договоре в объеме необходимом и достаточном для ввода объекта в эксплуатацию с дальнейшим его функционированием в постоянном и безопасном режиме. 15.1.12. Документация согласовывается Инвестором в соответствии с Регламентом разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации, разрабатываемой за счет бюджетных средств, утвержденным распоряжением Главы города Сургута от 25.11.2005 г. № 2990 с оформлением альбома согласований со следующими организациями: -департаментом архитектуры и градостроительства; -департаментом образования; -отделом вневедомственной охраны при УВД по г. Сургуту; - департаментом городского хозяйства; -СГМУП «Горводоканал»; -ООО «Сургутские городские электрические сети»; -комитетом по природопользованию и экологии; -СГМУП «Городские тепловые сети»; -Сургутские тепловые сети ОАО «УТСК»; -ОАО «Югрател»; -ОАО «Уралсвязьинформ»; -МУ «ДЭАЗиИС»; -смежными землепользователями; -любые другие согласования, не упомянутые в вышеуказанном перечне, но необходимые для утверждения разрабатываемой проектной документации Инвестором. 15.1.13. После получения положительных заключений экспертиз, подрядчик разрабатывает декларацию пожарной безопасности, регистрирует в органах ОНД по г. Сургуту УНД ГУ МЧС России по ХМАО-Югре. 15.1.14. При обнаружении Администрацией города Сургута недостатков или ошибок, выявленных при приемке проектной документации или в процессе производства работ, Инвестор устраняет их за свой счет. |

И.о. директора  департамента
архитектуры и градостроительства 						В.Н. Потоцкий