Экологическая ситуация по г. Сургуту

в мае месяце 2012 года.

Лаборатория мониторинга загрязнения окружающей среды                       МБУ “Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности” имеет Аттестат Аккредитации аналитической лаборатории                                  № РОСС RU.0001.511310, которым подтверждена компетентность и независимость лаборатории. Срок действия аттестата аккредитации                 до 18 июля 2016 года.

По данным наблюдений за состоянием климатических факторов в г. Сургуте, проводимых лабораторией, средняя температура воздуха в мае составила  +10,9°С, что на 0,4°С выше чем в этот же период прошлого года. Влажность воздуха в среднем составила 57%. Атмосферное давление в течение месяца колебалось в пределах 736 – 769 мм рт. ст.

| ТЕМПЕРАТУРА, (°С) |  |  | ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, (%) |  |  | АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, (мм рт.ст.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | максимум | минимум | средняя | максимум | минимум | среднее | максимум | минимум |
| 10,9 | 31,2 | -4,5 | 57 | 100 | 20 | 756 | 769 | 736 |

В мае преобладало северо-западное (40,6%) направление ветра. Наибольшая среднемесячная скорость ветра, 3,4 м/сек, характеризуется  северо-восточным направлением.

| Рисунок 1 | Рисунок 2 |
| --- | --- |

Состояние загрязнения атмосферного воздуха г. Сургута характеризуется среднемесячными концентрациями следующих загрязняющих веществ: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные частицы, фенол, формальдегид.

В целом по городу по данным стационарных постов наблюдений и маршрутному контролю зафиксированы следующие среднемесячные концентрации загрязняющих веществ:

- Формальдегид…………………………. 4,40 ПДКс.с.

- Фенол ………………………………….. 1,00 ПДКс.с.

- Взвешенные частицы …………............ 1,00 ПДКс.с.

- Диоксид азота………………………....  0,70 ПДКс.с.

- Оксид азота……………………………. 0,70 ПДКс.с.

- Оксид углерода………………….…….. 0,28 ПДКс.с.

- Диоксид серы …………………………..0,07 ПДКс.с.

По данным стационарных и маршрутных наблюдений в мае высоким оставалось загрязнение атмосферного воздуха города формальдегидом. Превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДКс.с.) по данному загрязнителю фиксировались на протяжении всего месяца. Среднемесячная концентрация  формальдегида составила 3,9-4,1 ПДКс.с.. Наибольшая среднемесячная концентрация формальдегида наблюдалась в 25 микрорайоне и составила 5 ПДКс.с..

В конце месяца, а именно 30 и 31 мая, были зафиксированы высокие среднесуточные концентрации формальдегида, что связано с крупными пожарами в лесах, прилегающих к городу. Содержание формальдегида в воздухе составило:

- 25 микрорайон……………………………6,25 ПДКс.с.

- пос. Кедровый……………………………5,25 ПДКс.с.

- пос. Звездный…………………………….4,83 ПДКс.с.

- Восточная промзона……………………..4,25 ПДКс.с.

В мае наблюдались превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации по взвешенным частицам в точках маршрутного контроля: Восточная промзона, пос. Звездный и 25 микрорайон; среднемесячная концентрация взвесей в этих точках составила 1,04-1,3 ПДКс.с..

Среднесуточная концентрация фенола была в пределах 1 ПДКс.с.

Среднемесячные концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали установленных норм.

Примечание: Предельно допустимая концентрация среднесуточная (ПДКс.с.) – это концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, которая не должна оказывать на человека прямого или косвенного воздействия при неограниченно долгом (годы) вдыхании. Таким образом, ПДКс.с. является самым жестким санитарно-гигиеническим нормативом, устанавливающим допустимую концентрацию вредного вещества в воздушной среде.

Директор  МБУ «УЛПХ и ЭБ»                                                                           Р.А. Богач

Руководитель группы ЛМЗОС                                                                       И.Р. Кравчук