Раздел V. Инвестиционные условия.

1. Сведения об объекте, создаваемом в рамках инвестиционного договора.

Создание объекта «Хореографическая школа в микрорайоне ПИКС» на территории муниципального образования городской округ город Сургут с целью:

- увеличения объема и доступности предоставления муниципальной услуги «Дополнительное образование детей» для населения города Сургута;

- удовлетворения потребности детей и подростков в художественно-эстетическом, интеллектуальном и физическом развитии;

- увеличения численности детей и подростков, занятых в системе дополнительного образования детей;

- создания условий для реализации социально значимых, культурно-просветительных проектов, удовлетворения общекультурного развития населения города Сургута;

- улучшения качества услуги «Дополнительное образование детей» в части предоставления условий по обеспечению безопасности, комфортности пребывания для участников образовательного процесса;

- обеспечения материально-технических условий для реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в соответствие с федеральными государственными требованиями к условиям реализации данных программ и соответствующих современным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных учреждений.

2. Основные характеристики создаваемого объекта.

Отдельно стоящее на территории муниципального образования здание хореографической школы. Здание имеет в своем составе: актовый зал со сценой, гимнастический и хореографические залы, костюмерную, архив, буфет, гардеробную, раздевальные, душевые, санузлы, учебно-административные и служебно-бытовые помещения.

Планировочное решение должно обеспечивать доступность для маломобильных групп населения.

Подключение хореографической школы к сетям инженерного обеспечения осуществляется от существующих инженерных сетей.

Отвод поверхностных вод с территории обеспечивается путем организации вертикальной планировки.

Благоустройство территории включает установку малых архитектурных форм, устройство необходимых проездов (в том числе пожарных), тротуаров, озеленение, наружное освещение, ограждение территории. Элементы существующего благоустройства, в том числе наружное освещение, а так же существующие инженерные сети, нарушенные в результате строительно-монтажных работ, подлежат восстановлению либо переустройству в рамках реализации инвестиционного проекта.

3. Функциональное назначение создаваемого имущества.

Здание хореографической школы предназначено для реализации дополнительного образования детей, относящееся к виду «детская школа искусств» основной образовательной деятельности по предоставлению муниципальной услуги «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» и реализации образовательных программ в области хореографического искусства.

4. Сведения о месте размещения создаваемого имущества:

г. Сургут, микрорайон ПИКС.

5. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для подключения создаваемого имущества.

Подключение хореографической школы обеспечивается от существующих инженерных сетей.

6. Требования к технико-экономическим показателям.

| № | Показатели | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь здания | кв.м. | не менее 1 400 и не более 1 500 |
| 2 | Строительный объем здания | куб.м. | не менее 13 500 |
| 3 | Этажность здания |  | не более 2-х этажей |
| 4 | Тип фундамента |  | Ленточные ростверки на свайном основании |
| 5 | Тип кровли |  | Плоская с внутренним водостоком |
| 6 | Тип несущих и ограждающих конструкций |  | Наружные и внутренние стены – из кирпича глиняного пустотелого |

Подробные требования к технико-экономическим показателям представлены в задании на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение к инвестиционным условиям).

7. Требования к эксплуатационным характеристикам.

Защита от шума и вибраций

Технические помещения, венткамеры, оборудование которых является источником шума и вибрации, расположить в удалении от основных помещений.

Для снижения шума в хореографических, гимнастическом и концертном залах предусмотреть дополнительную звукоизоляцию.

Окна и витражи наружного остекления предусмотреть с заполнением стеклопакетами обеспечивающими необходимую защиту от внешнего шума.

Освещение

Основные помещения должны иметь естественное освещение, а так же должны быть обеспечены уровни (системы) искусственной освещенности с применением энергоэффективных осветительных приборов (источников света).

Система централизованного отопления и вентиляции

Здание оборудовать системами централизованного отопления и вентиляции, которые должны соответствовать нормам проектирования, строительства общественных зданий, а также обеспечивать оптимальные параметры микроклимата воздушной среды и максимальную энергоэффективность.

Окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками и функционировать в любое время года.

Обеспечить функционирование систем вентиляции и кондиционирования в переходный период после отключения подачи или снижения параметров теплоносителя (электрический подогрев воздуха).

Отделочные материалы

Для внутренней отделки помещений применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий

Основные силовые шкафы электрооборудования, блоки бесперебойного питания, серверы расположить в отдельных технических помещениях.

Гидроизоляция и пароизоляция помещений и кровли

В объеме здания в помещениях с влажным режимом (санузлы, душевые) предусмотреть гидроизоляцию в конструкции пола (2 слоя гидроизола на горячей битумной мастике).

Предусмотреть гидроизоляцию и пароизоляцию кровли.

Защита металлических конструкций

Штукатурка по сетке «рабица», окраска, покрытие огнезащитным составом, облицовка кирпичной кладкой.

Защита железобетонных и каменных конструкций

Штукатурка, утепление стен.

Защита фундаментов

Отвод поверхностных, атмосферных вод путем организации вертикальной планировки. Выбор марки бетона при сооружении фундамента по прочности на сжатие, по морозостойкости, по водопроницаемости. Оклеечная гидроизоляция.

Система водоснабжения

Качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать нормативным гигиеническим требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Ориентировочные сведения о потребности ресурсов и инженерных нагрузках

Водоснабжение и водоотведение

| Наименование системы | Расчетный расход воды (не более) |  |
| --- | --- | --- |
|  | куб.м/сут | л/сек при пожаре |
| водоснабжение | 15,0 | - |
| водоотведение | 15,0 | - |
| внутреннее пожаротушение | - | 2,6х2 |
| наружное пожаротушение | - | 20 |

Теплоснабжение

| Наименование здания | Объем здания м3 | tн, оС | Расчетный расход тепла Гкал/ч (не более) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение | Общий |
| Хореографическая школа | не менее 13500 | -43 | 0,0891 | 0,2562 | 0,0297 | 0,3750 |

Электроэнергия

| Наименование показателя | Значение (не более) |
| --- | --- |
| Напряжение сети | 380/220 |
| Расчетная мощность электроприемников, кВт | 85 |

8. Требования к комплектации оборудования.

Обеспечить комплектование объекта оборудованием в соответствии с  передовыми и современными требованиями отечественного и зарубежного производства согласно подразделу «Технологические решения» задания на выполнение проектно-изыскательских работ.

9. Результат инвестиционной деятельности.

Создание хореографической школы в микрорайоне ПИКС г. Сургута обеспечит:

-   увеличение численности учащихся, обучающихся в детских школах искусств;

- увеличение объема и уровня предоставления муниципальной услуги «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» для жителей города;

-  повышение качества предоставления услуги «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» в соответствии с современными требованиями СанПиН и пожарной безопасности, создаст комфортные условия для потребителей услуги, работников учреждения;

-  соответствие материально-технических условий реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств            с федеральными государственными требованиями к условиям реализации данных программ;

-   решение проблемы занятости детей и подростков;

-   расширение перечня предоставляемых услуг для населения города, в том числе на платной основе;

-   увеличение охвата населения культурно-просветительными мероприятиями.

10. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации инвестиционного проекта.

Предельный суммарный объем капитальных вложений – 104 750,280 тыс.руб.

Предельный объем возмещения Администрацией города Сургута Инвестору затрат в сумме 104 750, 280 тыс.руб, направленных им на реализацию инвестиционного проекта, осуществляется в 2014 году.

11. Предельный срок реализации инвестиционного проекта:

с момента подписания инвестиционного договора по 01.07.2014.

12. Обязательства инвестора по выполнению работ, передаче Администрации города имущественных и иных прав.

1.  Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2. Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к нему территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3. Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления Администрацией города Сургута реализации инвестиционного проекта.

4. Письменно информировать Администрацию города Сургута о заключении с третьими лицами договоров, связанных с  реализацией инвестиционного проекта.

5. В случае если при реализации инвестиционного проекта Администрацией города Сургута будут обнаружены некачественно выполненные работы Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6. Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утверждённой проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7. Инвестор самостоятельно определяет перечень третьих лиц (подрядчиков, поставщиков, исполнителей), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта. Инвестор обеспечивает координацию деятельности привлекаемых третьих лиц (подрядчиков, поставщиков, исполнителей) и контролирует качество выполняемых ими работ, несет полную ответственность за их действия.

8. Инвестор согласовывает с Заказчиком третьих лиц (подрядчиков, поставщиков, исполнителей) для выполнения:

- проектно-изыскательских работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации объекта оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет Заказчику по каждому привлечённому для реализации инвестиционного проекта третьему лицу (подрядчику, исполнителю):

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о  допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с приложением видов работ;

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о  допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с приложением видов работ;

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о  допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

10. Срок гарантийной эксплуатации хореографической школы, в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования, устанавливается в 24 календарных месяца с даты подписания Акта реализации инвестиционного договора.

11. Если в период гарантийной эксплуатации хореографической школы обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной ее эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Администрацией города Сургута сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в Администрацию города Сургута не позднее 5 календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

Приложение:

- Задание на выполнение проектно-изыскательских работ на 14 л. в 1 экз.

Директор департамента
архитектуры и градостроительства 					               А.А. Фокеев

Приложение

к инвестиционным условиям

# ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

по созданию объекта «Хореографическая школа в микрорайоне ПИКС».

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования | Инвестиционный договор |
| 2. | Генеральная проектная организация | Определяется Инвестором по итогам согласования с Администрацией города Сургута |
| 3. | Вид строительства | Новое строительство |
| 4. | Стадийность проектирования | 1. Проектная документация; 2. Рабочая документация. |
| 5. | Краткая характеристика проектируемого объекта | Здание хореографической школы на 300 обучающихся ориентировочной площадью до 1500 кв.м. Место размещения объекта: микрорайон ПИКС г. Сургута. |
| 6. | Выделение пусковых комплексов и очередей | Не требуется |
| 7. | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания | Архитектурно-планировочные решения выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов, а также с учетом технического задания, согласованного департаментом культуры молодежной политики и спорта Администрации города (письмо от 14.09.2012 № 04-01-07-2615/12-0). |
| 8. | Наличие материалов инженерных изысканий и ранее выполненных проектных работ | Нет |
| 9. | Инженерные изыскания | Выполнить в необходимом объеме инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания для здания и подводящих к нему инженерных сетей. Отчет об инженерных изысканиях в М 1:500 выполнить в печатном и электронном виде в формате DXF и «CREDO» (ЦММ). Отчет о результатах инженерных изысканий согласовать с организациями, эксплуатирующими надземные и подземные коммуникации, на предмет наличия (отсутствия) инженерных сетей в границах проектирования и строительства объекта, их точного расположения в плане, глубины залегания и технических характеристик. Точное местоположение и глубину залегания подземных коммуникаций определить методом шурфования. |
| 10. | Состав проекта и объёмы проектных работ | Состав разделов проектной документации принять согласно Положению о составе разделов проектной документации и требованию к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (с изменениями). Разработать разделы, входящие в состав проекта: Раздел 1 «Пояснительная записка»; Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»; Раздел 3 «Архитектурные решения»; Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»; Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», состоящий из следующих подразделов с текстовой и графической частями: -«Система электроснабжения»; -«Система водоснабжения»; -«Система водоотведения»; -«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»; -«Сети связи»; -«Технологические решения»; Раздел 6 «Проект организации строительства»; Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» (при необходимости); Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»; Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»; Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»: б.1) перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (при необходимости); в) иную документацию, установленную законодательными актами РФ. Разработать дизайн-проект по оформлению помещений. Отдельным альбомом оформить проектную и рабочую документацию на узел коммерческого учета расхода тепловой энергии, разработанную в соответствии с техническими условиями СГМУП «ГТС». Разработать проект технического оснащения актового зала, включающий в себя: профессиональное звуковое, световое, видеопроекционное оборудование, передвижные складируемые кресла с откидными сиденьями, механизм сцены, выполненный с учетом характеристики зала (площадь, мощность, акустические возможности и пр.). Напротив сцены предусмотреть балкон или подиум для звуко- и светооператора. Обеспечить повышенную звукоизоляцию помещения. |
| 11. | Требования к разработке разделов проектной и рабочей документации | 1. Проектная и рабочая документация должна быть разработана согласно действующим нормативным документам: СНиП, ГОСТ, СП, НПБ, ПЭУ, СанПиН, в соответствии с требованиями пожарной безопасности и др. 2. При разработке проектной и рабочей документации учесть особые требования, указанные по следующим разделам: 2.1. Раздел 1 «Пояснительная записка»: -выполнить расчет сроков строительства; -технико-экономические показатели; -отдельной главой оформить «Расчет инженерных нагрузок» с обоснованием (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, водопотребление, водоотведение, электроснабжение, количество телефонных номеров). 2.2. Разделы 2, 10 «Схема планировочной организации земельного участка», «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»: -благоустройство и озеленение участка решить в увязке с благоустройством прилегающей территории с применением малых архитектурных форм, наружным освещением в соответствии с действующими нормами СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; а также в увязке с проектируемым объектом «Детская школа искусств в мкр. ПИКС»; -по результатам инженерно-геологических изысканий выполнить при необходимости замену грунта; -посадку деревьев и кустарников (ориентироваться на растения, растущие в г. Сургуте); -территория участка должна быть огорожена забором высотой 1,2 или зеленым насаждением, конструкцию согласовать с эксплуатирующей организацией; -ширину проезда для пожарной техники вдоль здания предусмотреть согласно пожарным требованиям; -предусмотреть парковки автотранспорта для посетителей и сотрудников школы в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования из расчета: на 100 сотрудников, учащихся – 40 машиномест; -на стоянке из расчета не менее 10% (но не менее одного места) выделить место для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов с соответствующей разметкой и табличкой с символом дорожного знака «Инвалиды»; -предусмотреть въезды на территорию; -предусмотреть понижение тротуаров (пешеходных дорожек) к проезжей части; -разработать сводный план инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжение, канализации, электроснабжения, электроосвещения, дождевой канализации, сетей пожаротушения, радиофикации, телефонизации, оптико-волокнистых сетей); -согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» предусмотреть мероприятия, обеспечивающие доступность здания для маломобильных групп населения: а) предусмотреть пандус с противоскользящим покрытием; б) максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 8 % и длине пандуса 10 м; в) ширина пандуса при исключительно одностороннем движении должна быть не менее 1,0 м и не более 1,2 м; г) площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на повороте должна быть глубиной не менее 1,5 м; д) поручни предусмотреть с двух сторон на двух уровнях, расположенных на высоте 0,7 и 0,9 м; е) ограждение на пандусах с дополнительным поручнем заводского изготовления с окраской порошковыми красками в печи; ж) оборудовать входные группы и основные направления движения посетителей элементами тактильного восприятия, а так же световыми и звуковыми маяками; з) в здании при необходимости предусмотреть лифт, либо оборудовать подъемным устройством на 2-ой и последующие этажи для маломобильных групп населения; и) ширина дверных проемов в помещения, предназначенные для посетителей должна обеспечивать проезд инвалидной коляски согласно требований СНиП 35-01-2001; к) здание оборудовать устройствами световых маяков для слабовидящих. 2.3. Разделы 3, 4 «Архитектурные решения», «Конструктивные и объемно-планировочные решения»: -при размещении помещений по этажам учитывать их функциональное назначение; -в помещении серверной предусмотреть сплит-систему, работающую на охлаждение/обогрев воздуха; -площадь холла центрального входа должна обеспечивать пропускную способность согласно мощности проектируемого объекта; -на главном входе в здание установить рамку металлоискателя; -предусмотреть специальные санузлы на каждом этаже для людей с ограниченными возможностями здоровья; -лестничные переходы между этажами проектировать с естественным освещением через проемы в наружных стенах; -высота ограждения лестниц должна быть не менее 1,2 м; -отделку стен и покрытие полов предусмотреть из высококачественных, прочных и экономичных в эксплуатации материалов; -выполнить отделку стен, потолка и пола с применением материалов с максимальным уровнем звукоизоляции в следующих помещениях: актовый зал, гимнастический и хореографические залы, учебные классы; -проектом предусмотреть бетонную армированную стяжку пола; -предусмотреть облицовку цоколя на жесткой основе; -отделку фасадов здания предусмотреть из материалов группы горючести НГ, -наружную теплоизоляцию стен предусмотреть согласно требованиям по теплопередаче ограждающих конструкций из негорючего утеплителя; -установить двери в соответствии с требованиями к огнестойкости и пожарной опасности помещении; -в помещениях над всеми эвакуационными выходами из объекта, ведущими непосредственно на улицу, предусмотреть тепловые завесы во избежание промерзания и обледенения дверей; -исключить уменьшение ширины коридоров при двухстороннем расположении дверей, открываемых из помещения в коридор; -в спецификации для всех помещений проектом определить класс пожарной опасности по НПБ и ПУЭ; -внутренние откосы оконных проемов отделать пластиком (белый, матовый); -предусмотреть козырьки над всеми входами, в том числе над входами в подвальные помещения; -в полах входной группы предусмотреть ниши (лотки) для размещения грязевых резиновых ковриков; -тамбур входной группы оборудовать требуемым количеством тепловых завес необходимой мощности; -в ведомости отделки помещении указать цвет, марку отделочных материалов; -на перепадах высот кровли более 1м предусмотреть пожарные лестницы. 2.4. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Инженерное обеспечение проектируемого объекта выполнить в соответствии с нормативными требованиями СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», правил устройства электроустановок (ПУЭ), норм пожарной безопасности (НПБ) и др. Расчетные параметры инженерных систем должны соответствовать имеющимся возможностям присоединения к коммунальным сетям. В случае отсутствия тех или иных ресурсов по присоединению проектной документацией предусмотреть технические мероприятия по их обеспечению. Инженерное оборудование – серийное, сертифицированное, поставляемое отечественными и зарубежными производителями в соответствии с согласованными техническими условиями на применяемое оборудование. Теплоснабжение, водоснабжение, бытовая канализация, ливневая канализация, попутный дренаж, электроснабжение, телефонизация, радиофикация, телевидение, оптико-волоконная связь – по техническим условиям городских эксплуатирующих организаций до точек подключения к инженерным сетям. При необходимости проектом предусмотреть переустройство инженерных сетей. При соответствующем обосновании - пластовый дренаж. Подраздел «Система электроснабжения». Предусмотреть: -установку приборов учета электроэнергии; -энергосберегающие лампы, светильники светодиодные; -общее электроснабжение; -рабочее электроосвещение; -аварийное освещение; -аварийное освещение на путях эвакуации светодиодными светильниками аккумуляторного типа; -световые указатели путей эвакуации включить в систему пожарной сигнализации от сети 12В; -в системе наружного и внутреннего искусственного освещения использовать электронные пускорегулирующие аппараты (Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-Ф3 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); -применить современные энергосберегающие технологии; -выполнить требования нормативного документа СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; -молниезащиту; -в щитах освещения предусмотреть автоматические резервные выключатели; -при устройстве кровли, включая навесы над входом и пандусом, предусмотреть систему обогреваемого (электроподогрев) дренажного сбора талых вод с отводом на отмостку; -входные группы оборудовать тепловыми завесами расчетной мощности; Подраздел «Система водоснабжения». Предусмотреть: -установку приборов учета холодного и горячего водоснабжения; -на узле учета холодного водоснабжения предусмотреть расходомеры с импульсным выходом; -установку запорной арматуры с электроприводом (электрозадвижку) на обводной линии водомерного узла, с выводом на пульт пожарной охраны; -применение коррозийно-стойких материалов для инженерных систем и коммуникаций; -сантехническое оборудование в необходимом объеме; -поливочные краны для полива газонов и клумб; -размещение гидрантов вдоль проездов на расстоянии не более 2,5м от края проезжей части. Подраздел «Система водоотведения». Предусмотреть устройство бытовой канализации. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети». Предусмотреть: -установку приборов учета тепловой энергии; -на узле учета предусмотреть преобразователь расхода электромагнитного типа «Взлет», «ПРЭМ»; преобразователь давления типа «КРТ», «ПДИ»; -установку терморегуляторов на приборах отопления; -на отопительных приборах предусмотреть съемные ограждающие защитные решетки (деревянные или пластиковые); -устройство блочного индивидуального пункта (при необходимости) для приготовления горячей воды с автоматизацией и выводом на диспетчеризацию (предварительно согласовать с эксплуатирующей организацией); -балансировочные краны на трубопроводы системы отопления (для настройки внутренней системы теплоснабжения здания); -предусмотреть автоматизацию и диспетчеризацию системы вентиляции, кондиционирования и индивидуального теплового пункта на базе оборудования типа «Siemens» и «Danfoss» (или оборудования с аналогичными техническими показателями), с выводом информации на центральную графическую станцию; -предусмотреть частотные регуляторы для системы вентиляции; -предусмотреть дроссель-клапаны для настройки сети воздуховодов; -предусмотреть регулируемые вентиляционные решетки, с клапанами расхода воздуха; -к системам кондиционирования и рекуперации предусмотреть дренажную систему для отвода конденсата; -в узлах теплоснабжения калориферов приточных установок предусмотреть обводной канал вокруг регулирующего клапана для обеспечения протока теплоносителя при отключении электроэнергии, либо другой неисправности регулирующего клапана; -автоматическую систему вентиляции и кондиционирования; -применение коррозийно-стойких материалов для инженерных систем и сетей; -при необходимости подогрев воды в период отсутствия горячего водоснабжения (мощность накопительного водонагревателя определить исходя из требуемого расхода воды); -автоматическую систему противодымовой защиты; -систему дымоудаления; -установку огнездерживающих клапанов на воздуховодах; -предусмотреть тепловую изоляцию воздуховодов приточных систем вентиляции в помещении вентиляционных камер, изоляцию тепловую и огнезащиту предусмотреть современными самоклеящимися материалами (Термофлекс, Аэрофлекс, ET-Vent, и пр.); -предусмотреть звукопоглощающую изоляцию оборудования вытяжных систем вентиляции; -предусмотреть для системы вытяжной вентиляции установку дефлекторов и утепление их по всему периметру, согласовать с эксплуатирующей организацией МКУ «ДЭАЗиИС»; -предусмотреть установку автоматических воздухоотводчиков после калориферов. Подраздел «Сети связи». Предусмотреть: -установку слаботочных систем, в том числе: телефонизацию, радиофикацию, телевещание, оптико-волоконную связь; -мини АТС для внутренней связи; -часофикацию (установить электронные часы на этажах, холлах, коридорах с выводом в диспетчерскую); -система видеонаблюдения на всех входах (для контроля доступа), в коридорах, холлах этажей, а также по периметру здания; -структурированные компьютерные сети; -тревожную и охранную сигнализацию предусмотреть на всех этажах с выводом в помещение охраны согласно техническим условиям вневедомственной охраны; -систему оповещения о пожаре для обеспечения быстрой и безопасной эвакуации персонала и посетителей при возникновении пожара или других внештатных ситуаций в соответствии с требованиями НПБ. Кроме того, система должна обеспечить передачу информационных сообщений речевого оповещения, заранее записанных на магнитофонную кассету, передачу сигналов привлечения внимания перед трансляцией важных сообщений; -систему и оборудование контроля доступа на всех входных дверях в здание с выводом на пульт управления охраны, запорное устройство снабдить кнопкой вызова. Подраздел «Технологические решения». Обеспечить комплектование объекта технологическим оборудованием в соответствии с передовыми и современными требованиями отечественного и зарубежного производства в объеме достаточном для ввода объекта в эксплуатацию. 1. Инвестору разработать и согласовать с департаментом культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Сургута: а) перечень инженерного оборудования; б) перечень технологического оборудования отдельно на каждое помещение, в том числе: -перечень не монтируемого технологического оборудования (мебель, оргтехника, хозяйственный инвентарь); -перечень монтируемого технологического оборудования. 2. Перечень должен содержать: -характеристики оборудования (размер, цвет, материал); -фото, рисунок или изображение оборудования. Оформить перечень отдельным альбомом. 3. Расстановку технологического оборудования в помещениях выполнить с учетом размещаемых служб и количества человек, а так же подключения к внутренним инженерным сетям. План расстановки мебели согласовать с департаментом культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Сургута. 4. При разработке спецификаций выбор производителей и поставщиков строительных материалов, изделий, конструкций, инженерного оборудования произвести из числа российских предприятий. В случае использования в проекте строительных материалов, изделий, конструкций, инженерного оборудования, производство и поставку аналогов которых отечественные предприятия не выполняют, выбор произвести из числа зарубежных поставщиков. 2.5. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Выполнить проектирование в соответствии с требованиями нормативных документов НПБ, СП, СНиП, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: -пожарную сигнализацию увязать со всеми необходимыми для работы системами; -расход воды на наружное пожаротушение принять в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; -пожаротушение зданий предусмотреть от пожарных гидрантов, установленных на кольцевой сети водоснабжения. При необходимости запроектировать кольцевую сеть водоснабжения и установить не менее 2-х гидрантов в радиусе 200м; -принять средства пожарной безопасности, вещества и материалы, конструкции, электрические устройства и приборы, имеющие сертификаты пожарной безопасности РФ; -предусмотреть свободный подъезд пожарных автомобилей к зданиям и источникам противопожарного водоснабжения шириной не менее 6м; -предусмотреть уличные светозвуковые оповещатели; -объемно-планировочными и техническими решениями ограничить распространение пожара и дыма по зданию, а так же обеспечить безопасную эвакуацию людей из здания; -в состав проекта включить средства на поставку противопожарного оборудования и огнетушителей в необходимом количестве, для всех помещении предусмотреть таблички с надписью «ВЫХОД»; -системы внутреннего противопожарного водовода, пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, противодымовой защиты, эвакуационное освещение, дымоудаление, автоматические установки пожаротушения запитать по необходимой категории надежности электроснабжения; -при невыполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и требований нормативных документов по пожарной безопасности, выполнить расчет пожарных рисков; -применить для прокладки шлейфов систем охранно-пожарной безопасности огнестойкий кабель; -в качестве технических средств охранно-пожарной сигнализации применить оборудование типа ИСО «Орион» или эквивалентное по техническим параметрам; -в качестве технических средств системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре применить оборудование типа «Омега-Саунд» или эквивалентное по техническим параметрам. 2.6. Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». Разработать в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, и с учетом внесённых изменений в Положение, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.04.2010 № 235. Учесть требования приказа Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений». В разделе указать марку, класс энергетической эффективности приборов, устройств, техники, ламп, установок, применяемых в проекте. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд», класс энергетической эффективности должен быть не ниже класса А и В. Разработать энергетический паспорт объекта согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», прил.Д, а также согласно Федеральному закону от 23.10.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями от 8 мая, 27 июля 2010 г.), приказу Министра энергетики РФ от 19.04.2010 № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования». |
| 12. | Особые условия строительства (заторфованность территории строитель-ства, высокий уровень грунтовых вод) | При прокладке сетей разработать мероприятия по борьбе с высоким уровнем грунтовых вод. На период строительства предусмотреть открытый водоотлив. |
| 13. | Требования по разработке ИТМ ГО и мероприятий по предупреждению ЧС | В соответствии с действующими нормами, исходными данными Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре |
| 14. | Требования о необходимости выполнения раздела организации условий и охраны труда работающих и служащих | В соответствии с нормативными документами Министерства труда России |
| 15. | Особые условия проектирования | Инвестору проектирование выполнить в две стадии: Стадия «Проектная документация». 1.1. Выполнить сбор необходимых исходных данных. 1.2. Выполнить запрос технических условий в эксплуатирующих и энергоснабжающих организациях для подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, а также при необходимости технических условий на вынос инженерных сетей, попадающих в зону проектирования и строительства объекта. 1.4. Выполнить в необходимом объеме инженерные изыскания. 1.5. Проектную документацию разработать в соответствии с техническими условиями, выданными эксплуатирующими организациями, а также комитета по природопользованию и экологии от 25.02.2011 № 0602-228/11. При необходимости запросить в КПиЭ расчет стоимости зеленых насаждений. 1.6. Согласовать с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута состав проектной документации. 1.7. Разработать и согласовать предпроектные решения с эксплуатирующими организациями по наружным сетям инженерного обеспечения (планы, продольные профили), технологические решения (схемы подключения). 1.8. Разработать, согласовать с эксплуатирующими организациями и утвердить с Администрацией города Сургута технические условия на применяемые в рабочем проекте строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование по разделам: -архитектурно-планировочные решения; -технологические решения; -перечень инженерного и технологического оборудования, необходимого для эксплуатации объекта; -сети теплоснабжения; -сети хозяйственно-бытовой канализации; -сети водоснабжения; -отопление, вентиляция и кондиционирование; -контроль доступа; -видеонаблюдение; -пожаро-охранная сигнализация; -сети связи и радиофикации; -электроснабжение; -электроосвещение. 1.9. Разработать генеральный план и согласовать в структурных подразделениях Администрации города Сургута: - департаменте культуры, молодежной политики и спорта, - департаменте архитектуры и градостроительства, - департаменте городского хозяйства, - комитете по природопользованию и экологии. 1.10. Инвестору необходимо предусмотреть облицовку и подсветку фасадов здания в едином архитектурном решении с окружающими зданиями и сооружениями. 1.11. Инвестору необходимо согласовать: -поэтажные планы, паспорт отделки фасадов, проект архитектурно-художественной подсветки здания, вывески и объемную атрибутику – в ДАиГ; -объемно-планировочные и технологические решения, дизайн-проект интерьеров помещений – в департаменте культуры, молодежной политики и спорта. 1.12. Корректировку разделов проекта, не согласованных на стадии «Проектная документация», Инвестор выполняет за свой счет. 1.13. Инвестор за свой счет (оплата экспертиз входит в стоимость работ по договору) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, направляет проектную документацию на государственную и иные экспертизы (при необходимости): - промышленной безопасности, - пожарной безопасности. Инвестор ведет работу по снятию замечаний экспертных органов. В случае получения отрицательного заключения от экспертных организаций затраты по повторной экспертизе несет Инвестор. Стадия «Рабочая документация». 2.1. К разработке стадии «Рабочая документация» приступить после завершения стадии «Проектная документация». 2.2. В составе проекта разработать отдельный раздел на узлы учета расхода потребления воды и тепла, согласовать в СГМУП «ГТС» и СГМУП «ГВК». 2.3. Инвестор разрабатывает в составе проектной и рабочей документации разделы, конструктивы, в том числе не упомянутые в задании на проектирование и в перечне договорных документов в объеме необходимом и достаточном для ввода объекта в эксплуатацию с дальнейшим его функционированием в постоянном и безопасном режиме. 2.4. Документация согласовывается Инвестором в соответствии с Регламентом разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации, разрабатываемой за счет бюджетных средств, утвержденным распоряжением Администрации города от 25.11.2005 № 2990 с оформлением альбома согласований со следующими организациями: -департаментом архитектуры и градостроительства; -департаментом культуры, молодежной политики и спорта; -ОВО УМВД России по г. Сургуту; - департаментом городского хозяйства; -СГМУП «Горводоканал»; -ООО «Сургутские городские электрические сети»; -комитетом по природопользованию и экологии; -СГМУП «Городские тепловые сети»; -ОАО «Югрател»; -ОАО «Ростелеком»; -МКУ «ДЭАЗиИС»; -смежными землепользователями; -любые другие согласования, не упомянутые в вышеуказанном перечне, но необходимые для утверждения проектной документации. Согласование откорректированного проекта выполняется Инвестором своими силами и за свой счет. 2.5. После получения положительных заключений экспертиз, Инвестор разрабатывает декларацию пожарной безопасности, регистрирует в органах ОНД по г. Сургуту УНД ГУ МЧС России по ХМАО-Югре. 2.6. При обнаружении Администрацией города недостатков или ошибок, выявленных при приемке проектной и рабочей документации или в процессе производства работ, Инвестор устраняет их за свой счет. 2.7. Проектная и рабочая документация выдается Администрации города Сургута в 6 экземплярах + электронный вид + дополнительные экземпляры (затраты за размножение документации входят в стоимость работ по договору). 2.9. Инвестор предоставляет Администрации города Сургута комплектные экземпляры документации с учётом снятых замечаний экспертных организаций, с полной заменой аннулированных и измененных чертежей. |

Директор департамента

архитектуры и градостроительства                                                                               А.А. Фокеев