Раздел V.  Инвестиционные условия.

1. Сведения об объекте, создаваемом в рамках инвестиционного договора.

Создание объекта «Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. 3-й пусковой комплекс» подразделяется на:

1 этап – выполнение проектно-изыскательских работ на малый круг трассы;

2 этап – строительство малого и большого кругов трассы.

2. Основные характеристики создаваемого объекта.

Лыжная трасса проходит по уже сложившимся лыжным тропам с максимальным использованием рельефа местности и сохранности лесопарковой зоны.

Малый круг объекта – всесезонная трасса с асфальтобетонным покрытием на щебеночном основании. На трассе малого круга, кроме имеющихся естественных пяти спусков и подъемов, необходимо предусмотреть два искусственных. Покрытие большого круга – оптимально-подобранная щебеночная смесь. Ширина лыжной трассы принята не менее 6 м.

Сток дождевых и талых поверхностных вод с покрытия трассы обеспечить подсыпкой и односкатным уклоном в пониженные места рельефа.

Для ограждения лыжной трассы на опасных участках предусмотреть съемную капроновую сетку. Для информированности спортсменов установить знаки справа по ходу движения.

Благоустройство объекта выполнить газонами по плодородному слою на ширину      3 м. Лыжная трасса должна быть освещена по всей длине, малый круг оборудовать рупорными громкоговорителями, установленными на опорах освещения.

Для предотвращения проезда автомашин в зону объекта предусмотреть дорожное ограждение.

У стартовой площадки объекта выполнить установку офисно-бытового модульного здания с необходимым оборудованием.

3. Функциональное назначение создаваемого имущества.

Лыжная трасса предназначена для:

- учебно-тренировочных занятий;

- учебно-тренировочных сборов;

- подготовки спортивного резерва в сборные города и округа;

- соревнований по лыжным гонкам и полиатлону учащихся спортивных школ;

- занятий и активного отдыха жителей г. Сургута.

4. Сведения о месте размещения создаваемого имущества:

г. Сургут, микрорайон № 35-А.

5. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для подключения создаваемого имущества.

Подключение объекта обеспечить от существующих инженерных сетей.

6. Требования к технико-экономическим показателям.

Строительство малого круга

| № | Показатели | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь участка в границах отвода | м2 | 84 818,00 |
| 2 | Площадь твердого покрытия трассы | м2 | не менее 23 862,0 |
| 3 | Площадь озеленения | м2 | 20 071,0 |
| 4 | Расчетная мощность наружного освещения | кВт | 12,55 |
| 5 | Расчетная мощность модульного здания | кВт | 25,6 |
| 6 | Общая протяженность кабельной сети | м | 3 623,1 |
| 7 | Общая протяженность кабельных сетей радиосвязи | м | 2 245,0 |

* 	Подробные требования к технико-экономическим показателям представлены в задании на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение 1) к инвестиционным условиям.

Строительство большого круга

| № | Показатели | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь участка в границах отвода | м2 | 152 487,0 |
| 2 | Площадь трассы из щебеночного покрытия | м2 | не менее 13 435,0 |
| 3 | Площадь озеленения | м2 | 25 159,0 |
| 4 | Расчетная мощность наружного освещения | кВт | 3,2 |
| 5 | Общая протяженность кабельной сети | м | 2 330 |

7. Требования к эксплуатационным характеристикам.

Электроснабжение

Лыжная трасса должна быть освещена по всей длине горизонтальной освещенностью не менее 5 лк. Средняя горизонтальная освещенность на поверхности площадки старт-финиш не менее 20 лк.

Помещения офисно-бытового модульного здания должны иметь естественное освещение, а так же должны быть обеспечены уровни (системы) искусственной освещенности с применением энергоэффективных осветительных приборов (источников света).

Радиосвязь

Малый круг должен быть оснащен оборудованием для оповещения и музыкального сопровождения.

Ориентировочные сведения о потребности ресурсов и инженерных нагрузках

Электроэнергия

| Наименование показателя | Значение (не более) |
| --- | --- |
| Напряжение сети, В | 380/220 |
| Расчетная мощность, кВт | 50,00 |

8. Требования к комплектации оборудованием.

Комплектация объекта должна быть предусмотрена современным технологическим монтируемым и немонтируемым оборудованием отечественного и (или) импортного производства в объёме, необходимом для его ввода в эксплуатацию.

9. Результат инвестиционной деятельности.

Создание лыжной трассы в микрорайоне №35-А г. Сургута обеспечит:

- создание условий по подготовке спортивного резерва в городе Сургуте;

- проведение учебно-тренировочных занятий и соревнований по лыжным гонкам и полиатлону;

- обеспечение спортивной подготовки, активного отдыха и оздоровления населения города Сургута;

- создание дополнительных условий для развития межмуниципального сотрудничества по направлению физической культуры и спорта;

- увеличение количества предоставляемых спортивно-оздоровительных услуг для различных групп населения в соответствии с современными требованиями СанПиН и пожарной безопасности, создание комфортных условий для потребителей;

- увеличение охвата населения мероприятиями спортивной направленности.

10. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений, необходимый для реализации инвестиционного проекта.

Предельный суммарный объем капитальных вложений составляет 120 762 200 руб.,  в том числе:

2013год – 49 727 100 руб.,

2014 год – 71 035 100 руб.

11. Предельный срок реализации этапов инвестиционного проекта:

с момента подписания инвестиционного договора по 31.10.2013.

12. Предельный срок реализации инвестиционного проекта:

с момента подписания инвестиционного договора по 31.03.2014.

13. Обязательства инвестора по выполнению работ, передаче Администрации города имущественных и иных прав.

1. Выполнять собственными и (или) привлеченными силами, собственными, заемными и (или) привлеченными средствами проектно-изыскательские работы и работы по строительству объекта, в соответствии с заданием на проектирование,  утвержденной проектной документацией, включая возможные работы, определенно в ней не упомянутые, но необходимые для полного создания объекта и нормальной его эксплуатации, включая комплектацию объекта инженерным, технологическим монтируемым, технологическим немонтируемым оборудованием, получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, провести техническую инвентаризацию объекта.

2. Выполнять все работы строго в соответствии с требованиями Госстандарта, строительными нормами и правилами, другими действующими в Российской Федерации нормативными актами в области проектирования и строительства, заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями, утвержденной и согласованной проектной документацией, рабочими чертежами  в объеме и сроки, предусмотренные инвестиционным проектом.

3. Обеспечить выполнение условий освоения и содержания строительной площадки в соответствии с установленными правилами и нормами, включая обеспечение охраны, уборку строительной площадки и прилегающей территории. Использовать земельный участок, предоставленный под  строительство объекта, в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к нему территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

4. Письменно информировать Администрацию города Сургута о заключении с третьими лицами договоров, связанных с  реализацией инвестиционного проекта.

5. Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления Администрацией города Сургута реализации инвестиционного проекта.

6. Инвестор самостоятельно определяет перечень третьих лиц (подрядчиков, поставщиков, исполнителей), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта. Инвестор обеспечивает координацию деятельности привлекаемых третьих лиц (подрядчиков, поставщиков, исполнителей) и контролирует качество выполняемых ими работ, несет полную ответственность за их действия.

7. Инвестор согласовывает с Заказчиком третьих лиц (подрядчиков, поставщиков, исполнителей) для выполнения:

- проектно-изыскательских работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации объекта оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

8. Инвестор предоставляет Заказчику по каждому привлечённому для реализации инвестиционного проекта третьему лицу (подрядчику, исполнителю):

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о  допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с приложением видов работ;

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о  допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с приложением видов работ;

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о  допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

9. Инвестор обеспечивает поставку, приемку, разгрузку, складирование, хранение и охрану на стройплощадке всех необходимых материалов, изделий, конструкций и оборудования.

10.Срок гарантийной эксплуатации объекта, в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования, устанавливается в 24 календарных месяца с даты подписания Акта реализации инвестиционного договора.

11. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной ее эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Администрацией города Сургута сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в Администрацию города Сургута не позднее 5 календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

Приложение:

- Задание на выполнение проектно-изыскательских работ на 3 л. в 1 экз.;

- Проектная документация на выполнение работ по строительству большого круга трассы объекта «Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. 3-й пусковой комплекс» – 1 комплект:

- Инженерные изыскания (Шифр 004-12/12-ИИ);

- Пояснительная записка (Шифр 004-12/12-ПЗ);

- Генеральный план (Шифр 004-12/12-ГП);

- Конструктивные решения (Шифр 004-12/12-КР);

- Система электроснабжения (Шифр 004-12/12-ЭН).

Директор департамента
архитектуры и градостроительства 					    А.А. Фокеев

Приложение 1

к инвестиционным условиям

ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ на малый круг трассы

объекта «Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута».

3-й пусковой комплекс»

| №№ п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования | Инвестиционный договор |
| 2. | Генеральная проектная организация | Определяется Инвестором по итогам согласования с Администрацией г. Сургута |
| 3. | Вид строительства | Новое строительство |
| 4. | Стадийность проектирования | 1. Проектная документация. 2. Рабочая документация. |
| 5. | Краткая характеристика проектируемого объекта | Месторасположение объекта: г. Сургут, парковая зона микрорайон № 35-А. Лыжероллерная трасса малый круг, протяженностью ориентировочно 3 км и шириной не менее 6 м, предстартовая площадка с твердым асфальтовым покрытием, состоящим из мелкой асфальтобетонной фракции. Трасса, благоустроенная газонами и скамейками, освещенная светильниками и оборудованием для оповещения и музыкального сопровождения массовых мероприятий. В проекте предусмотреть установку офисно-бытового модульного здания для размещения судейского состава. |
| 6. | Требования к выполнению инженерных изысканий | Объем инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий определяется проектом. Отчет об инженерных изысканиях в М 1:500 выполнить в печатном и электронном виде в формате DXF и «CREDO» (ЦММ). Отчет о результатах инженерных изысканий согласовать с организациями, эксплуатирующими надземные и подземные коммуникации, на предмет наличия (отсутствия) инженерных сетей в границах проектирования и строительства объекта, их точного расположения в плане, глубины залегания и технических характеристик. |
| 7. | Наличие материалов инженерных изысканий и ранее выполненных проектных работ | 1. «Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А» 3 пусковой комплекс. Лыжная трасса (шифр 30-05-7), ООО «Сфинкс»; 2. Отчёт. Комплекс инженерно-геодезических испытаний по объекту: Спортивное ядро г. Сургута. Лыжная трасса. (подеревная съемка), Сургут 2007 г., ОАО СургутТИСИЗ; 3. Отчёт о комплексных инженерно- строительных изысканиях на объект: «Спортивное ядро в мкр. 35А города Сургута (лыжная трасса)», Сургут 2006 г., ОАО СургутТИСИЗ. |
| 8. | Состав проекта и объёмы проектных работ | Состав разделов проектной документации принять согласно Положению о составе разделов проектной документации и требованию к их содержанию, утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города. |
| 9. | Особые условия проектирования | Проект должен быть разработан согласно действующим нормативным документам СНиП, ГОСТ, СП, НПБ, ПЭУ, СанПиН и др. Инвестору: - Выполнить сбор необходимых исходных данных; - Выполнить укрупненный расчет нагрузки на электроосвещение и радиотрансляционную связь по объекту; - Документацию разработать в соответствии с характером функционального использования прилегающей территории; сложившейся дорожно-тропиночной сетью; ландшафтно-визуальным анализом территории, руководствуясь требованиями СП 31-115-2008 «Свод правил по проектированию и строительству. Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 3. Лыжные виды спорта». - Выполнить запрос технических условий на подключение к сетям электроснабжения в эксплуатирующей организации (МОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс»); - Выполнить запрос в комитете по природопользованию и экологии Администрации города расчеты стоимости затрат на компенсацию за снос зеленых насаждений (деревьев, кустарников), попадающих в зону строительства; - Выполнить подеревную съемку, разработку проекта выполнить в соответствии с техническими условиями комитета по природопользованию и экологии; - Выполнить разметку, маркировку, ограждение лыжной трассы малого круга; - Выполнить и согласовать проектные решения по электроосвещению объекта. - Оборудование для наружного освещения лыжной трассы принять в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-Ф3 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Разработать и согласовать конструктив дорожной одежды. - Вертикальную планировку решить методом опорных точек проектируемой трассы. Для обеспечения стока дождевых и талых поверхностных вод с покрытия лыжни проектом предусмотреть подсыпку на 0,2м и односкатный поперечный профиль с уклоном в пониженные места рельефа. В случае замкнутых контуров участка под трассой проложить водопропускные трубы; При проектировании трасс следует стремиться к максимальному использованию природного рельефа. - На трассе предусмотреть два искусственных спуска с продольным уклоном трассы не более 18%; - Применяемые в проекте материалы, изделия и конструкции, в том числе тип ограждающей сетки, согласовать в департаменте культуры, молодежной политики и спорта и МОУДОД СДЮСШОР «Аверс»; - Инженерное оборудование – серийное, сертифицированное, поставляемое отечественными и зарубежными производителями в соответствии с согласованными техническими условиями на применяемое оборудование. - Документация согласовывается Инвестором в соответствии с Регламентом разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации, разрабатываемой за счет бюджетных средств, утвержденным распоряжением Администрации города от 25.11.2005 г. № 2990 со следующими организациями: - департаментом культуры, молодежной политики и спорта; - комитетом по природопользованию и экологии; - департаментом архитектуры и градостроительством; - МОУДОД СДЮСШОР «Аверс». 16. Инвестор за свой счет (оплата экспертиз входит в стоимость работ по договору) в случаях, предусмотренных законодательством, направляет проектную документацию на государственную и иные экспертизы (при необходимости). 17. Проектная и рабочая документация выдается Администрации города в 6 экз. + электронный вид + дополнительные экз. (затраты за размножение документации входят в стоимость работ договору). 18. Инвестор предоставляет Администрации города комплектные экземпляры документации с учётом снятых замечаний заинтересованных организаций, с полной заменой аннулированных и измененных чертежей в сроки, согласованные с Администрацией города. |

Директор департамента

архитектуры и градостроительства						А.А. Фокеев