Раздел V. Инвестиционные условия.

1. Сведения об объекте, создаваемом в рамках инвестиционного договора.

Создание объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом №5» на территории муниципального образования городской округ город Сургут подразделяется на:

I этап – выполнение проектно-изыскательских работ;

II этап – выполнение работ по строительству  объекта, в т.ч. выполнение пуско-наладочных работ, работ по комплектации оборудованием, и ввод объекта в эксплуатацию.

2. Основные характеристики создаваемого объекта.

Отдельно стоящее, одноэтажное, с двумя универсальными спортивными залами на территории действующего муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №10 с углублённым изучением отдельных предметов  в городе Сургуте, ул. Северная,72 а, мкр. 17. Здание должно иметь в своем составе:

- Большой универсальный зал для проведения уроков физической культуры, занятия дополнительного образования спортивной направленности, культурно-массовых мероприятий.

- Малый универсальный зал для проведения уроков физической культуры, занятий общефизической подготовкой, занятия корригирующей гимнастикой, занятия ритмикой, хореографией, художественными, спортивными, бальными танцами.

Общая площадь здания не должна превышать 1500 м2.

Планировочное решение должно обеспечивать доступность для маломобильных  групп населения.

Подключение спортивного центра  к сетям инженерного обеспечения осуществится от существующих инженерных сетей.

Отвод поверхностных вод с территории обеспечить путем организации вертикальной планировки.

Благоустройство и озеленение  территории объекта решить в увязке с благоустройством прилегающей территории  с установкой малых архитектурных форм, наружным освещением, устройством необходимых проездов (в том числе пожарных), тротуаров. Элементы существующего благоустройства, в том числе наружное освещение, а так же существующие инженерные сети, нарушенные в результате строительно-монтажных работ, подлежат восстановлению либо переустройству в рамках реализации инвестиционного проекта.

3. Функциональное назначение создаваемого имущества.

Здание спортивного центра №5  создается в рамках программы «Развитие образования  города Сургута на 2014 – 2016 годы»:

- удовлетворения потребности детей и подростков в художественно-эстетическом, интеллектуальном и физическом развитии;

- увеличения численности детей и подростков, занятых в системе дополнительного образования детей;

- создания условий для реализации социально значимых, культурно-просветительных проектов, удовлетворения общекультурного развития населения города Сургута;

- улучшения качества услуги «Дополнительное образование детей» в части предоставления условий по обеспечению безопасности, комфортности пребывания для участников образовательного процесса;

- обеспечения материально-технических условий для реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области физической культуры, искусств в соответствие с федеральными государственными требованиями к условиям реализации данных программ и соответствующих современным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных учреждений.

4. Сведения о месте размещения создаваемого имущества:

Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Северная 72 а, мкр. 17.

5. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для подключения создаваемого имущества.

Подключение спортивного центра  обеспечивается от существующих инженерных сетей. При необходимости проектом предусмотреть переустройство инженерных сетей. При соответствующем обосновании предусмотреть пластовый дренаж.

6. Требования к технико-экономическим показателям.

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь здания | м2 | не менее 1 400 и не более 1 500 |
| 2 | Строительный объем здания | м3 | не менее 10 000м3 |
| 3 | Этажность здания |  | одноэтажное |
| 4 | Тип фундамента |  | Определить проектом в соответствии с несущей способностью грунта. |
| 5 | Тип кровли |  | Скатная, с устройством вентилируемого пространства между утеплённым перекрытием и покрытием кровли (т.е. исключить «совмещённое покрытие») |
| 6 | Тип несущих и ограждающих конструкций |  | Конструкцию наружных и внутренних стен – определить при проектировании, для отделки фасада применять материалы с классом пожарной опасности не ниже К0. |

Подробные требования к технико-экономическим показателям представлены в задании на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение к инвестиционным условиям).

7. Требования к эксплуатационным характеристикам.

Защита от шума и вибраций

Технические помещения, венткамеры, оборудование которых является источником шума и вибрации, расположить в удалении от основных помещений.

Для снижения шума в универсальных залах предусмотреть дополнительную звукоизоляцию.

Окна и витражи наружного остекления предусмотреть с заполнением стеклопакетами обеспечивающими необходимую защиту от внешнего шума.

Освещение

Основные помещения должны иметь естественное освещение, а так же должны быть обеспечены уровни (системы) искусственной освещенности с применением энергоэффективных осветительных приборов (источников света).

Система централизованного отопления и вентиляции

Здание оборудовать системами централизованного отопления и вентиляции, которые должны соответствовать нормам проектирования, строительства общественных зданий, а также обеспечивать оптимальные параметры микроклимата воздушной среды и максимальную энергоэффективность.

Окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками и функционировать в любое время года.

Обеспечить функционирование систем вентиляции и кондиционирования в переходный период после отключения подачи или снижения параметров теплоносителя (электрический подогрев воздуха).

Отделочные материалы

Для внутренней отделки помещений применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий

Основные силовые шкафы электрооборудования, блоки бесперебойного питания, серверы расположить в отдельных технических помещениях.

Гидроизоляция и пароизоляция помещений и кровли

В объеме здания в помещениях с влажным режимом (санузлы, душевые) предусмотреть гидроизоляцию в конструкции пола (2 слоя гидроизола на горячей битумной мастике).

Предусмотреть гидроизоляцию и пароизоляцию кровли.

Защита металлических конструкций

Штукатурка по сетке «рабица», окраска, покрытие огнезащитным составом, облицовка кирпичной кладкой.

Защита железобетонных и каменных конструкций

Штукатурка, утепление стен.

Защита фундаментов

Отвод поверхностных, атмосферных вод путем организации вертикальной планировки. Выбор марки бетона при сооружении фундамента по прочности на сжатие, по морозостойкости, по водопроницаемости. Оклеечная гидроизоляция.

Система водоснабжения

Качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать нормативным гигиеническим требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

8. Требования к комплектации оборудования.

Обеспечить комплектование объекта оборудованием в соответствии с передовыми и современными требованиями отечественного и зарубежного производства согласно подразделу «Технологические решения» задания на выполнение проектно-изыскательских работ.

9. Результат инвестиционной деятельности.

Создание спортивного центра с универсальным игровым залом на территории МБОУ СОШ №10 г. Сургута обеспечит:

-   увеличение численности учащихся, занимающихся  в спортивных секциях;

- увеличение объема и уровня предоставления муниципальной услуги «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» для жителей города;

- повышение качества предоставления услуги «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» в соответствии с современными требованиями СанПиН и пожарной безопасности, создаст комфортные условия для потребителей услуги, работников учреждения;

-  соответствие материально-технических условий реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области физической культуры и искусств с федеральными государственными требованиями к условиям реализации данных программ;

-   решение проблемы занятости детей и подростков;

-   увеличение охвата населения культурно-просветительными мероприятиями.

10. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации инвестиционного проекта.

Предельный суммарный объем капитальных вложений – 75 000 000 рублей.

Предельный объем возмещения Заказчиком Инвестору затрат в сумме         75 000 000 рублей, направленных им на реализацию инвестиционного проекта, осуществляется в I кв. 2016 г.

11. Сроки реализации этапов инвестиционного проекта.

| Этапы | Содержание работ | Срок выполнения работ (начало/окончание этапа) |
| --- | --- | --- |
| I этап | Выполнение проектно-изыскательских работ. Согласование, экспертизы, утверждение проектной документации. | Начало этапа – дата заключения инвестиционного договора Окончание этапа - 15.07.2014 г. |
| II этап | Получение разрешения на строительство. Строительство объекта, в т.ч. выполнение пусконаладочных работ, работ по комплектации объекта оборудованием. Ввод объекта в эксплуатацию. Проведение технической инвентаризации объекта. | Начало этапа - дата окончания выполнения работ по I этапу Окончание этапа – 01.08.2015 г. |

12.  Предельный срок реализации инвестиционного проекта – до 01.03.2016 г.

13. Обязательства инвестора при реализации инвестиционного проекта.

1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2. Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к нему территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3. Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления Заказчиком реализации инвестиционного проекта.

4. Письменно информировать Заказчика о заключении с третьими лицами договоров, связанных с  реализацией инвестиционного проекта.

5. В случае если при реализации инвестиционного проекта Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6. Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утверждённой проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7. Инвестор определяет перечень третьих лиц (подрядчиков, поставщиков, исполнителей), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта. Инвестор обеспечивает координацию деятельности привлекаемых третьих лиц (подрядчиков, поставщиков, исполнителей) и контролирует качество выполняемых ими работ, несет полную ответственность за их действия.

8. Инвестор согласовывает с Заказчиком третьих лиц (подрядчиков, поставщиков, исполнителей) для выполнения:

- проектно-изыскательских работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации объекта оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет Заказчику по каждому привлечённому для реализации инвестиционного проекта третьему лицу (подрядчику, исполнителю):

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о  допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с приложением видов работ;

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о  допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с приложением видов работ;

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о  допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

10. Срок гарантийной эксплуатации объекта, в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования, устанавливается в 24 календарных месяца с даты подписания Акта реализации инвестиционного проекта.

11. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной ее эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в адрес Заказчика не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

Приложение:

- Задание на выполнение проектно-изыскательских работ на 19 л. в 1 экз.

Директор департамента 
архитектуры и градостроительства –

главный архитектор  								А. А. Фокеев

Приложение

к инвестиционным  условиям

ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

по объекту «Спортивный центр с универсальным игровым залом № 5»

| №№ п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования | Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014-2016 годы» |
| 2. | Заказчик проектирования и строительства | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» |
| 3. | Генеральная проектная организация | Определяется по итогам конкурса |
| 4. | Вид строительства | Новое строительство |
| 5. | Стадийность проектирования | 1. Проектная документация. 2. Рабочая документация. |
| 6. | Краткая характеристика проектируемого объекта | Здание спортивного центра - одноэтажное, с двумя универсальными спортивными залами, отдельно стоящее на территории действующего муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 с углубленным изучением отдельных предметов в городе Сургуте, ул. Северная, 72 а, мкр.17. |
| 7. | Выделение пусковых комплексов и очередей | Не требуется |
| 8. | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания | Архитектурно-планировочное решение выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов, касающихся спортивных сооружений для общеобразовательных учреждений. Большой универсальный зал для проведения уроков физической культуры, занятий дополнительного образования спортивной направленности, культурно-массовых мероприятий. Малый универсальный зал для проведения уроков физической культуры, занятий общефизической подготовкой, занятия корригирующей гимнастикой, занятия ритмикой, хореографией, художественными, спортивными, бальными танцами. Общая площадь здания не должна превышать 1500 кв.м. |
| 9. | Наличие материалов инженерных изысканий и ранее выполненных проектных работ | Проектной организации выполнить инженерные изыскания в следующем объеме: - инженерно-геологические изыскания; - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-экологические изыскания (при необходимости); - инженерно-гидрометеорологические изыскания (при необходимости). 2. Перед выполнением инженерных изысканий проектной организации разработать техническое задание на инженерные изыскания, согласовать с Заказчиком. 3. Выполнить сбор исходных данных. 4. Инженерные изыскания выполнить в объеме, необходимом для проектирования, с учетом прилегающих территорий застройки и трасс инженерных коммуникаций, необходимых для инженерного обеспечения объекта. 5. Отчет о результатах инженерных изысканий согласовать с организациями, эксплуатирующими надземные и подземные коммуникации, на предмет наличия/отсутствия инженерных сетей в границах проектирования и строительства объекта, их точного расположения в плане, глубины залегания и технических характеристик. Точное местоположение и глубину залегания подземных коммуникаций определить методом шурфования. 6. На основе инженерных изысканий выполнить прогноз возможных изменений инженерно-геологических условий в части взаимодействия размещаемых зданий, сооружений, инженерных сетей с геологической средой, с целью изучения необходимых и достаточных материалов и данных для принятия обоснованных проектных решений. Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями СНиП, СП. Топографическую съемку выполнить в масштабе 1:500. В отчете по инженерно – геологическим изысканиям предусмотреть схему с планово-высотной привязкой скважин. В отчет по инженерно-геодезическим изысканиям включить описание, координаты и фотографии не менее 3 временных реперов. Проектировщику выполнить: - расчет инженерных нагрузок и их обоснование; - запрос технических условий в эксплуатирующих и энергоснабжающих организациях для подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и переноса существующих инженерных сетей (при необходимости); - сбор иных исходных данных, необходимых для проектирования. |
| 10. | Состав проектной документации и объёмы проектных работ | 10.1. Состав разделов проектной документации принять согласно Положению о составе разделов проектной документации и требованию к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ и согласовать с Заказчиком. 10.2. Разработать разделы, входящие в состав проекта: Раздел 1 «Пояснительная записка»; Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»; Раздел 3 «Архитектурные решения»; Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»; Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», состоящий из следующих подразделов с текстовой и графической частями: -«Система электроснабжения»; -«Система водоснабжения»; -«Система водоотведения»; -«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»; -«Сети связи»; -«Технологические решения»; Раздел 6 «Проект организации строительства»; Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» (при необходимости); Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; Раздел 9 «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»; Раздел 10 «Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов»; Раздел 10.1 «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»; Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства». Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»: - раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» согласно п. 10.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ; - разработать декларацию пожарной безопасности. б.1) перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; -иную документацию, установленную законодательными актами РФ. Основной комплект рабочих чертежей: 1. Генеральный план; 2. Архитектурные решения; 3. Конструкции металлические; 4. Конструкции железобетонные; 5. Водоснабжение и канализация; 6. Отопление вентиляция и кондиционирование; 7. Силовое электрооборудование 8. Электрическое освещение (внутреннее); 9. Радиосвязь, радиовещание и телевидение 10. Охранная и охранно-пожарная сигнализация; 11. Наружные сети канализации; 12. Наружные сети водоснабжения; 13. Тепломеханические решения тепловых сетей; 14. Наружные сети электроосвещения; 15. Электроснабжение; 16. Автоматизация комплексная; 17. Технологические решения; 18. Ливневая канализация (при необходимости); 19. Наружные сети связи. 20. Иные разделы рабочей документации необходимые для выполнения строительно-монтажных работ, в соответствии с действующим законодательством, стандартами и сводами правил. Отдельным альбомом оформить проектную документацию на узел коммерческого учета расхода тепловой энергии, разработанную в соответствии с техническими условиями СГМУП «Городские тепловые сети». Проектной организации согласовать с Заказчиком перечень разделов рабочей документации. Проектную и рабочую документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1001-2009 и ГОСТ Р 21.1101-2009. Рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009, а также национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений, других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на территории РФ. |
| 11. | Особые требования к разработке разделов проектной документации | 11.1. Проектная документация должна быть разработана согласно действующим нормативным документам СНиП, ГОСТ, СП, НПБ, ПЭУ, СанПиН, в соответствии с требованиями пожарной безопасности и др. 11.2. При разработке проектной документации учесть особые требования, указанные по следующим разделам: 11.2.1. Раздел 1 «Пояснительная записка»: -выполнить расчет сроков строительства; -технико-экономические показатели; -отдельной главой оформить «Расчет инженерных нагрузок» с обоснованием (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, водопотребление, водоотведение, электроснабжение, количество телефонных номеров). 11.2.2. Разделы 2, 10 «Схема планировочной организации земельного участка», «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»: - объект на территории общеобразовательного учреждения должен быть расположен так, чтобы оставшееся пространство плоскостного спортивного центра позволяло организовать физическую активность детей, а также позволяло оборудовать территорию легкоатлетическими дорожками для бега в теплое время года и занятий лыжным спортом; - на территории необходимо предусмотреть зону отдыха для организации подвижных игр и отдыха обучающихся, посещающих группы продленного дня, а также для реализации образовательных программ, предусматривающих проведение мероприятий на свежем воздухе; - благоустройство и озеленение участка решить в увязке с благоустройством прилегающей территории с применением малых архитектурных форм, наружным освещением в соответствии с действующими нормами СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СанПиН 2.4.4.1251-03 «Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; - по результатам инженерно-геологических изысканий (задание на выполнение ПИР, пункт 9) выполнить при необходимости замену грунта; - расстановку малых архитектурных форм произвести с привязкой к участку; - ширину проезда для пожарной техники вдоль здания предусмотреть согласно пожарным требованиям; - разработать сводный план инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения, электроосвещения, ливневой канализации, сетей пожаротушения, радиофикации, телефонизации, оптико-волокнистых сетей); - согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» предусмотреть мероприятия, обеспечивающие доступность здания для маломобильных групп населения: -на индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5 % специализированных мест для транспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест: До 100 включительно……5% но не менее одного места; от 101 до 200 …………….5 мест и дополнительно 3%; от 201 до 1000……………8 мест и дополнительно 2%; 1001 места и более……….24 места плюс не менее 1 % на каждые 100 мест свыше с соответствующей разметкой и табличкой с символом дорожного знака «Инвалиды». -продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах - колясках, не должен превышать 5%, поперечный- 2%; -высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории рекомендуется принимать не менее 0,05 м.; -перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,025 м.; -покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге; -предусмотреть пандус с противоскользящим покрытием на входе в здание, а также в вестибюле; -максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 8 % и длине пандуса 10 м; -ширина пандуса при исключительно одностороннем движении должна быть 1,5 м; -площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на повороте должна быть глубиной не менее 1,5 м; -поручни предусмотреть с двух сторон на двух уровнях, расположенных на высоте 0,7 и 0,9 м; -ограждение на пандусах с дополнительным поручнем заводского изготовления с окраской порошковыми красками в печи; - участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели; - устройство пристенных поручней по пути движения МГН; - приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, которыми могут воспользоваться маломобильные группы населения внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости; - ширина дверных проемов на путях передвижения маломобильных групп должна обеспечивать проезд инвалидной коляски согласно требованию СП 59.13330.2012; входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и дверей вертушек на путях передвижения МГН не допускается; в полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой; - разработать проектные решения, основанные на принципах «универсального проекта» (дизайна) и согласовывать с одной из следующих организаций: РОДИК ХМАО-Югры «Преобразование», Сургутской городской общественной организацией "Всероссийское общество инвалидов" либо другой организацией уполномоченной согласовывать проектную документацию на момент ее разработки. 11.2.3. Разделы 3, 4 «Архитектурные решения», «Конструктивные и объемно-планировочные решения»: Архитектурно - планировочные решения выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов, а также с учетом СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и технического задания департамента образования Администрации города Сургута. В проектной документации обеспечить выполнение мероприятий по доступности для маломобильных групп населения комплексно: начиная от входа на территорию и до объекта, а так же внутри здания. Внутреннюю планировку выполнить с учетом функционального зонирования, обеспечивающего эффективную работу зданий и оптимального использования площадей. До начала разработки проектной документации проектной организации предоставить на согласование Заказчику предварительные объемно-планировочные решения объекта. Объект квалифицируется как самостоятельное здание и должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству и содержанию мест занятий по физической культуре и спорту: -входы в здание оборудовать тамбурами или воздушными и воздушно-тепловыми завесами в соответствии с требованиями строительных норм и правил; -гардероб необходимо размещать с обязательным оборудованием мест для каждого класса, с вешалками для одежды и ячейками для обуви; -для хранения инвентаря в спортивных залах выделить специальное помещение; -стены в спортивных залах не должны иметь выступы, карнизы; -площадь холла центрального входа должна обеспечивать пропускную способность согласно мощности спортивного комплекса; -предусмотреть специальный туалет, предназначенный для инвалидов и других групп населения с ограниченной возможностью передвижения; -для отделки фасада здания, в том числе цоколя, применять материалы с классом пожарной опасности К0, предоставить прайс-листы и сертификаты на соответствие нормам пожарной безопасности на материалы и в целом на конструктив фасада; - предусмотреть вывеску из объемной атрибутики; -при скатной кровле предусмотреть вентилируемое пространство между утепленным перекрытием и покрытием кровли (т.е. исключить «совмещенное покрытие»); - предусмотреть подогрев карнизных участков при помощи электронагревательных элементов для растапливания снега и льда в зимний период; - предусмотреть рассекающие и снегозадерживающие устройства; -установить двери в соответствии с требованиями к огнестойкости и пожарной опасности помещений; -исключить уменьшение ширины коридоров при двухстороннем расположении дверей, открываемых из помещения в коридор; - в спецификации для всех помещений проектом определить класс пожарной опасности по НПБ и ПУЭ; -внутренние откосы оконных проемов отделать пластиком (белый, матовый); подоконники – без выступающих элементов; -на окнах предусмотреть заградительные устройства, а так же противомоскитные сетки; -тепловая проводимость пола должна соответствовать условиям эксплуатации в условиях данной территории; -кровлю, включая навесы над входом и пандусом, оборудовать системой обогреваемого дренажного сбора талых вод с отводом на отмостку; -в полах входной группы предусмотреть ниши (лотки) для размещения грязезащитных резиновых ковриков; -в ведомости отделки помещении указать цвет, марку отделочных материалов; -на перепадах высот крыши более 1 метра предусмотреть пожарные лестницы; -отделку стен и покрытие полов предусмотреть из высококачественных, прочных и экономичных в эксплуатации материалов, с учетом наибольшего скопления людей; -проектом предусмотреть бетонную армированную стяжку пола, на кровле – стяжку, армированную сеткой; -отопительные приборы разместить в нишах под окнами; -наружную теплоизоляцию стен предусмотреть согласно требований по теплопередаче ограждающих конструкций из негорючего утеплителя; - в случае двухстороннего расположения дверей, открываемых из помещения в коридор, исключить уменьшение ширины коридоров; До начала разработки проектной документации Подрядчику предоставить на согласование в департамент образования Администрации города Сургута, в эксплуатирующую организацию МКУ «ДЭАЗиИС» и Заказчику карточку основных технических решений. 11.2.4. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Инженерное обеспечение проектируемого объекта выполнить в соответствии с действующими нормативными требованиями. Расчетные параметры инженерных систем должны соответствовать имеющимся возможностям присоединения к коммунальным сетям. В случае отсутствия тех или иных ресурсов по присоединению, рабочим проектом предусмотреть технические мероприятия по их обеспечению. Инженерное оборудование – серийное, сертифицированное, поставляемое отечественными и зарубежными производителями в соответствии с согласованными техническими условиями на применяемое оборудование. Теплоснабжение, водоснабжение, бытовая канализация, ливневая канализация, попутный дренаж, электроснабжение, телефонизация – по техническим условиям городских эксплуатирующих организаций до точек подключения к инженерным сетям. Разработать проект и выполнить работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в соответствии со СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». Система оповещения и управления эвакуацией, а также автоматическая пожарная сигнализация (АПС) должна быть не ниже чем 3 типа, с передачей сигнала о срабатывании (АПС) на ППК, установленное на вахте общеобразовательного учреждения (предварительно согласовать с эксплуатацией). При необходимости проектом предусмотреть переустройство инженерных сетей. При соответствующем обосновании - пластовый дренаж. Подраздел «Система электроснабжения». Предусмотреть: -установку приборов учета электроэнергии; -энергосберегающие лампы, светильники светодиодные; -общее электроснабжение; -рабочее электроосвещение; -аварийное освещение; -аварийное освещение на путях эвакуации светодиодными светильниками аккумуляторного типа; -световые указатели путей эвакуации включить в систему пожарной сигнализации от сети 12В; -в системе наружного и внутреннего искусственного освещения использовать электронные пускорегулирующие аппараты (Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-Ф3 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); -применить современные энергосберегающие технологии; -выполнить требования нормативного документа СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; -молниезащиту; -в щитах освещения предусмотреть автоматические резервные выключатели; - в спортивных залах предусмотреть защиту ламп освещения; -при устройстве кровли, включая навесы над входом и пандусом, предусмотреть систему обогреваемого (электроподогрев) дренажного сбора талых вод с отводом на отмостку; -входные группы оборудовать тепловыми завесами расчетной мощности. Подраздел «Система водоснабжения». Предусмотреть: -установку приборов учета холодного и горячего водоснабжения (местоположение согласовать с эксплуатирующей организацией); -на узле учета холодного водоснабжения предусмотреть расходомеры с импульсным выходом; -на вводе в здание трубопроводов холодного водоснабжения предусмотреть бактерицидную установку; -установку запорной арматуры с электроприводом (электрозадвижку) на обводной линии водомерного узла, с выводом на пульт пожарной охраны; -применение коррозийно-стойких материалов для инженерных систем и сетей; -сантехническое оборудование в необходимом объеме; -применение в душевых и санузлах смесителей с автодозатором и возможностью установки постоянной температуры; -размещение гидрантов вдоль проездов на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части. Подраздел «Система водоотведения». -предусмотреть устройство бытовой канализации. Предусмотреть современное сантехническое оборудование. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети». Предусмотреть: -установку приборов учета тепловой энергии (местоположение согласовать с эксплуатирующей организацией); -на узле учета предусмотреть преобразователь расхода электромагнитного типа «Взлет», «ПРЭМ»; преобразователь давления типа «КРТ», «ПДИ»; -установку терморегуляторов на приборах отопления; -на отопительных приборах предусмотреть съемные ограждающие защитные решетки (деревянные или пластиковые) безвредные для здоровья детей, ограждения из древесно-стружечных плит и других полимерных материалов не допускается); -балансировочные краны на трубопроводы системы отопления (для настройки внутренней системы теплоснабжения здания); -мероприятия по функционированию систем вентиляции и кондиционирования в переходный период после отключения подачи или снижения параметров теплоносителя (электрический подогрев воздуха); -автоматизацию и диспетчеризацию системы вентиляции, кондиционирования и индивидуального теплового пункта, на базе оборудования типа «Siemens» и «Danfoss» (или оборудования с аналогичными техническими показателями), с выводом информации на центральную графическую станцию; -частотные регуляторы для системы вентиляции; -дроссель-клапаны для настройки сети воздуховодов; -регулируемые вентиляционные решетки, с клапанами расхода воздуха; -к системам кондиционирования и рекуперации предусмотреть дренажную систему для отвода конденсата; -в узлах теплоснабжения калориферов приточных установок предусмотреть обводной канал (байпас) вокруг регулирующего клапана для обеспечения протока теплоносителя при отключении электроэнергии, либо другой неисправности регулирующего клапана; -автоматическую систему вентиляции и кондиционирования; -применение коррозийно-стойких материалов для инженерных систем и сетей; -подогрев воды в период отсутствия горячего водоснабжения (мощность накопительного водонагревателя определить исходя из требуемого расхода воды); -автоматическую систему противодымовой защиты; -систему дымоудаления (при необходимости); -установку огнездерживающих клапанов на воздуховодах; -тепловую изоляцию воздуховодов приточных систем вентиляции в помещении вентиляционных камер, изоляцию тепловую и огнезащиту предусмотреть современными самоклеящимися материалами (Термофлекс, Аэрофлекс, ET-Vent, и пр.); -звукопоглощающую изоляцию оборудования вытяжных систем вентиляции; -для системы вытяжной вентиляции установку дефлекторов и утепление их по всему периметру (согласовать с эксплуатирующей организацией); -установку автоматических воздухоотводчиков после калориферов; -температура воздуха в помещениях здания должна соответствовать параметрам, указанных в СанПиН 2.4.4.1251-03. Подраздел «Сети связи». Предусмотреть: -установку слаботочных систем, в том числе: телефонизацию, -часофикацию (установить электронные часы в спортивных залах, холлах, коридорах); -систему видеонаблюдения на всех входах (для контроля доступа), в коридорах, холлах, а также по периметру здания, увязать с системой видеонаблюдения общеобразовательного учреждения; - предусмотреть камеры ночного видения с оптимальным охватом радиуса обзора, достаточным для наблюдения за территорией образовательного учреждения до ограждения; -тревожную и охранную сигнализацию с выводом в помещение охраны согласно техническим условиям вневедомственной охраны; -систему оповещения о пожаре для обеспечения быстрой и безопасной эвакуации персонала, детей и посетителей при возникновении пожара или других внештатных ситуаций в соответствии с требованиями НПБ. Кроме того, система должна обеспечить передачу информационных сообщений речевого оповещения, заранее записанных на магнитофонную кассету, передачу сигналов привлечения внимания перед трансляцией важных сообщений, а так же автоматическую передачу сигнала на пульт «01», с увязкой с аналогичной системой основного здания образовательного учреждения; -систему и оборудование контроля доступа на всех входных дверях в здание с выводом на вахту общеобразовательного учреждения, запорное устройство снабдить кнопкой вызова. При проектировании системы видеонаблюдения следовать рекомендациям Р 78.36.008-99 «Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов». Предусмотреть максимальное обеспечение объекта оборудованием отечественного производства. Подраздел «Технологические решения». Обеспечить комплектование объекта технологическим оборудованием в соответствии с передовыми и современными требованиями отечественного и зарубежного производства. 1. Подрядчику разработать по форме Заказчика и согласовать в департаменте образования Администрации города и с эксплуатирующей организацией: а) перечень инженерного оборудования; б) перечень технологического оборудования отдельно на каждое помещение, в том числе: -перечень не монтируемого технологического оборудования (мебель, оргтехника, бытовая техника и инвентарь); -перечень монтируемого технологического оборудования. 2. Перечень должен содержать: -характеристики оборудования (размер, цвет, материал); -стоимость оборудования в текущих ценах; - прайс - листы; -фото, рисунок или изображение оборудования. Перечень оборудования, с указанием его стоимости, разбить по лотам по требованию Заказчика. Оформить перечень отдельным альбомом. 3. Расстановку технологического оборудования в помещениях выполнить с учетом размещаемых служб и количества человек, а так же подключения к внутренним инженерным сетям. План расстановки мебели согласовать с Заказчиком и в эксплуатирующей организации. 4. В составе проекта при разработке спецификаций объемов строительных материалов, изделий, конструкций и ведомостей инженерного оборудования на каждый раздел проекта, в обязательном порядке указать не менее трех независимых друг от друга поставщиков или производителей с указанием адресов и цен, подтвержденных прайс-листами. Выбор производителей и поставщиков строительных материалов, изделий, конструкций, инженерного оборудования произвести из числа российских предприятий. В случае использования в проекте строительных материалов, изделий, конструкций, инженерного оборудования, производство и поставку аналогов которых отечественные предприятия не выполняют, выбор произвести из числа зарубежных поставщиков. До принятия решения о применении в проекте строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, в обязательном порядке провести работу с производителями и поставщиками в части уточнения технических характеристик, стоимости, сроков поставки, планируемых сроков выпуска и обновления ассортимента, сроков снятия с производства. На момент завершения проектных работ и передачи проектно-сметной документации в полном объеме Заказчику все применяемые в проекте строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование должны соответствовать современным достижениям в области строительства с планируемым сроком производства или выпуска не менее 3-х лет. В случае выявления к моменту комплектации объекта снятого с производства оборудования, подрядчик вносит изменения в перечни в пределах утвержденной стоимости. 11.2.5. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Выполнить проектирование в соответствии с требованиями нормативных документов НПБ, СП, СНиП, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: -пожарную сигнализацию увязать со всеми необходимыми для работы системами; -расход воды на наружное пожаротушение принять в соответствии с требованиями СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация здании»; -пожаротушение зданий предусмотреть от пожарных гидрантов, установленных на кольцевой сети водоснабжения. При необходимости запроектировать кольцевую сеть водоснабжения и установить не менее 2-х гидрантов в радиусе 200 м; -принять средства пожарной безопасности, вещества и материалы, конструкции, электрические устройства и приборы, имеющие сертификаты пожарной безопасности РФ; -предусмотреть свободный подъезд пожарных автомобилей к зданиям и источникам противопожарного водоснабжения шириной не менее 6м; -предусмотреть уличные светозвуковые оповещатели; -объемно-планировочными и техническими решениями ограничить распространение пожара и дыма по зданию, а так же обеспечить безопасную эвакуацию людей из здания; -в состав проекта включить средства на поставку противопожарного оборудования и огнетушителей в необходимом количестве, для всех помещении предусмотреть таблички с надписью «ВЫХОД»; -системы внутреннего противопожарного водовода, пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, противодымовой защиты, эвакуационное освещение, дымоудаление, автоматические установки пожаротушения запитать по необходимой категории надежности электроснабжения; -при невыполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и требований нормативных документов по пожарной безопасности, выполнить расчет пожарных рисков; -применить для прокладки шлейфов систем охранно-пожарной безопасности огнестойкий кабель; -в качестве технических средств охранно-пожарной сигнализации применить оборудование типа ИСО «Орион» или эквивалентное по техническим параметрам; -в качестве технических средств системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре применить оборудование типа «Омега-Саунд» или эквивалентное по техническим параметрам. 11.2.6. Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» разработать в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, и с учетом внесённых изменений в Положение, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.04.2010 г. № 235. Учесть требования приказа Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений». В разделе указать марку, класс энергетической эффективности приборов, устройств, техники, ламп, установок, применяемых в проекте. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд», класс энергетической эффективности должен быть не ниже класса А и В. Разработать энергетический паспорт объекта согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», а также согласно Федеральному закону от 23.10.2009 г. № 261 –ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями от 8 мая, 27 июля 2010 г.), приказу Министра энергетики РФ от 19.04.2010 г. № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования». |
| 12. | Особые условия строительства (заторфованность территории строительства, высокий уровень грунтовых вод) | При прокладке сетей разработать мероприятия по борьбе с высоким уровнем грунтовых вод. На период строительства предусмотреть открытый водоотлив. |
| 13. | Требования по разработке ИТМ ГО и мероприятий по предупреждению ЧС | В соответствии с действующими нормами, исходными данными Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре. |
| 14. | Требования о необходимости выполнения раздела организации условий и охраны труда работающих и служащих | 14.1. В соответствии с нормативными документами Министерства труда России. 14.2. Санитарно-гигиенические условия труда работающих. 14.3. Мероприятия по охране труда и техники безопасности, в том числе решения по снижению производственных шумов и вибраций, загазованности помещений, избытка тепла и т.д. |
| 15. | Требования к сметной документации | Сметную документацию разработать с применением сметно-нормативной базы 2001 г. в новой редакции 2010 года и в текущих сметных ценах, сложившихся ко времени её составления (п.30 Постановления РФ от 16.02.2008 г. № 87) с приложением используемых для формирования стоимости объекта прайс-листов. Прочие затраты принять согласно действующих норм. Предусмотреть затраты на: - вынос участка в натуру, геодезические затраты, включая корректировку топографической съёмки (внесение текущих изменений); - изготовление вывески и объемной атрибутики; - установку требуемого количества доводчиков дверей; - устройство временных объездных и подъездных дорог; - мероприятия пор восстановлению дорожного покрытия при необходимости; - компенсацию на восстановление благоустройства, дорожных покрытий, стоимости сносимых зеленых насаждений (согласно расчету комитета по природопользованию и экологии) и пр.; - расходы на восстановление сносимых спортивных сооружений, при необходимости, с переносом на новый участок по согласованию с эксплуатацией (образовательным учреждением); - демонтаж сносимых (переносимых) сооружений (при необходимости); - вывоз строительного мусора от демонтажных работ (при необходимости); - ведение авторского надзора за строительством; - ведение технического сопровождения проектной документации при строительстве; - пусконаладочные работы; - подключение к сетям водоснабжения и водоотведения в соответствии с ФЗ № 210 от 30.12.2004 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - подключение к сетям электроснабжения в соответствии «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов энергосетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861; - утилизацию растительных отходов и удаляемого грунта, утилизацию ТБО; - на изготовление технических паспортов инвентаризации объектов; - изготовление схем эвакуации; - изготовление и оформление энергетического паспорта; - комплектацию объекта пожарным инвентарем, рукавами со стволами и огнетушителями в необходимом количестве; - проведение экспертизы пожарной и (при необходимости) промышленной безопасности; - на оформление Акта (актов) обследования кадастрового инженера, подтверждающего прекращение существования зданий, сооружений в связи с их уничтожением (при необходимости). Акт (акты) обследования кадастрового инженера выдаются заказчику в форме электронного документа и 2-х экземпляров на бумажном носителе. Обоснование: Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.10.2013 № 621. - На изготовление Технического плана здания, сооружения. Технический план здания, сооружения выдаются заказчику в форме электронного документа в 1 экземпляре и 2-х экземпляров на бумажном носителе. Обоснование: Федеральный закон от от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». - На изготовление Технического паспорта объекта капитального строительства в 2-х экземплярах на бумажном носителе. Обоснование: При передаче введенного в эксплуатацию объекта с баланса заказчика на баланс балансодержателя, в составе технической документации передается технический паспорт объекта. |
| 16. | Требования к оформлению документов на земельный участок | 16.1. Подготовить и передать Заказчику проекты границ земельных участков для строительства инженерных сетей и сооружений. После согласования проектов границ земельных участков в ДАиГ, Подрядчику (при необходимости) выполнить схемы границ земельных участков на кадастровых планах территорий, согласовать с кадастровым инженером (за счет Подрядчика) и передать Заказчику для дальнейшего оформления и утверждения. 16.2. В соответствии с утвержденными схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории (КПТ) Подрядчику необходимо выполнить кадастровые работы в отношении земельных участков для инженерных сетей и сооружений в соответствии с действующим законодательством (кадастровым инженером за счет подрядчика): -подготовить межевые планы; -произвести постановку отмежеванных земельных участков на кадастровый учет. Все сведения, необходимые для выполнения кадастровых работ, Подрядчик заказывает и получает самостоятельно и за свой счет. |
| 17. | Особые условия проектирования | 17.1. Выполнить инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-экологические (при необходимости) и инженерно-гидрометеорологические (при необходимости) изыскания в необходимом объеме и передать Заказчику отчеты об инженерных изысканиях в печатном и электронном виде. 17.2. Проектирование выполнить в две стадии. 1. Стадия «Проектная документация». Подрядчику: 1.1. Необходимо рассмотреть земельный участок общеобразовательного учреждения на предмет возможности размещения спортивного центра. 1.2. Выполнить сбор необходимых исходных данных. 1.3. Выполнить и передать Заказчику укрупненный расчет инженерных нагрузок по объекту. 1.4. Выполнить запрос технических условий в эксплу-атирующих и энергоснабжающих организациях для подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения. 1.5. Проектную документацию разработать в соответствии с техническими условиями управления по природопользованию и экологии Администрации города от 25.02.2011 г. № 0602-228/11, выполнить подеревную съемку и определить количество зеленых насаждений подлежащих сносу, запросить в комитете расчет стоимости затрат по восстановлению зеленых насаждений взамен вырубаемых. 1.6. Разработать и согласовать с Заказчиком состав проекта. 1.7. Разработать объемно-планировочные и технологические решения, согласовать с Заказчиком, в департаменте образования Администрации города Сургута. 1.8. Разработать и согласовать предпроектные решения с эксплуатирующими организациями по наружным сетям инженерного обеспечения (планы, продольные профили), технологические решения (схемы подключения). 1.9. Подрядчику оформить градостроительный чертеж земельного участка и заполнить формы в соответствии с действующим законодательством. 1.10. Разработать и согласовать с заинтересованными сторонами и утвердить Заказчиком технические условия на применяемые в рабочем проекте строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование по разделам: -архитектурно-планировочные решения; -технологические решения; -перечень инженерного и технологического оборудования, необходимого для эксплуатации объекта; -сети теплоснабжения; -сети хозяйственно-бытовой канализации; -сети водоснабжения; -отопление, вентиляция и кондиционирование; -контроль доступа; -видеонаблюдение; -пожаро-охранная сигнализация; -сети связи (телефонизация); -электроснабжение; -электроосвещение. 1.11. До принятия решения о применении в проекте строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, в обязательном порядке провести работу с производителями и поставщиками в части уточнения технических характеристик, стоимости, сроков поставки, планируемых сроков выпуска и обновления ассортимента, сроков снятия с производства. На момент завершения проектных работ и передачи проектно-сметной документации в полном объеме Заказчику все применяемые в проекте строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование должны соответствовать современным достижениям в области строительства с планируемым сроком производства или выпуска не менее 3-х лет. 1.12. Разработать схему планировочной организации земельного участка, согласовать с Заказчиком, а так же в следующих организациях: -департаменте архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута; -департаменте городского хозяйства Администрации города Сургута; -управлении по природопользованию и экологии Администрации города Сургута. 1.13. Предусмотреть облицовку и подсветку фасадов здания в едином архитектурном решении с общеобразовательным учреждением, а также с окружающими зданиями и сооружениями. Паспорт отделки фасадов здания согласовать в департаменте архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута. 1.14. Раздел на узлы учета потребления воды и тепла согласовать в энергоснабжающих организациях. 1.15. Проектирование объекта выполнить в увязке с проектом «МБОУ СОШ № 10 (пристрой)». 1.16. Корректировку разделов проекта, не согласованных на стадии «Проектная документация», выполняет Подрядчик за свой счет. ΙΙ. Стадия «Рабочая документация». 2.1. Подрядчик за свой счет (оплата экспертизы входит в стоимость работ по контракту) направляет проектную документацию на экспертизу: -промышленной безопасности (при необходимости); -пожарной безопасности. Подрядчик ведет работу по снятию замечаний экспертных органов. В случае получения отрицательного заключения от экспертных организаций, затраты по повторной экспертизе несет Подрядчик. Документация согласовывается Подрядчиком со следующими организациями: -департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута; - МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов; - отделом вневедомственной охраны при УВД по г. Сургуту; -департаментом городского хозяйства Администрации города Сургута; - ООО «Сургутские городские электрические сети»; -управлением по природопользованию и экологии Администрации города Сургута; - СГМУП «Городские тепловые сети»; - СГМУП «Горводоканал»; - МКУ «Дирекция эксплуатации зданий и инженерных сетей» - ОАО «Югрател»; - ОАО «Ростелеком»; -любые другие согласования, не упомянутые в вышеуказанном перечне, но необходимые для утверждения разрабатываемой проектно-сметной документации. 2.2. В составе проекта разработать отдельный раздел на узлы учета расхода потребления воды и тепла, согласовать в СГМУП «Городские тепловые сети» и СГМУП «Горводоканал». 2.3. Подрядчик разрабатывает в составе проектной и рабочей документации разделы, конструктивы, в том числе не упомянутые в задании на проектирование и в перечне договорных документов в объеме необходимом и достаточном для ввода объекта в эксплуатацию с дальнейшим его функционированием в постоянном и безопасном режиме. 2.4. После получения положительных заключений экспертиз, подрядчик разрабатывает декларацию пожарной безопасности, регистрирует в органах ОНД по г. Сургуту УНД ГУ МЧС России по ХМАО-Югре. 2.5. При обнаружении Заказчиком недостатков или ошибок, выявленных при приемке проектной документации или в процессе производства работ, Подрядчик устраняет их за свой счет. 2.6. Подрядчику разработать и выдать Заказчику альбом согласований и экспертиз в 2-х экземплярах. |
| 18 | Требования к оформлению и сдаче проектной документации | Проектную документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1001-2009 «Система проектной документации для строительства. Общие положения» и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Проектно-сметная документация выдается Заказчику в 6 экземплярах + электронный вид проектной и рабочей документации + дополнительные экземпляры (в формате pdf или его аналоге). Сметы выдаются в электронном виде формата Еxcеl и «Гранд-Смета», версия 5, графическая часть в формате DWG (2004); текстовая часть в формате Word (с приложением материалов мониторинга цен с указанием не менее трех независимых друг от друга поставщиков или производителей и реестра цен подтвержденный прайс-листами). Подрядчик предоставляет Заказчику комплектные экземпляры документации с учётом снятых замечаний экспертных организаций, с полной заменой аннулированных и измененных чертежей в согласованные с Заказчиком сроки. Отчеты об инженерных изысканиях передать Заказчику: а.) на бумажном носителе в 4 экземплярах; б.) на электронном носителе: - в формате pdf с электронными подписями ответственных лиц в 1 экз. - топографическую съемку (инженерно-геодезические изыскания) и схему планово-высотной привязки скважин (инженерно-геологические изыскания) дополнительно предоставить в формате DXF и «CREDO» (ЦММ) в координатах МСК 86 и СК Сургут по 1 экз. Межевые планы и кадастровые паспорта передает Заказчику в 3-х экземплярах. |

| Заказчик Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Адрес:628418, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул.Островского, 47, Тел. (3462) 51-79-32, факс 51-79-80 ИНН 8602003204 КПП 860201001 УФК (Департамент финансов по г.Сургуту, л/с 02873030970), МКУ «УКС», л/с УПРКС-10-046, р/счет 40204810500000000033 в РКЦ Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск, БИК-047162000 ________________________ /А.В.Инин/ М.П. |  | Инвестор _____________________________________ (юридический и фактический адрес) _____________________________________ (банковские реквизиты, ИНН) _____________________________________ _____________________________________ ________________________________________ (должность, подпись, инициалы, фамилия) М.П. |
| --- | --- | --- |